MOD	IAP/5/19

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.505 |  |  |

Motifs:	Sur la base des études menées par l'UIT-R conformément à la Résolution 216, on peut étendre au service mobile aéronautique par satellite l'attribution à titre secondaire au service mobile par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz, sans que des brouillages préjudiciables soient causés aux services bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande. De plus, ces études ont montré que le partage entre des systèmes bien conçus du SMAS et des systèmes bénéficiant d'une attribution à titre secondaire dans cette bande était possible.