MOD	IAP/5/109

5.460	'L'utilisation de la bande 7 145-7 190 MHz par le service de recherche spatiale (Terre vers espace) est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190-7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale exploités dans la bande 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des services fixe et mobile; et le renvoi 5.43A et les limites indiquées aux numéros 21.2 et 21.4 ne sont pas applicables.

Motifs:	L'obligation de rechercher un accord au titre du numéro 9.21 n'est plus nécessaire puisque l'Appendice 7 a été modifié et contient tous les paramètres de coordination nécessaires pour les stations terriennes d'émission du service de recherche spatiale dans la bande 7 145-7 235 MHz. Ces modifications permettront de disposer d'une stabilité constante dans cette gamme de fréquences pour les applications existantes ou en projet du service fixe.