MOD	IAP/5/117

TABLEAU  21-4 (suite)

| Motifs: Les besoins de télécommunication du service de recherche spatiale (espace vers Terre) sont en général identiques à ceux du SETS (espace vers Terre) et il est prévu que ces deux services partagent les mêmes réseaux au sol. Par conséquent, l'ajout d'une attribution à titre primaire au service de recherche spatiale (espace vers Terre) dans la bande 26 GHz ne devrait pas constituer un poids supplémentaire pour les autres services bénéficiant d'attributions. Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 19,3-19,7 GHz 22,55-23,55 GHz 24,45-24,75 GHz 25,25-27,5 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) Inter-satellites Recherche spatiale (espace vers Terre) | –115 | –115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |

* * *