MOD	IAP/5/130

5.552A	L'attribution de fréquences au service fixe dans les bandes de 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est destinée à l'utilisation par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude. L'emploi des bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par des plates-formes à haute altitude du service fixe est assujetti aux dispositions du numéro 9.22. Voir la Résolution [HAPS 28-31] (CMR-03).     (CMR-03)

Motifs:	Découle de la suppression de la Résolution 122. Même si les études ont été achevées, les systèmes utilisant des stations HAPS doivent toujours être assujettis aux dispositions de l'Article 9 afin d'assurer la coordination avec le SFS à 47 GHz. En faisant référence à la Résolution [HAPS 28-31], la CMR-2000 souhaitait que l'identification de bandes appariées de 2 x 300 MHz du spectre attribuées au service fixe dans les bandes 27,5-28,35 GHz et 31-31,3 GHz dans certains pays soit une solution de remplacement de la bande attribuée aux systèmes utilisant des stations HAPS à 47 GHz, bande qui pose problème dans ces pays en raison d'un affaiblissement dû à la pluie excessif. Les numéros 9.17 et 9.18, applicables pour la coordination des stations de Terre, stations HAPS comprises, avec des stations terriennes, sont actuellement applicables sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans un renvoi de l'Article 5 du Règlement des radiocommunications. Le numéro 9.22 est une nouvelle disposition (voir proposition IAP/5/131 ci-dessous) visant à résoudre le problème de la coordination non traité précédemment des stations HAPS d'émission au sol et des stations spatiales de réception du SFS, lorsque les stations HAPS au sol sont situées dans la zone de couverture d'un réseau à satellite.