MOD	IAP/5/141

52.221A		2)	Les appels sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz ne sont autorisés qu'en provenance et à destination de centres de coordination de sauvetage (voir le numéro 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution [XXX]. Les fréquences porteuses de remplacement 12 359 kHz et 16 537 kHz peuvent être utilisées par des stations de navire et des stations côtières pour des appels en mode simplex, sous réserve que la puissance en crête de ces stations ne dépasse pas 1 kW.     (CMR-03)

Motifs:	L'adjonction de ce renvoi permet d'effectuer des appels à destination et en provenance de stations ayant des responsabilités en matière de recherche et de sauvetage, c'est-à-dire les centres de coordination de sauvetage. Les appels ayant trait à la sécurité sur ces fréquences seraient également soumis aux mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution [XXX]. Etant donné qu'il existe très peu de centres de coordination de sauvetage qui fonctionnent ou projettent de fonctionner dans ces bandes, le trafic supplémentaire et les risques de gêner le trafic de détresse et de sécurité sont très faibles. Par ailleurs, cette mesure permet à un navire en situation de détresse d'utiliser ces voies pour communiquer au lieu d'adresser un appel de détresse sur une voie de trafic, ce qui transformerait de facto cette voie de trafic en voie réservée à la détresse et à la sécurité.