MOD	IAP/5/142

Légende: ... DSC Ces fréquences sont utilisées exclusivement pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif numérique conformément au numéro 32.5 (voir les numéros 32.9, 33.11 et 33.34). Toutefois, à titre exceptionnel, ces fréquences peuvent être également utilisées pour les appels ordinaires navire-navire et côtière-navire, si aucun autre moyen n'est disponible et en l'absence de trafic dans le canal (voir le numéro 31.4).

Motifs:	Cette modification facilitera les communications en provenance et à destination des navires situés en dehors de la couverture des fréquences de radiotéléphonie en ondes métriques lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens d'appel que les appels par ASN, et tient compte de l'obligation de s'assurer qu'aucune communication n'est en cours avant d'effectuer un appel ordinaire. Elle permettra également de faire en sorte que les équipements de radiocommunication ASN satisfassent aux recommandations de l'Organisation maritime internationale, selon lesquelles les équipements SMDSM ne doivent pas être réservés uniquement aux situations d'urgence, comme indiqué dans le Document COMSAR Circ. 17 de l'OMI.