MOD	IAP/5/147

5.443B	Attribution additionnelle: la bande 5 010-5 030 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour ne pas causer de brouillage  au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, --les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz doivent respecter les limites définies dans la Résolution [RNSS 1.2.3-1] (CMR-03) pour la bande 4 990-5 000 MHz.

NOTE  La Résolution suivante vise à clarifier l'application des limites de puissance surfacique et de puissance surfacique équivalente et à définir les hypothèses à retenir pour les calculs de la puissance surfacique équivalente.