MOD	IAP/5/147

5.443B	Atribución adicional:  la banda 5 010-5 030 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) a título primario. Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de 5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030-5 150 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 5 010-5 030 MHz no debe rebasar el nivel de –124,5 dB(W/m2) en una anchura de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz,-- los sistemas SRNS que operen en la banda 5 010-5 030 MHz deberán cumplir con los límites en la banda 4 990-5 000 MHz definidos en la Resolución [SRNS 1.2.3-1] (CMR-03).    (CMR-03)

NOTA – El objeto de la siguiente Resolución es aclarar la aplicación de los límites de dfp/dfpe, y definir las suposiciones a adoptarse para los cálculos de la dfpe.