MOD	IAP/5/177

RÉSOLUTION  82  (Rév.CMR-03)

Dispositions relatives aux stations terriennes de navire fonctionnant 
dans les réseaux du service fixe par satellite dans les 
bandes 5 925-6 425 MHz et 14,0-14,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'il existe une demande en matière de services mondiaux de télécommunication par satellite à large bande à bord des navires;

b)	--que des stations ESV sont actuellement exploitées dans le cadre de réseaux du service fixe par satellite (SFS) dans les bandes 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz et 14,0-14,5 GHz;

c)	que les stations ESV risquent de causer des brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz (espace vers Terre);

d)	que les stations ESV fonctionnant dans ces bandes ont besoin d'une largeur de bande nettement inférieure à la largeur de bande totale de cette attribution au SFS et d'une partie seulement de l'arc visible de l'orbite des satellites géostationnaires;

e)	que le nombre de navires équipés de stations ESV peut être tel que les procédures pourraient faire peser des contraintes de traitement sur certaines administrations, notamment dans les pays en développement;

f)	qu'en vue d'assurer la protection et le développement futur des autres services, les stations ESV devraient fonctionner selon certaines contraintes techniques et opérationnelles nécessaires;

g)	que l'ona identifié une distance minimale au-delà de laquelle les stations ESV ne risqueront pas de causer de brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz.

notant

a)	que les ESV peuvent bénéficier d'assignations de fréquence afin d'être exploitées dans des réseaux du SFS dans les bandes 3 700-4 200 MHz, 5 925-6 425 MHz, 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz conformément au numéro 4.4 du Règlement des radiocommunications et que ces stations ne doivent ni prétendre à une protection contre les émissions d'autres services disposant d'attributions dans ces bandes ni causer de brouillage préjudiciable à ces services;

b)	que des procédures réglementaires existantes se rapportent à l'exploitation de stations ESV exploitées en des points fixes spécifiés,

reconnaissant

que les distances indiquées au point 2 du décide visent uniquement à éviter plus facilement les brouillages radioélectriques et ne confèrent aucun droit territorial aux administrations concernées,

décide

- que les émissions des ESV effectuées en deçà des distances identifiées sous décide 2 ci-dessus se feront avec l'accord préalable des administrations concernées;

--

que les distances minimales par rapport à la ligne de base ("laissé de basse mer", selon la définition de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS, 1982)), au-delà desquelles ces stations sont supposées ne pas risquer de causer des brouillages inacceptables aux stations d'autres services d'autres administrations, et au-delà desquelles aucun accord n'est requis, sont de 300 km pour la bande 5 925-6 425 MHz et de 125 km pour la bande 14,0-14,5 GHz; ces distances sont applicables aux stations ESV dont les caractéristiques techniques sont celles qui figurent dans l'Annexe 2 de la Recommandation [ESV/FSS] (CMR-03),

--

encourage les administrations concernées

de coopérer avec les administrations délivrant des licences pour les stations ESV et à rechercher un accord dans le cadre des dispositions de la Recommandation [FSS/ESV] (CMR-03); conformément au point 4 du décide,

encourage les administrations délivrant des licences pour les stations ESV

à envisager de faire inscrire les assignations de fréquence à leurs stations ESV dans le Fichier de référence international des fréquences pour information seulement,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.