ADD	IAP/5/180

proyecto de RECOMENDACIÓN [SFS/ESV] (cmr-03)

Procedimientos operacionales para la utilización de estaciones ESV

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que bajo las disposiciones de la Resolución 82 (Rev.CMR-03) transmisiones de ESV en las distancias del resuelve 2 se basen en los acuerdos previos de las administraciones concernidas

b)	que es aconsejable proporcionar guías en actividades para obtener tales acuerdos previos con las administraciones concernidas

c)	que tales guías deberán incluir los procedimientos operacionales para el uso de estaciones ESV,

recomienda

1	que la operación de estaciones ESV siga los procedimientos indicados a continuación en el Anexo 1, incluyendo las características típicas señaladas en el Anexo 2.

ANEXO 1 al proyecto RECOMENDACIÓN [SFS/ESV] (cmr-03)

Procedimientos operacionales para la utilización de estaciones ESV

# A	Iniciación del contacto

Cuando barcos equipados con ESV se propongan trabajar en la banda de 5 925-6 425 MHz dentro de 300 km y en la banda de 14-14,5 GHz dentro de 125 km de la «línea de nivel mínimo del agua» del territorio (como lo define UNCLOS 1982), de otras administraciones que tengan estaciones terrenales en la misma banda que ESV, la administración otorgante de licencias para ESV deberá comunicarse, antes de trabajar dentro de dichas distancias, con la administración o administraciones concernidas a fin de obtener acuerdos que establezcan las bases técnicas para evitar que se cause una interferencia inaceptable en las instalaciones terrenales de la administración o administraciones concernidas.

# B	Acciones recomendadas de las administraciones otorgantes de licencias, explotadoras de ESV y administraciones interesadas

Cada administración que tenga estaciones terrenales en las bandas mencionadas deberá tener un punto de contacto para que las autoridades de la administración otorgante de licencias de ESV o las explotadoras de ESV puedan iniciar conversaciones.

Las administraciones otorgantes de licencias o las explotadoras de ESV deben proporcionar las siguientes informaciones:

–	los parámetros técnicos y operativos, incluyendo la gama de sus frecuencias de operación;

–	las fechas y puertos propuestos para visitar, así como las rutas de los barcos equipados con ESV que llegarán a estos puertos dentro de una distancia mínima a partir de la costa o la «línea de nivel mínimo del agua» del territorio (como lo define UNCLOS, 1982), de la administración interesada.

Las administraciones interesadas que tienen estaciones terrenales que pudieran verse concernidas por las estaciones ESV, deben efectuar lo siguiente al recibir una comunicación de la administración otorgante de licencia de ESV o de una explotadora de ESV:

–	determinar si ellas tienen estaciones terrenales en la misma banda de frecuencias que la ESV;

–	identificar la frecuencia para uso de ESV que evitarían el potencial de interferencia.

# C	Acuerdos de funcionamiento de ESV

Se recomienda a la administración concernida que celebre un acuerdo con la administración otorgante de la licencia de ESV en el que se describan las condiciones para el funcionamiento de la ESV cuando ésta funcione cerca de la costa o en puertos de la administración concernida. Esos acuerdos deberán ultimarse antes de que empiecen a funcionar las estaciones ESV cerca de la costa o en los puertos de la administración concernida. En el acuerdo se considerará el uso de la banda de 5 925-6 425 MHz fuera de ciertos límites, así como la abstención de usarla dentro de ciertos límites en países que tengan estaciones del servicio fijo en la misma banda, y se deberá incluir la posibilidad de cambiar a la banda 14-14,5 GHz si no hay servicios terrenales en esta banda. El acuerdo sobre el funcionamiento podrá revisarse en cualquier momento a discreción de la administración concernida, particularmente cuando se autoricen nuevas estaciones terrenales que pudieran recibir una interferencia inaceptable.

# D	Acuerdos para el uso de frecuencias

Podrán emplearse prácticas nacionales, así como las Recomendaciones aplicables del UIT-R, para celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales de uso de frecuencias. En el Anexo 2 figuran las características típicas de las operaciones de ESV.

# E	Protección contra transmisiones de otros servicios

Las ESV no están protegidas contra transmisiones de otros servicios que trabajen en las bandas de 4 GHz y 11/12 GHz.

# F	Punto de contacto relativo a las ESV

Cada empresa explotadora de ESV deberá indicar un punto de contacto a la administración con la que se hayan celebrado acuerdos, para que puedan informar cuando haya una interferencia inaceptable de una ESV.

# G	Prevención de interferencia inaceptable

La administración otorgante de licencias de ESV deberá asegurarse de que tales estaciones no causen una interferencia inaceptable a los servicios de otras administraciones concernidas. En el caso de que efectivamente ocurra una interferencia inaceptable, el explotador de la ESV deberá eliminar la fuente de cualquier interferencia de su estación tan pronto se le informe de la misma. Además, dicha empresa explotadora deberá cesar inmediatamente las transmisiones a solicitud ya sea de la administración concernida o de la administración otorgante de la licencia de ESV si cualquiera de ambas administraciones determinara que la ESV no se está operando según lo estipulado en el acuerdo sobre el funcionamiento.

Además, las estaciones ESV deberán poseer las siguientes capacidades operacionales adicionales:

–	El sistema ESV deberá tener un medio de identificación, localización y terminación de las transmisiones cuando quiera que la estación funcione fuera de su área geográfica autorizada (véase el resuelve 2 de la Resolución 82 (Rev.CMR-03)) o límites operacionales.

–	El sistema ESV deberá estar equipado de manera tal que la administración otorgante de la licencia correspondiente pueda, conforme a las disposiciones del Artículo 18, verificar el desempeño de la estación terrena y cancelar las transmisiones de la ESV inmediatamente al solicitárselo una administración interesada cuyos servicios puedan ser afectados.

ANEXO 2 al proyecto RECOMENDACIÓN [SFS/ESV] (cmr-03)

Este Anexo contiene características típicas de estaciones terrenas ESV a bordo de barcos para las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz.

| 5 925-6 425 MHz |  |
| --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ESV: | 2,4 m |
| Anchura de banda máxima necesaria por barco: | 2,4 MHz |
| Máxima densidad espectral de potencia del transmisor de la ESV en la entrada de la antena: | 17 dB (W/MHz) |
| Precisión de seguimiento de las antenas ESV: | 0,2º |

| 14-14,5 GHz |  |
| --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ESV: | 1,2 m |
| Anchura de banda máxima necesaria por barco: | 2,4 MHz |
| Máxima densidad espectral de potencia del transmisor de la ESV en la entrada de la antena: | 12,5 dB(W/MHz) |
| Precisión de seguimiento de las antenas ESV: | 0,2º |

Límites fuera del eje:

Para las estaciones terrenas a bordo de barcos (véase el número 1.68bis) que funcionen en las bandas de 5 925-6 425 MHz, en cualquier ángulo especificado más abajo, fuera del eje de lóbulo principal de la antena de una estación terrena, la p.i.r.e. máxima en cualquier dirección dentro de 3° de la OSG no deberá exceder de los valores siguientes:

5 925-6 425 MHz

| Ángulo fuera del eje | p.i.r.e. máxima por banda de 4 kHz |
| --- | --- |
| 2,5°    7° | (32 – 25 log ) dB(W/4 kHz) |
| 7° <   9,2° | 11 dB(W/4 kHz) |
| 9,2°    48° | (35 – 25 log ) dB(W/4 kHz) |
| 48 ° <  < 180° | –7 dB(W/4 kHz) |

Para las estaciones terrenas a bordo de barcos (véase el número 1.68bis) que trabajen en las bandas de 14,0-14,5 GHz, en cualquier ángulo especificado más abajo, fuera del eje de lóbulo principal de la antena de una estación terrena, la p.i.r.e. máxima en cualquier dirección dentro de 3° de la OSG no deberá exceder de los valores siguientes:

14,0-14,5 GHz

| Ángulo fuera del eje | p.i.r.e. máxima por banda de 40 kHz |
| --- | --- |
| 2°    7° | 33 – 25 log  dBW |
| 7° <   9.2° | 12 dBW |
| 9,2° <   48° | 36 – 25 log  dBW |
|  > 48° | –6 dBW |

Los acuerdos de coordinación entre redes del servicio fijo por satélite conforme al Artículo 9 podrán tener como resultado niveles de p.i.r.e. fuera del eje más bajos.

Motivos:	Suministrar protección a los servicios de radiocomunicaciones existentes, suministrar a las administraciones que operan sistemas de radiocomunicaciones existentes dirección para lograr acuerdos con explotadores de sistemas ESV y suministrar a las administraciones los recursos para operar ESV en las bandas identificadas. Los parámetros del Anexo 1 concuerdan con la Recomendación del Grupo de Estudio 4 del UIT-R sobre las características de ESV. Los límites del Anexo 2 al desempeño de la p.i.r.e. fuera del eje de las ESV que funcionan en redes SFS coinciden con el desempeño de las estaciones terrenas que ya están funcionando en dichas redes en dichas bandas, y para asegurar un aprovechamiento eficiente de la OSG.