MOD	IAP/5/184

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme défavorablement influencée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter la puissance surfacique dans la zone de service d'un réseau du service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme défavorablement influencée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la puissance surfacique dans la zone de service d'un réseau du service fixe par satellite en Région 1 ou 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, lorsqu'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ne se traduit pas par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique  dans  la zone de service d'un réseau du service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement, cette administration n'est pas considérée comme défavorablement influencée. En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, lorsqu'un projet de modification du Plan pour la Région 2 ne se traduit pas par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique dans la zone de service de son réseau du service fixe par satellite en Région 1 ou 3 avec des assignations de fréquence avec chevauchement, cette administration n'est pas considérée comme défavorablement influencée.

–186,5		dB(W/(m2  40 kHz))	 			pour  0°	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2  40 kHz))		pour  0,054°	 θ < 2,0°

–165,0 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2  40 kHz))		pour  2,0°	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ 	dB(W/(m2  40 kHz))		pour  3,59°	 θ < 10,57°

–131,9 		dB(W/(m2  40 kHz))				pour  10,57°	 θ

où  représente:

–	la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 1 ou 3 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de l'administration défavorablement influencée dans la Région 2 ou 3, compte tenu de la précision de maintien en position Est-Ouest de chaque station; ou

–	la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de l'administration défavorablement influencée dans la Région 1 ou 3, compte tenu de la précision de maintien en position Est-Ouest de chaque station.

Motifs:	Des études menées par l'UIT-R ont permis de déterminer que ce gabarit était approprié pour assurer la protection interrégionale des réseaux du SFS vis-à-vis des réseaux du SRS au moyen d'antennes de réception de diamètre compris en 60 cm et 11 m. Les modifications d'ordre réglementaire à apporter au texte consistent à mettre le Règlement des radiocommunications en conformité avec la manière dont le Bureau des radiocommunications traite actuellement les notifications dans ces bandes par le biais des Règles de procédure.

-