MOD	IAP/5/187

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3; dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modification du Plan pour la Région 2; dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite en Région 2 ou 3 est requise avec une autre administration lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite sur la zone de service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite de la Région 1 ou de la Région 3 ayant des assignations de fréquence avec chevauchement dépasse les valeurs suivantes:

–147		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log 	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    2,0°

–136,7  +  1,66  	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  2,0°	    3,59°

–129,2  +  25 log  	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  3,59°	    10,57°

–103,6 		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où  représente

la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale brouilleuse du service fixe par satellite dans la Région 2 et la longitude de la station spatiale du service de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans les Régions 1 et 3.

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite (espace vers Terre) des Régions 1 ou 3 ou du service de radiodiffusion par satellite non assujetti à un Plan dans la Région 3 est nécessaire lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la valeur de la puissance surfacique produite sur la zone de service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 ayant des assignations de fréquence avec chevauchement dépasseles valeurs suivantes:

–147    		dB(W/(m2  27 MHz))			pour  0°	      0,23°

–135,7    17,74 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,23°	    2,0°

–136,7  +  1,66   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  2,0°	    3,59°

–129,2  +  25 log   	dB(W/(m2  27 MHz))		pour  3,59°	    10,57°

–103,6     	dB(W/(m2  27 MHz))			pour  10,57°	

où  représente

la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale brouilleuse du service fixe par satellite dans les Régions 1 ou 3 ou de la station spatiale brouilleuse du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3 et la longitude de la station spatiale du service de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans la Région 2.

Motifs:	Les résultats des études de l'UIT-R montrent qu'il est possible d'assurer la protection des réseaux du SRS en Région 2 employant des diamètres d'antenne compris entre 45 et 240 cm ainsi que la protection des réseaux du SRS en Régions 1 et 3 employant des diamètres d'antenne compris entre 60 et 240 cm.