ADD	IAP/5/188

Partie A  –  Bases techniques utilisées pour définir les critères applicables au partage interrégional entre services spatiaux décrits dans les Annexes 1 à 4 du présent Appendice

Les critères de partage interrégional révisés dans les bandes régies par l'Appendice 30 reposent sur les hypothèses suivantes:

# 1	Hypothèses de référence concernant les diagrammes d'antenne de stations terriennes

1.1	Pour les antennes de stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite, le gain des lobes latéraux est indiqué dans la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2	Pour les antennes de stations terriennes du service fixe par satellite, le gain des lobes latéraux est indiqué dans la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29 – 25 log  et est complété par le lobe principal de l'Annexe III de l'Appendice 8, qui est équivalent à celui de la section 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

1.3	En ce qui concerne les stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite, on a utilisé un rendement d'antenne de 65% sur une fréquence de 11,7 GHz.

# 2	Diamètres d'antenne et températures de bruit

La gamme des diamètres d'antenne et des températures de bruit associées pris en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite est donnée dans le Tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,45(1) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0(2) | 8,0(2) | 11,0(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |
| (1) Cette dimension ne s'applique pas au SFS ou au SRS en Régions 1 et 3 (2) Cette dimension d'antenne ne s'applique pas au SRS |  |  |  |  |  |  |  |  |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (qui inclut la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de stations terriennes figurant dans le Tableau ci-dessus.

Le niveau admissible de la puissance surfacique brouilleuse a été calculé au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log (DT/T) + 10 log (kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ): 	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de º

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 J/K)

T:	température de bruit totale de la liaison de réception (voir le tableau de la section 2 ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φº (φ = 1,1 θ) en utilisant les antennes de référence définies au § 1.

# 4	Valeurs de puissance surfacique applicables au SFS et au SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques

Le tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique calculés, pour les stations terriennes du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques et en prenant pour hypothèse les caractéristiques définies au § 1, 2 et 3 ci-dessus. Ces niveaux ont été utilisés pour élaborer les gabarits de puissance surfacique des § 3 et 6 de l'Annexe 1 et à l'Annexe 4 de l'Appendice 30, en prenant l'enveloppe des différents gabarits de puissance surfacique correspondant aux dimensions d'antenne pertinentes.

| Niveau de puissance surfacique en dB (W(m2  27 MHz)) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse | 45 cm(2) | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm(2) | 800 cm(2) | 1 100 cm(2) |
| 0° | -134,2 | -136,7 | -138,7 | -141,4 | -147,4 | -152,5 | -155,7 | -158,4 |
| q > 0 | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable par rapport à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° en ajoutant la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SFS ou au SRS en Régions 1 et 3. (2) Ce diamètre d'antenne ne s'applique pas au SRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux critères de partage définis aux § 3 et 6 de l'Annexe 1 et à l'Annexe 4 de l'Appendice 30 sont fondées sur des hypothèses concernant les diagrammes d'antenne, les caractéristiques de transmission (diamètres d'antenne et températures de bruits associés) et les critères de protection qui seront expliquées dans la présente Annexe.