ADD	IAP/5/216

projet de RéSOLUTION [COORD_ARC] (CMR-03)

Détermination de l'arc orbital de séparation pour lequel une coordination sera nécessaire entre deux réseaux à satellite fonctionnant dans un service 
spatial ne relevant pas d'un plan

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 a adopté, dans l'Appendice 5, le concept d'arc de coordination pour simplifier la coordination entre les réseaux du SFS dans certaines bandes de fréquences au-dessous de 30 GHz;

b)	que l'application de ce concept était limitée aux gammes de fréquences pour lesquelles un très grand nombre de notifications de satellites du SFS avaient été reçues par l'UIT-R;

c) 	que beaucoup de réseaux et de systèmes à satellites envisagent actuellement d'utiliser des bandes de fréquences supérieures pour lesquelles l'arc de coordination ne s'applique pas encore;

d)	que le RRB a adopté une Règle de procédure relative au numéro 9.36 en vue d'étendre l'application du concept d'arc de coordination au SFS et au SRS ne relevant pas d'un Plan, et dans toutes les bandes au-dessus de 3,4 GHz, jusqu'à ce que la question soit réexaminée par la CMR-03;

e)	que l'utilisation de l'arc de coordination permet de réduire considérablement le volume des données qui doivent être fournies au Bureau des radiocommunications conformément à la section D de l'Annexe 2 de l'Appendice 4;

f)	que le concept d'arc de coordination permettrait de réduire considérablement le volume de travail du Bureau lors de l'identification des administrations affectées;

g)	que le concept d'arc de coordination est valable pour toutes les stations spatiales géostationnaires fonctionnant dans tout service de radiocommunication spatial ne relevant pas d'un Plan;

h)	que l'UIT-R n'a pas achevé les études relatives à d'autres services et dans les bandes de fréquences au-dessus de 17,3 GHz, sauf les bandes 17,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz pour le SFS;

i)	que le concept d'arc de coordination pourrait faciliter la mise en oeuvre de services par satellite au-dessus de 17,3 GHz, une fois que les études sur la ou les valeur(s) appropriée(s) de l'arc de coordination seront achevées,

reconnaissant

que l'application du concept d'arc de coordination dans les bandes où ce concept s'applique n'a donné lieu à aucune difficulté,

notant

a)	que l'UIT-R est soumis à de graves contraintes budgétaires et que l'adoption du concept d'arc de coordination pour d'autres bandes et services devrait réduire la charge de travail du Bureau des radiocommunications;

b)	que, à titre provisoire, la CMR-03 a élargi l'arc de coordination de  8° pour le SFS dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz et a adopté une nouvelle valeur de  16° pour l'arc de coordination applicable au SRS dans ces bandes dans le Tableau 5-1 de l'Appendice 5,

décide

1	que, dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz, la valeur de l'arc de coordination applicable au SFS et au SRS indiquée aux points 4) et 5) du numéro 9.7 du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 doit être appliquée provisoirement jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une future conférence compétente;

2	qu'une future conférence compétente devra réexaminer les résultats des études de l'UIT-R relatives à l'application de la (des) valeur(s) de l'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences et à d'autres services, selon qu'il conviendra, et envisager d'inclure cette (ces) valeur(s) dans l'Appendice 5 du Règlement des radiocommunications,

invite l'UIT-R

à poursuivre ses études sur la (les) valeur(s) appropriée(s) de l'arc de coordination applicable aux services de radiocommunication spatiale dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz, à l'exception du SFS dans les bandes 17,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz,

charge le Bureau des radiocommunications

de modifier la Règle de procédure actuelle relative au numéro 9.36 en ce qui concerne le concept d'arc de coordination dans les bandes au-dessus de 17,3 GHz, afin d'utiliser les valeurs provisoires décrites au point 1 du décide, jusqu'à ce que l'UIT-R achève ses travaux sur la (les) valeur(s) de l'arc de coordination à utiliser.

Motifs:	Faire en sorte que les études puissent se poursuivre, en vue d'appliquer la (les) valeur(s) appropriée(s) de l'arc de coordination à d'autres services et à d'autres bandes de fréquences et adopter les valeurs provisoires de l'arc de coordination jusqu'à ce que les études soient achevées.