MOD	IAP/5/217

# D	Características globales del enlace

Pueden ser proporcionadas por administraciones que así lo deseen pero sólo cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos.

En el caso de redes de satélites enumeradas en la columna umbral/condición especificadas en el número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, § 1), 2) y 3) y usando las frecuencias de la columna de bandas de frecuencias, los datos especificados en esta sección del Apéndice no se presentarán a la Oficina.     (CMR-03)

## D.1	Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra en la red

La conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores. Se exige sólo en los casos de los Apéndices 30 y 30A para los sistemas de la Región 2.

## D.2	Ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes asociadas del enlace por satélite

Para cada entrada bajo el § D.1:

a.1)	Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación.

a.2)	Ganancia de transmisión asociada de la temperatura de ruido más baja del enlace por satélite. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación. La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de la antena receptora de la estación espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.

b.1)	Valor de ganancia de transmisión que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite.

b.2)	Valor de la temperatura de ruido equivalente asociada del enlace por satélite que corresponde a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite.

ANEXO 2B

Cuadro de las características que han de someterse
para los servicios espaciales y de radioastronomía