MOD	IAP/5/233

5.551G	Afin de protéger le service de radioastronomie, la puissance surfacique cumulative rayonnée sur le site d'une station de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires ou par une station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser pendant plus de 2% du temps, les valeurs suivantes:

–	–137 dBW/(m2 · GHz) pour les observations du continuum et –153 dBW/(m2 · 500 kHz) pour les observations des raies spectrales sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole, et

–	–116 dBW/(m2 · 500 kHz) sur le site d'une station de radioastronomie où des observations d'interférométrie à très grande base sont effectuées.

-.Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la [fin de la CMR-03] ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.     (CMR-03)

Motifs:	Découle des études effectuées par l'UIT-R pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz sans limiter indûment le SFS et le SRS dans les bandes au-dessous de 42 GHz.