MOD	IAP/5/255

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Motifs: Il serait possible de protéger d'une manière adéquate le SF dans la bande 3,7-4,2 GHz en adoptant des limites pour la puissance surfacique produite par des satellites non OSG en orbite fortement elliptique. Comme ces niveaux protégeraient également d'une manière adéquate le SF contre les autres types de satellites non OSG, il est proposé de les appliquer à tous les satellites non OSG du SFS pour qu'il ne soit pas nécessaire d'introduire une définition des satellites HEO ou de définir une sous-catégorie pour les satellites non OSG. Les niveaux applicables aux satellites non OSG du SFS ont été convertis à une largeur de bande de référence de 4 kHz à partir des niveaux de –126/–136 dB(W/m2) dans 1 MHz qui sont indiqués dans le Rapport de la RPC. Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de réfé-rence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite Recherche spatiale | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 700-4 200 MHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –160 | –160 + 0,5( – 5) | –150 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |