NOC	IAP/5/258

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de réfé-rence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 37,5-40 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Mobile par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –120 10, 16, 17 | –120 + 0,75( – 5) 10, 16, 17 | –105 10, 16, 17 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fixe par satellite | –115 | –115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) Radiodiffusion par satellite (orbite des satellites non géostationnaires) | –115 10, 16, 17, 18 | –115 + 0,5( – 5) 10, 16, 17, 18 | –105 10, 16, 17, 18 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |