ADD	IAP/5/34

Annexe du Projet de Recommandation [DAB] (CMR-03)

Valeurs des rapports de protection radiofréquence

1	Conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03), la modulation numérique peut être utilisée dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion, sous réserve qu'une protection appropriée soit accordée aux émissions analogiques et aux émissions numériques. Les rapports de protection radiofréquence font partie de la réglementation générale de ces émissions. Leurs valeurs sont indiquées dans le Tableau 1 de la présente Annexe.

2	Ce Tableau 1 donne les valeurs des rapports de protection radiofréquence dans le même canal et dans le canal adjacent. La variable indépendante est la séparation de la fréquence centrale, en kHz, d'une paire quelconque d'émissions utile/brouilleuse. Le Tableau 1 spécifie les rapports de protection à respecter pour le mode DRM (Mode B3) qui sera largement utilisé pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques avec des canaux de 10 kHz. Les données sur les rapports de protection sont exprimées en décibels.

3	La modulation numérique associée à ces rapports de protection est présentée brièvement dans la Partie C de l'Appendice 11, telle que révisée par la présente Conférence; la modulation analogique est à double bande latérale, comme indiqué dans la Partie A dudit Appendice.

Tableau 1

Rapports de protection RF (dB) entre systèmes de radiodiffusion fonctionnant en dessous de 30 MHz, et entre systèmes numériques (MAQ-64, niveau de protection 1) brouillés par des systèmes numériques (modes fiables identiques et mêmes types d'occupation du spectre)

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence fbrouilleur-futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Signal MA DBL. DRM_B3: Signal DRM, mode fiable B, type d'occupation du spectre: 3. BDRM: Largeur de bande nominale d'un signal DRM. S/I: Rapport signal/bruit correspondant à un TEB de 10–4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE – Pour obtenir des renseignements plus complets et précis, il convient d'utiliser le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324].

Motifs:	Cette annexe indique les valeurs de protection appropriées que doivent respecter les émissions analogiques et les émissions numériques; elle est conforme au texte du projet de Recommandation [DAB] (CMR-03).