MOD	USA/12/116

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 ADD 5.ESV ADD 5.ESV2 |  |  |
| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radionavigation par satellite |
| ADD 5.ESV ADD 5.ESV2 | ADD 5.ESV ADD 5.ESV2 | ADD 5.ESV ADD 5.ESV2 |
| 14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) ADD 5.ESV ADD 5.ESV2 |  |  |
| 14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite Radioastronomie 5.149 ADD 5.ESV ADD 5.ESV2 |  |  |

Motifs:	Les renvois 5.ESV et 5.ESV2 sont ajoutés pour donner des lignes directrices aux administrations qui souhaitent autoriser l'utilisation de stations terriennes de navire dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz tout en assurant la protection des utilisateurs existants de ces bandes et en garantissant une utilisation efficace de l'orbite OSG.