ADD	USA/12/118

5.ESV1	Para las estaciones terrenas a bordo de barcos (véase el número 1.68bis) que funcionen en la banda 5 925-6 425 MHz, con cualquier ángulo  especificado a continuación respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la p.i.r.e. máxima en cualquier dirección dentro de 3º de la OSG no rebasará los valores siguientes:

5 925-6 425 MHz

Ángulo respecto al eje		p.i.r.e. máxima en una banda de 4 kHz

2,5º		  7º				(32 – 25 log ) dB(W/4 kHz)

7º	<	  9,2º			11 dB(W/4 kHz)

9,2º	<	  48º				(35 – 25 log ) dB(W/4 kHz)

48º	<	  180º			–7 dB(W/4 kHz)

Los acuerdos de coordinación entre redes del servicio fijo por satélite según el Artículo 9 pueden traducirse en niveles inferiores de la p.i.r.e. respecto al eje.

5.ESV2	Para las estaciones terrenas a bordo de barcos (véase el número 1.68bis) que funcionan en la banda 14,0-14,5 GHz, en cualquiera de los ángulos especificados más adelante respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la p.i.r.e. máxima en cualquier dirección dentro de 3° de la OSG no rebasará los valores siguientes:

14,0-14,5 GHz

Ángulo respecto al eje		p.i.r.e. en cualquier banda de 40 kHz

						33 – 25 log dBW

		9,			12 dBW

9,					36 – 25 log dBW

			–6 dBW
Los acuerdos de coordinación entre redes de servicio fijo por satélite según el Artículo 9 pueden traducirse en niveles inferiores de la p.i.r.e. respecto al eje.

Motivos:	Asegurar que la característica de la p.i.r.e. respecto al eje de las ESV que funcionan en redes del SFS es congruente con la de las estaciones terrenas que ya funcionan en estas redes y en estas bandas, y asegurar la utilización eficaz de la OSG.