MOD	USA/12/128

RESOLUCIÓN  136  (Rev.CMR-2003)

Compartición de frecuencias en la gama 37,5-50,2 GHz entre
redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas 
del servicio fijo por satélite no geoestacionario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 estableció disposiciones para el funcionamiento de redes del servicio fijo por satélite (SFS) geoestacionario (OSG) y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 10-30 GHz;

b)	que hay un interés creciente en el funcionamiento de redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz;

c)	que es necesario prever el desarrollo paulatino y la implementación de nuevas tecnologías de satélite en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz;

d)	que los sistemas basados en la utilización de nuevas tecnologías asociadas con redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación de alta capacidad a bajo costo;

e)	que debe haber un acceso equitativo al espectro de las frecuencias radioeléctricas y a los recursos orbitales de manera mutuamente aceptable y que tenga en cuenta a los nuevos operadores;

f)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones debería ser lo suficientemente flexible para que puedan introducirse e implementarse tecnologías innovadoras a medida que evolucionan;

g)	-que en las bandas 37,5-50,2 GHz en las que los sistemas de satélite han tenido escaso desarrollo o ninguno hasta la fecha, cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición;

h)	que esta Conferencia, habiendo considerado los resultados de los estudios del UIT-R sobre este asunto, los cuales se resumen en el Informe de la RPC presentado a esta Conferencia, decidió que es necesario realizar nuevos estudios antes de poder determinar con precisión las condiciones en las que los sistemas del SFS no OSG puedan compartir estas bandas con los sistemas del SFS OSG.

resuelve instar a las administraciones

en aplicación del Artículo 22 a sus redes del SFS OSG y sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz, a tratar de lograr, antes de la CMR-06, disposiciones de compartición equilibradas entre dichos sistemas,

invita al UIT-R

a que con carácter urgente, emprenda nuevos estudios técnicos, operacionales y reglamentarios sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz. Esos nuevos estudios deberán tratar al menos los siguientes temas:

a)	Las técnicas que por sí mismas o utilizadas en combinación con otras eviten, o mitiguen adecuadamente, el acoplamiento de interferencia de haz principal a haz principal en ambos sentidos entre sistemas del SFS no OSG y OSG en instantes de situación "en línea". Los estudios deben basarse en los parámetros fundamentales de los sistemas planificados estrictamente para funcionar en las bandas en cuestión, y deben realizarse con la minuciosidad suficiente para establecer los criterios adecuados de interferencia a largo plazo y a corto plazo y calcular las estadísticas de tiempo de interferencia causada por los sistemas no OSG a la red OSG y por la red OSG a los sistemas OSG, a fin de determinar si esos criterios se cumplen. Los cálculos y las comparaciones deben hacerse en primer lugar suponiendo que no se utilice ninguna técnica de reducción y posteriormente con cada una de las diversas técnicas de reducción o mediante combinaciones de técnicas de reducción conocidas. Deben investigarse al menos las siguientes técnicas de reducción:

•	Diversidad de satélites o evitación del arco

•	Aislamiento geográfico entre estaciones terrenas

•	Diversidad de emplazamientos

•	Codificación adaptable

•	Equilibrado de los enlaces

•	Polarizaciones ortogonales para los sistemas OSG y no OSG

•	Otras técnicas adecuadas, si las hubiere.

b)	La elaboración de directrices técnicas, operativas y reglamentarias que permitan a la CMR-06 decidir la inclusión o no en el Reglamento de Radiocomunicaciones de los límites de la dfpe para los sistemas del SFS no OSG con los que se protegen las redes del SFS OSG, y la p.i.r.e. fuera del eje, y los límites de la densidad de la p.i.r.e. fuera de eje para las estaciones terrenas de redes del SFS OSG con los que se protegen los sistemas del SFG no OSG, en la gama de frecuencias 37,5-50,2 GHz. Las directrices deben incluir valores cuantitativos adecuados para los límites de las densidades dfpe↓, dfpe y de la p.i.r.e. fuera del eje.

-

encarga al Director de la BR

que informe de los resultados de esos estudios a la CMR-07.

Motivos:	Dar más tiempo para completar los estudios necesarios del UIT-R.