MOD	USA/12/143

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service* |  | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  |  | Largeur de bande de référence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (numéros 5.453 et 5.455) 7 250-7 850 MHz |  | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites géostationnaires) Météorologie par satellite (espace vers Terre) Mobile par satellite Recherche spatiale | –152 |  | –152 + 0,5( – 5) |  | –142 |  | 4 kHz |
| 3 700-4 200 MHz |  | Service fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –160 |  | –160 + 0,5( – 5) |  | –150 |  | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	L'adoption de limites pour la puissance surfacique rayonnée par des satellites non OSG sur orbites fortement elliptiques permettrait de protéger le service fixe dans la bande 3,7-4,2 GHz. Etant donné qu'elles permettraient également de protéger le service fixe contre d'autres types de satellites non OSG, il est proposé que ces limites s’appliquent à tous les satellites non OSG du SFS pour éviter d'avoir à introduire une définition des satellites HEO ou une autre sous-catégorie de satellites non OSG. Les niveaux applicables aux satellites non OSG du SFS ont été rapportés à une largeur de bande de référence de 4 kHz, par rapport aux niveaux de –126/–136 dB(W/m2) dans une largeur de bande de référence de 1 MHz qui sont indiqués dans le Rapport de la RPC.