ADD	USA/12/40

1.146bis		dominio fuera de banda (de una emisión): Gama de frecuencias externa e inmediatamente a la anchura de banda necesaria pero excluyendo el dominio no esencial, en la que generalmente predominan las emisiones fuera de banda.

Las emisiones fuera de banda, definidas en función de su fuente, aparecen en el dominio fuera de banda y, en menor medida, en el dominio no esencial. Las emisiones no esenciales pueden asimismo aparecer en el dominio fuera de banda así como en el dominio no esencial.

1.146ter		dominio no esencial (de una emisión): Gama de frecuencias más allá del dominio fuera de banda en la que generalmente predominan las emisiones no esenciales.

Motivos:	La adopción de estas dos definiciones proporcionará un medio para distinguir entre gamas de frecuencias en las que los límites de las emisiones indicadas en el Apéndice 3, Sección II, se aplican o no se aplican.

ARTÍCULO 3

Características técnicas de las estaciones