MOD	USA/12/81

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | . . . | Recherche spatiale4 | Recherche spatiale5 | . . . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandes de fréquences (GHz) |  |  |  | 25,5-27,0 | 25,5-27,0 |  |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  |  | Fixe, mobile | Fixe, mobile |  |
| Méthode à utiliser |  |  |  | § 2.2 | § 2.1 |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne 1 |  |  |  | N | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  | 0,1 | 0.1 |  |
|  | n |  |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  |  | 0,05 | 0.05 |  |
|  | NL (dB) |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  | 6 | 6 |  |
|  | W (dB) |  |  | 0 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 2 | A |  | – | – |  |
|  |  | N |  | 42 | 42 |  |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | – | – |  |
|  |  | N |  | –3 | –3 |  |
|  | Gx (dBi) |  |  | 45 | 45 |  |
| Largeur de bande de référence 6 | B (Hz) |  |  | 106 | 106 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –150 | –150 |  |

Motifs:	Donne les caractéristiques dans le Tableau 8d de l'Appendice 7 des stations terriennes de réception du service de recherche spatiale à utiliser pour déterminer le contour de coordination vis-à-vis de stations d'émission du service fixe et du service mobile.