MOD	USA/12/91

52.221A		2)	Se permiten únicamente las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz dirigidas a los centros de coordinación de salvamento (véase el Nº 30.6.1) y procedentes de éstos. Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias portadoras alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para llamadas en modo símplex a condición de que la potencia de cresta de la envolvente no sobrepase 1 kW.  (CMR-03)

Motivos:	La adición de esta nota permite las llamadas a las estaciones con responsabilidades de búsqueda y salvamento, es decir, los centros de coordinación de salvamento y las procedentes de éstos. Dado el número muy limitado de centros de coordinación de salvamento que funcionan o prevén hacerlo en estas bandas, el tráfico adicional y el potencial de interferencia con el tráfico de socorro y seguridad son muy reducidos. Además, ello permite a los barcos en situación de socorro comunicarse por estos canales en vez de efectuar una llamada de socorro por un canal de trabajo, cambiando de hecho el canal de trabajo por un canal de socorro y seguridad. La observación de estas dos frecuencias en las estaciones principales atlánticas de comunicaciones de guardacostas de Estados Unidos han mostrado un tráfico muy reducido por estos canales.