MOD	EUR/13A12/4

5.460	L'utilisation de la bande 7 145-7 190 MHz par le service de recherche spatiale (Terre vers espace) est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190-7 235 MHz.

Motifs:	Le numéro 5.460 attribue la bande 7 145-7 235 MHz au service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. C'est la bande duale de l'attribution primaire faite au service de recherche spatiale dans la bande 8 400-8 500 MHz, qui est coordonnée au titre du numéro 9.17. Ceci entraîne une double et lourde procédure de coordination pour les stations terrestres associées aux satellites des missions utilisant ces bandes. La demande initiale de coordination au titre du numéro 9.21 était due au manque de paramètres de coordination dans l'Appendice 7. La CMR-2000 a mis à jour l'Appendice 7 pour y inclure les paramètres des stations de recherche spatiale et les méthodologies de coordination à utiliser dans la bande 7 145-7 235 MHz de sorte qu'il n'y a plus de raison d'imposer une contrainte administrative supplémentaire induite par le recours au numéro 9.21. Il n'existe aucun satellite géostationnaire opérant dans la bande 7 145-7 190 MHz, limitée aux missions en espace lointain, et, potentiellement, très peu dans la bande 7 190-7 235 MHz, limitée aux missions à proximité de la Terre. Des systèmes ENG/OB sont exploités par quelques administrations et ne peuvent accepter aucune contrainte sur leur déploiement ou leur mobilité. Cependant, le très faible nombre de stations terriennes et leur déploiement dans des endroits isolés et bien protégés n'entraînera dans la pratique aucune contrainte sur l'exploitation des ENG/OB. La coordination au titre du numéro 9.17, exigée pour le service de recherche spatiale, fournira par ailleurs aux administrations soucieuses de la protection des systèmes existants un moyen de protection supplémentaire.

ARTICLE  21