| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 14 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PArte 14 |  |

Punto 1.14 del orden del día - Servicios móviles marítimo
y aeronáutico (R) en bandas MF y HF

SECCIÓN A

Medidas para resolver las interferencias perjudiciales en las bandas atribuidas
a los servicios móvil marítimo y aeronáutico (R), según dispone
la Resolución 207 (Rev.CMR-2000)

Europa esta dispuesta a tener en cuenta cualquier propuesta que buscaría proteger los servicios móvil marítimo y aeronáutico (R) contra interferencias.

***

SECCIÓN B

Protección de las frecuencias 12 290 kHz y 16 420 kHz utilizadas por
las llamadas marítimas de socorro

Introducción

Las interferencias producidas por las llamadas de carácter general, que afectan a las frecuencias utilizadas por el servicio SMSSM en HF, al transmitir llamadas de seguridad y socorro, especialmente, en las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz han originado quejas. La OMI (por cartas circulares) y la CMR-97 (por la Resolución 346 (CMR-97)), han pedido a las administraciones que transfieran, cuando sea apropiado, las frecuencias utilizadas para transmitir llamadas por estaciones costeras, a través de los canales 1221 y 1621, a otro canal que sea adecuado.

La OMI, al presentar su petición CMR-2000 ratificó que, en su opinión, las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz deben utilizarse exclusivamente para comunicaciones de seguridad y socorro y asignarlas a dichos fines.

La CMR-2000 decidió que las llamadas de carácter general transmitidas en ambas frecuencias deben cesar a la mayor brevedad posible, pero, sin superar el 31 de diciembre de 2003. La CMR-2000 adoptó también la Resolución 350 (CMR-2000). Según dicha Resolución, el UIT-R y las administraciones deben estudiar las interferencias que las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz sufren debido a las llamadas de carácter general. En consecuencia, la Resolución 350 (CMR-2000) se ha incluido en el orden del día de la CMR-03.

Europa apoya las decisiones adoptadas por CMR-2000, o sea:

–	que debe cesar, a la mayor brevedad posible, pero antes de la fecha límite del 31.12.2003, la utilización de las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz, para transmitir llamadas de carácter general;

–	que se utilicen las frecuencias 12 359 kHz y 16 537 kHz como alternativas para transmitir las llamadas de carácter general.

Las normas exigen que algunos centros de coordinación de salvamento marítimo, ofrezcan comunicaciones limitadas, que estén relacionadas con la seguridad marítima, por ejemplo, asesoramiento médico e informes sobre la posición de buques.

Se propone, por lo tanto, que se mantengan las decisiones adoptadas por la CMR-2000 sobre esta cuestión, pero que se adopte una Resolución nueva mediante la cual los centros de coordinación de salvamento marítimo citados podrán utilizar dos frecuencias, 12 290 kHz y 16 420 kHz para realizar llamadas limitadas y transmitir comunicaciones relacionadas con la seguridad, siempre que se cumplan las medidas de protección específicas.

Propuestas

ARTÍCULO  52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

Sección VI  –  Utilización de las frecuencias para radiotelefonía

C2  –  Llamada y respuesta

NOC	EUR/13A14/1

- 52.220A a 52.221.

MOD	EUR/13A14/2

52.221A		2)	Las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz cesarán tan pronto como sea posible, y a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Aunque se permitirá transmitir llamadas de carácter limitado, relacionadas exclusivamente con la seguridad, desde y hacia los centros de coordinación de salvamento marítimo (véase el número 30.6.1), y se han de cumplir las medidas de salvaguardia señaladas en la Resolución [EUR/13A14-12/16 MHz] (CMR-03). Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias portadoras alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para llamadas en modo símplex a condición de que la potencia de cresta de la envolvente no sobrepase 1 kW.     (CMR-03)

NOC	EUR/13A14/3

- 52.222 a 52.225.

APÉNDICE  17  (CMR-2000)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

(Véase el Artículo 52)

PARTE  B  –  Disposiciones de canales

Sección I  –  Radiotelefonía

NOC	EUR/13A14/4

1	La distribución de los canales radiotelefónicos que han de utilizar las estaciones costeras y las estaciones de barco en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo se indica en las subsecciones siguientes:

Sub-sección A	–	Cuadro de frecuencias de transmisión (kHz) para la explotación dúplex en banda lateral única (canales de dos frecuencias);

Sub-sección B	–	Cuadro de frecuencias de transmisión (kHz) para la explotación símplex en banda lateral única (canales de una frecuencia) y de frecuencias de transmisión entre barcos para la explotación en banda cruzada (dos frecuencias);

- Motivos:	Se propone mantener las decisiones adoptadas por la CMR-2000 sobre llamadas transmitidas en las frecuencias 12 290 kHz y 16 420 kHz, o sea:

–	deben cesar, a la mayor brevedad posible, las llamadas de carácter general, en las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz, pero sin superar el 31 de diciembre de 2003; y

–	asignación de las frecuencias alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz, para realizar llamadas de carácter general.

ADD	EUR/13A14/5

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A14-12/16 mhz]  (CMR-03)

Utilización de las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz para las comunicaciones de socorro y seguridad

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz se asignaron a las comunicaciones de seguridad y llamadas de socorro mediante radiotelefonía;

b)	que estas frecuencias se han utilizado, además, para llamadas de radiotelefonía desde estaciones a bordo de buques a estaciones costeras;

c)	que la utilización de dichas frecuencias para realizar llamadas ha producido interferencias en las comunicaciones de seguridad y llamadas de socorro;

d)	que la CMR-97 ha adoptado, por lo tanto, la Resolución 346 (CMR-97), que insta a las administraciones que transfieran, cuando sea apropiado, las frecuencias que las estaciones costeras utilizan para transmitir llamadas, desde los canales 1221 y 1621 a otro canal de HF que sea adecuado,

reconociendo

a)	la importancia de las comunicaciones de seguridad y llamadas de socorro para la seguridad de las personas a bordo de barcos, es preciso que dichas comunicaciones se puedan realizar sin interferencias nocivas;

b)	que la CMR-2000 ha decidido, por lo tanto, cancelar a la mayor brevedad posible, pero sin superar el 31 de diciembre de 2003, la utilización de las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz, y asignar las frecuencias alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para las llamadas entre buques y estaciones costeras realizadas en un modo símplex,

observando

a)	que CMR-2000 ha adoptado, además, la Resolución 350 (CMR-2000), que invita tanto al UIT-R como a las administraciones para que estudien las interferencias que sufren las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz, debido a las llamadas de carácter general, y ha incluido la Resolución 350 (CMR-2000) en el orden del día para esta Conferencia;

b)	que algunas administraciones han trasladado sus frecuencias para realizar llamadas a través de estaciones costeras desde las dos frecuencias citadas a las alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz, a otras frecuencias de HF adecuadas;

c)	que las normas exigen que algunos centros de coordinación de salvamento marítimo ofrezcan comunicaciones limitadas relacionadas con la seguridad, por ejemplo, asesoramiento médico e informes sobre la posición de buques;

d)	las disposiciones actuales sobre las precauciones adoptadas por las estaciones antes de transmitir llamadas por las dos frecuencias citadas, o sea:

–	antes de transmitir por las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz, una estación ha de escuchar en esta frecuencia, durante un período de tiempo razonable, para comprobar que no se transmite ninguna llamada de socorro (véase el número 52.224);

–	que tanto las estaciones costeras como las instaladas a bordo de buques pueden utilizar también las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz para radiotelefonía de banda lateral única, en modo símplex, para transmitir y contestar llamadas y queda prohibida la utilización de dichas frecuencias para fines de trabajo,

resuelve

1	que los centros de coordinación de salvamento marítimo, obligados por las normas a ofrecer comunicaciones limitadas, relacionadas con la seguridad, a la navegación marítima internacional, por ejemplo, asesoramiento médico e informes sobre la posición de buques, pueden, siempre que se cumplan las precauciones especificadas en el observando d) anterior, utilizar las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz, para realizar llamadas relacionadas con la seguridad;

2	que dichos centros de coordinación de salvamento marítimo han de limitar su utilización de las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz a las comunicaciones entre buques sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, y los centros de coordinación de salvamento han de reducir al mínimo absolutamente necesario la utilización de dichas frecuencias para proteger las comunicaciones de seguridad y llamadas de socorro contra interferencias nocivas,

insta a las administraciones

1	a que fomenten la utilización de las técnicas de llamada selectiva digital para transmitir llamadas y contestaciones en las estaciones costeras y a bordo de buques sometidas a su jurisdicción;

2	a que dejen de utilizar, a la mayor brevedad posible, pero sin superar, en ningún caso, el 31 de diciembre de 2003 las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz, para transmitir llamadas que no estén relacionadas con la seguridad;

3	a que limiten la utilización de las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz a las llamadas, entre buques y centros de coordinación de salvamento marítimo relacionadas con la seguridad, en la forma necesaria para ofrecer comunicaciones limitadas relacionadas con la seguridad,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

organizar, previa consulta con las administraciones, programas de vigilancia y escucha a fin de continuar los estudios sobre las transmisiones que utilizan las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz,

encarga al Secretario General

que presente esta Resolución a la Organización Marítima Internacional.

Motivos:	Algunos centros de coordinación de salvamento marítimo tienen que ofrecer comunicaciones limitadas relacionadas con la seguridad, por ejemplo, para suministrar asesoramiento médico e informes sobre posición de buques. La Resolución nueva que se propone permite que los Centros de Coordinación de Salvamento utilicen las frecuencias 12 290 kHz, y 16 420 kHz, para realizar, además, llamadas limitadas relacionadas con la seguridad, siempre que se cumplan las medidas de salvaguardia específicas.

***

SECCIÓN C

Revisión de los procedimientos para utilizar las frecuencias y canales
marítimos en las bandas de MF y HF e implantación
de la nueva tecnología digital

Introducción

Se necesita, con carácter urgente, adoptar medidas para utilizar la tecnología digital dentro de las bandas marítimas previstas de MF y HF. De este modo, las operadoras comerciales, tanto actuales como futuras, podrían utilizar de forma más económica el espectro disponible y facilitaría el empleo de tecnologías y equipos nuevos dentro del ámbito marítimo.

Es probable que algunas de las subbandas actuales de MF y HF, utilizadas antes intensivamente, ya no se utilicen en la actualidad o su utilización sea insignificante. Por ejemplo, las bandas asignadas para telegrafía Morse se podrían utilizar para otros fines marítimos. La telegrafía de impresión directa mediante banda estrecha quizás constituye otro tipo de frecuencia cada vez menos utilizada, aunque se necesite todavía como parte del SMSSM.

Debido a la infrautilización de partes de las bandas actuales de MF y HF, las nuevas tecnologías digitales emergentes podrían utilizar estos segmentos de forma más eficaz en el mercado marítimo de móviles, y sería conveniente estudiar las ventajas que ofrece su utilización por estos servicios de nueva planta.

Propuestas

APÉNDICE  17  (CMR-2000)

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo

(Véase el Artículo 52)

PARTE  A  –  Cuadro de sub-bandas

MOD	EUR/13A14/6

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 172 | 6 262,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha, (IDBE) y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) j) m) p | 4 172,5 a 4 181,5 18 f. 0,5 kHz | 6 263 a 6 275,5 25 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 181,75 | 6 275,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 280,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) m) p) |  | 6 281 a 6 284,5 8 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B e) f) h) p) | 4 187 a 4 202 31 f. 0,5 kHz | 6 285 a 6 300 31 f. 0,5 kHz | 8 342 a 8 365,5 48 f. 0,5 kHz | 12 422 a 12 476,5 110 f. 0,5 kHz | 16 619 a 16 683 129 f. 0,5 kHz |  | 22 242 a 22 279 75 f. 0,5 kHz | 25 161,5 a 25 171 20 f. 0,5 kHz |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 365,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 279,25 | 25 171,25 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 370,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Frecuencias de trabajo asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B e) f) p) |  |  | 8 371 a 8 376 11 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 376,25 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) j) m) p) |  |  | 8 376,5 a 8 396 40 f. 0,5 kHz | 12 477 a 12 549,5 146 f. 0,5 kHz | 16 683,5 a 16 733,5 101 f. 0,5 kHz | 18 870,5 a 18 892,5 45 f. 0,5 kHz | 22 284,5 a 22 351,5 135 f. 0,5 kHz | 25 173 a 25 192,5 40 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 549,75 | 16 733,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias de llamada asignables a estaciones de barco para telegrafía Morse de clase A1A o A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 554,75 | 16 738,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones de barco, sistemas de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) m) p) |  |  |  | 12 555 a 12 559,5 10 f. 0,5 kHz | 16 739 a 16 784,5 92 f. 0,5 kHz |  |  |  |
| Límites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Frecuencias (no asociadas por pares) asignables a estaciones de barco para sistemas de telegrafía de IDBE y transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP y telegrafía Morse de clase A1A o A1B (de trabajo) b) p) | 4 202,5 a 4 207 10 f. 0,5 kHz | 6 300,5 a 6 311,5 23 f. 0,5 kHz | 8 396,5 a 8 414 36 f. 0,5 kHz | 12 560 a 12 576,5 34 f. 0,5 kHz | 16 785 a 16 804 39 f. 0,5 kHz | 18 893 a 18 898 11 f. 0,5 kHz | 22 352 a 22 374 45 f. 0,5 kHz | 25 193 a 25 208 31 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 207,25 | 6 311,75 | 8 414,25 | 12 576,75 | 16 804,25 | 18 898,25 | 22 374,25 | 25 208,25 |

Cuadro de las frecuencias (kHz) utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (Continuación)

| Banda (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias asignables a estaciones de barco para llamada selectiva digital k) l) p) | 4 207,5 a 4 209 4 f. 0,5 kHz | 6 312 a 6 313,5 4 f. 0,5 kHz | 8 414,5 a 8 416 4 f. 0,5 kHz | 12 577 a 12 578,5 4 f. 0,5 kHz | 16 804,5 a 16 806 4 f. 0,5 kHz | 18 898,5 a 18 899,5 3 f. 0,5 kHz | 22 374,5 a 22 375,5 3 f. 0,5 kHz | 25 208,5 a 25 209,5 3 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 19 680,25 | 22 375,75 | 26 100,25 |
| Límites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 19 680,25 | 22 375,75 | 26 100,25 |
| Frecuencias (asociadas por pares) asignables a estaciones costeras para sistemas de telegrafía de IDBE y de transmisión de datos a velocidades no superiores a 100 Bd para MDF y 200 Bd para MDP d) n) o) p) | 4 209,5 a 4 219 20 f. 0,5 kHz | 6 314 a 6 330,5 34 f. 0,5 kHz | 8 416,5 a 8 436 40 f. 0,5 kHz | 12 579 a 12 656,5 156 f. 0,5 kHz | 16 806,5 a 16 902,5 193 f. 0,5 kHz | 19 680,5 a 19 703 46 f. 0,5 kHz | 22 376 a 22 443,5 136 f. 0,5 kHz | 26 100,5 a 26 120,5 41 f. 0,5 kHz |
| Límites (kHz) | 4 219,25 | 6 330,75 | 8 436,25 | 12 656,75 | 16 902,75 | 19 703,25 | 22 443,75 | 26 120,75 |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADD	EUR/13A14/7

p)		Estas subbandas se pueden utilizar para realizar pruebas iniciales e introducción posible, en el futuro, de la nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo. Las estaciones que utilizan a tal fin estas subbandas, no deben crear interferencias nocivas a otras estaciones, que funcionan según dispone el Artículo 5, ni tienen derecho a pedir que se las proteja de los efectos producidos por las estaciones citadas en primer lugar.

ADD	EUR/13A14/8

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A14-MMM]  (CMR-03)

Revisión de los procedimientos para utilizar las frecuencias y canales,
en las bandas de MF y HF marítimas, a fin de mejorar la
eficiencia empleando la nueva tecnología digital
en el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el orden del día de esta Conferencia ha tenido en cuenta la utilización de la nueva tecnología digital en las bandas MF y HF del servicio móvil marítimo;

b)	que la introducción de la nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo no debe afectar las comunicaciones socorro y seguridad en las bandas de MF y HF, incluidas las señaladas en el Convenio Internacional de Seguridad de las Personas Embarcadas de 1974, y sus enmiendas;

c)	que los cambios realizados en el Apéndice 17 no deben afectar negativamente la utilización futura de estas frecuencias ni la capacidad de los sistemas o aplicaciones nuevas necesarias para utilizar el servicio móvil marítimo;

d)	que la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil aumenta rápidamente;

e)	que la utilización de la tecnología nueva en las frecuencias de HF y MF marítimas permitirá atender mejor la demanda emergente de los servicios nuevos;

f)	que las bandas marítimas para NBDP y telegrafía Morse A1A HF se hallan muy infrautilizadas actualmente;

g)	que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT realiza actualmente estudios para aumentar la eficiencia al utilizar dichas bandas,

observando

a)	la Resolución 347 (CMR-97);

b)	que ya se han desarrollado distintas tecnologías digitales utilizadas en las bandas de MF y HF por distintos servicios de radiocomunicación,

observando además

que esta Conferencia ha modificado el Apéndice 17 para permitir, con carácter voluntario, la utilización de varios canales o bandas, identificadas en las bandas de MF y HF, para realizar las pruebas y ensayos iniciales e introducir, en el futuro, la nueva tecnología digital,

resuelve

1	que, para suministrar interoperabilidad completa a escala mundial del equipo a bordo de buques, se necesita una tecnología, o más de una tecnología, que pueda operar a escala mundial, ejecutada según dispone el Apéndice 17;

2	que, una vez terminados los estudios que el UIT-R realiza, una conferencia futura que sea competente ha de estudiar los cambios necesarios en el Apéndice 17, para permitir la utilización de la nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo,

invita al UIT-R

a que terminen los estudios actualmente en marcha:

–	para identificar las necesidades futuras del servicio móvil marítimo;

–	para identificar las características técnicas de los sistemas digitales necesarios para facilitar la utilización en las bandas del servicio móvil marítimo de MF y HF, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R relevantes;

–	identificar el o los sistema(s) digital(es) que se han de utilizar en el servicio móvil marítimo de MF/HF;

–	identificar las modificaciones necesarias en el plan de frecuencias incluido en el Apéndice 17;

–	proponer un cronograma para la introducción en el Apéndice 17 de la nueva tecnología digital y los cambios consiguientes;

–	recomendar cómo se implantará la tecnología digital, a la vez que se comprueba el cumplimiento de las normas de seguridad y llamadas de socorro,

encarga al Secretario General

que presente esta Resolución a la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional de Aviación Civil, la Asociación Internacional de Autoridades Responsables del Servicio de Radiofaros y el Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM).

___________