MOD	EUR/13A14/6

Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 172 | 6 261 | 8 340 | 12 420 | 16 617 | 18 870 | 22 240 | 25 161,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite (IDBE) et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) j) m) p) | 4 172,5 à 4 181,5 18 f. 0,5 kHz | 6 263 à 6 275,5 25 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 181,75 | 6 275,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 280,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) m) p) |  | 6 281 à 6 284,5 8 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |

Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 186,75 | 6 284,75 | 8 341,75 | 12 421,75 | 16 618,75 | 18 870 | 22 241,75 | 25 161,25 |
| Fréquences de travail à assigner aux stations de navire, pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B e) f) h) p) | 4 187 à 4 202 31 f. 0,5 kHz | 6 285 à 6 300 31 f. 0,5 kHz | 8 342 à 8 365,5 48 f. 0,5 kHz | 12 422 à 12 476,5 110 f. 0,5 kHz | 16 619 à 16 683 129 f. 0,5 kHz |  | 22 242 à 22 279 75 f. 0,5 kHz | 25 161,5 à 25 171 20 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 365,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 279,25 | 25 171,25 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 370,75 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Fréquences de travail à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B e) f) p) |  |  | 8 371 à 8 376 11 f. 0,5 kHz |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 376,25 | 12 476,75 | 16 683,25 | 18 870 | 22 284,25 | 25 172,75 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) j) m) p) |  |  | 8 376,5 à 8 396 40 f. 0,5 kHz | 12 477 à 12 549,5 146 f. 0,5 kHz | 16 683,5 à 16 733,5 101 f. 0,5 kHz | 18 870,5 à 18 892,5 45 f. 0,5 kHz | 22 284,5 à 22 351,5 135 f. 0,5 kHz | 25 173 à 25 192,5 40 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 549,75 | 16 733,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences d'appel à assigner aux stations de navire pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B g) p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 554,75 | 16 738,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) m) p) |  |  |  | 12 555 à 12 559,5 10 f. 0,5 kHz | 16 739 à 16 784,5 92 f. 0,5 kHz |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |

Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite)

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 202,25 | 6 300,25 | 8 396,25 | 12 559,75 | 16 784,75 | 18 892,75 | 22 351,75 | 25 192,75 |
| Fréquences (non appariées) à assigner aux stations de navire pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP et pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B (travail) b) p) | 4 202,5 à 4 207 10 f. 0,5 kHz | 6 300,5 à 6 311,5 23 f. 0,5 kHz | 8 396,5 à 8 414 36 f. 0,5 kHz | 12 560 à 12 576,5 34 f. 0,5 kHz | 16 785 à 16 804 39 f. 0,5 kHz | 18 893 à 18 898 11 f. 0,5 kHz | 22 352 à 22 374 45 f. 0,5 kHz | 25 193 à 25 208 31 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 207,25 | 6 311,75 | 8 414,25 | 12 576,75 | 16 804,25 | 18 898,25 | 22 374,25 | 25 208,25 |
| Fréquences à assigner aux stations de navire pour l'appel sélectif numérique k) l) p) | 4 207,5 à 4 209 4 f. 0,5 kHz | 6 312 à 6 313,5 4 f. 0,5 kHz | 8 414,5 à 8 416 4 f. 0,5 kHz | 12 577 à 12 578,5 4 f. 0,5 kHz | 16 804,5 à 16 806 4 f. 0,5 kHz | 18 898,5 à 18 899,5 3 f. 0,5 kHz | 22 374,5 à 22 375,5 3 f. 0,5 kHz | 25 208,5 à 25 209,5 3 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 18 899,75 | 22 375,75 | 25 210 |
| Limites (kHz) | 4 209,25 | 6 313,75 | 8 416,25 | 12 578,75 | 16 806,25 | 19 680,25 | 22 375,75 | 26 100,25 |
| Fréquences (appariées) à assigner aux stations côtières pour les systèmes de télégraphie IDBE et de transmission de données à des vitesses de transmission ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP d) n) o) p) | 4 209,5 à 4 219 20 f. 0,5 kHz | 6 314 à 6 330,5 34 f. 0,5 kHz | 8 416,5 à 8 436 40 f. 0,5 kHz | 12 579 à 12 656,5 156 f. 0,5 kHz | 16 806,5 à 16 902,5 193 f. 0,5 kHz | 19 680,5 à 19 703 46 f. 0,5 kHz | 22 376 à 22 443,5 136 f. 0,5 kHz | 26 100,5 à 26 120,5 41 f. 0,5 kHz |
| Limites (kHz) | 4 219,25 | 6 330,75 | 8 436,25 | 12 656,75 | 16 902,75 | 19 703,25 | 22 443,75 | 26 120,75 |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |