| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 15 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| propuestas comunes europeas para los trabajos de la conferencia |  |
| Parte 15 |  |

Punto 1.15 del orden del día – Servicio de radionavegación por satélite

subpartE 15-A

Resolución 605 – SRNS (espacio-Tierra) 1 164-1 215 MHz

Introducción

1	De acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica en todas las Regiones de la UIT.

2	De acuerdo con la nota 5.328 el uso de la banda 960-1 215 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está reservado en todo el mundo a la operación y el desarrollo de ayudas electrónicas aerotransportadas a la navegación aérea y a cualquier facilidad terrestre directamente asociada. La porción 1 164-1 215 MHz de esta banda está utilizada por los DME terrestres y por los transpondedores TACAN.

3	Los resultados de los estudios del UIT-R demuestran que se pueden diseñar señales adicionales del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 151-1 215 MHz de manera que no causen interferencia perjudicial a los sistemas existentes del servicio de radionavegación aeronáutica (SSR, ACAS, DME, TACAN). Para asegurar la protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica, un límite provisional de dfp aplicable al servicio de radionavegación por satélite ha sido aprobado por la CMR-2000 de acuerdo con la Resolución 605 (CMR-2000).

4	En respuesta a la Resolución 605 (CMR-2000), el UIT-R ha estudiado la necesidad y el valor de un límite de dfp. Los estudios del UIT-R concluyeron que un valor de dfpe de  sería adecuado para asegurar la protección de los sistemas de radionavegación aeronáutica.

5	Por lo tanto, Europa propone nuevas provisiones en el Reglamento de Radiocomunicaciones para asegurarse que la densidad de flujo de potencia equivalente producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas de la radionavegación por satélite no excede –121,5 dB(W/m2) en cualquier 1 MHz.

6	El acceso equitativo al espectro sería asegurado a través de dos límites de dfp «por satélite» incorporados en el Artículo 21 y aplicables a partir del 3 de junio de 2000. Estos límites se derivan del límite agregado, y responden a la preocupación doble de asegurar el acceso al recurso a un cierto número de sistemas de SRNS sin imponer restricciones a estos sistemas (con base en el diseño actual de los sistemas previstos). Un primer límite de dfp «por satélite» en 51 MHz de  aseguraría que un solo sistema no tome más de una porción limitada «del recurso potencia × frecuencia total». Un segundo límite de dfp «por satélite» en 1 MHz de  aseguraría que una señal de banda ancha de un sistema dado pueda traslaparse con cualquier señal de banda estrecha de otro sistema.

Propuestas

artículo  5

MOD	EUR/13A15/1

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 960-1 164 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 |  |  |

MOD	EUR/13A15/2

890-1 260 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 164-1 215 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.328 RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.328A ADD 5.XXX |  |  |

Motivos:	El término «atribución adicional» se define en el número 5.35 para atribuciones «en una área más pequeña que una región o en un país particular». Puesto que la atribución del SRNS en 1 164-1 215 MHz es mundial, el término atribución adicional no es adecuado, y la atribución debe aparecer claramente en el Cuadro de atribución de frecuencias. La modificación al Cuadro de atribución de frecuencias para el SRNS se propone en base a la siguiente modificación al RR 5.328A: "Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite no deberán reclamar protección con relación a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 960-1 215 MHz".

MOD	EUR/13A15/3

5.328A	--Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite no deberán reclamar protección con relación a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 960-1 215 MHz. No se aplica el número 5.43A. La utilización de la banda 1 164-1 215 MHz por el servicio de radionavegación por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones de la Resolución [EUR/13A15-RNSS-1] (CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Necesidad de incorporar en la nota 5.328A una referencia a la Resolución [EUR/13A15-RNSS-1] para tratar la protección del SRNA contra todos los sistemas para los cuales la información completa de coordinación o de notificación fue recibida por la Oficina de Radiocomunicaciones después del 2 de junio de 2000.

ADD	EUR/13A15/4

5.XXX 	La utilización de las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz por el servicio de radionavegación por satélite está sujeta a las disposiciones de los números 9.12, 9.12A, 9.13 y de la Resolución [EUR/13A15-RNSS-2] (CMR-03).

MOD	EUR/13A15/5

1 525-1 610 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 559-1 610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.329A ADD 5.XXX 5.341 5.362B 5.362C 5.363 |  |  |

Motivos:

•	Necesidad de incorporar en una nueva nota 5.XXX una referencia a los números 9.12, 9.12A y 9.13 para la coordinación entre los sistemas del SRNS (OSG/no OSG y no OSG/no OSG) en las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz para homogeneizar todas las bandas con enlace descendente del SRNS con respecto a la compatibilidad entre los sistemas del SRNS usando la misma banda.

•	Necesidad de incorporar en la nueva nota 5.XXX una referencia a la Resolución [EUR/13A15-RNSS-2] para asegurar el uso de 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13 por todos los sistemas para los cuales la información completa de coordinación o de notificación fue recibida por la Oficina de Radiocomunicaciones antes [del fin de la CMR-03].

artículo  21

MOD	EUR/13A15/6

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| ADD EUR/13A15/7 Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| 1 164-1 215 MHz | Radionavegación por satélite | –129 19 |  |  | 1 MHz |
|  |  | –118 19 |  |  | 51 MHz |
| .... |  |  |  |  |  |

______________________

19 21.16.14		Estos valores se basan en la compartición con el servicio de radionavegación aeronáutica y aseguran el acceso al recurso a un número de sistemas del servicio de radionavegación por satélite tomando en cuenta el límite agregado de dfpe en la Resolución [EUR/13A15-RNSS-1] (CMR-03).

Motivos:	Necesidad de incorporar en el Cuadro 21-4 de la Sección V del Artículo 21 los dos límites de dfp para asegurar el acceso equitativo al espectro.

ADD	EUR/13A15/8

Proyecto de RESOLUCIÓN [EUR/13A15-RNSS-1]  (CMR-03)

Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica contra la densidad de flujo de potencia equivalente combinada máxima producida 
por múltiples sistemas del servicio de radionavegación por satélite 
en la banda 1 164-1 215 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones;

b)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió atribuir la banda 1 164-1 215 MHz al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio), y adoptó un límite provisional de la densidad de flujo de potencia combinada producida por todas las estaciones espaciales del SRNS en la superficie de la Tierra de 115 dB(W/m2) en toda banda de 1 MHz para todos los ángulos de incidencia;

c)	que esta Conferencia ha revisado el límite mencionado en el considerando b) para asegurar la protección de los sistemas del SRNA que funcionan en la gama 1 164-1 215 MHz contra la interferencia combinada producida por todas las estaciones espaciales del SRNS;

d)	que esta Conferencia ha aprobado e incluido en el Artículo 21 los límites de  y de –129 dB(W/(m2 · MHz)) de densidad de flujo de potencia producida por cada estación espacial del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, con objeto de asegurar un acceso equitativo al espectro a los sistemas del SRNS;

e)	que esta Conferencia ha decidido exigir la coordinación entre sistemas del SRNS según los números 9.12, 9.12A y 9.13,

reconociendo

a)	que en esta banda sólo se prevé el despliegue de algunos sistemas del SRNS y que no es probable que haya más de dos sistemas con frecuencias superpuestas;

b)	que la decisión de esta Conferencia de exigir la coordinación entre sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz según los números 9.12, 9.12A y 9.13, además del número 9.7, asegurará el establecimiento de un diálogo entre administraciones que explotan o prevén explotar sistemas del SRNS en las frecuencias en las que haya traslape en la banda 1 164-1 215 MHz,

resuelve

1	que el nivel de –121,5 dB(W/(m2 · MHz)) de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) combinada aplicable a todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS, teniendo en cuenta el caso más desfavorable de características de referencia de antena de DME descritas en el Anexo 2 de la Recomendación UIT-R M.[RNSS-2], es el adecuado para asegurar la protección del SRNA en la banda 1 164-1 215 MHz;

2	que las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz sobre los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación, según el caso, después del 2 de junio de 2000, adopten, individualmente o en colaboración, todas las medidas necesarias, incluyendo si es necesario los medios para introducir las modificaciones adecuadas en sus sistemas, para asegurar que la interferencia combinada causada a los sistemas del SRNA por dichos sistemas del SRNS no exceda el nivel especificado en el resuelve 1;

3	que los límites mencionados en el resuelve 1 y en el considerando d) se aplicarán a los sistemas del SRNS a partir del 3 de junio de 2000;

4	que para lograr los objetivos de los resuelve 1 y 2 anteriores, las administraciones que explotan sistemas del SRNS tendrán que convenir en cooperación mediante reuniones de consulta la forma de lograr el nivel de protección para los sistemas del SRNA que se indica en el resuelve 1;

5	que las administraciones que participan en el proceso para calcular la dfpe celebren reuniones de consulta con carácter regular (por ejemplo, anualmente);

6	que las administraciones, al desarrollar acuerdos para cumplir con sus obligaciones de los resuelve 1 y 2 anteriores, establezcan mecanismos para asegurarse que todos los operadores potenciales de sistemas del SRNS tendrán una visibilidad completa del proceso pero que sólo los sistemas «reales» estarán tomados en cuenta en el cálculo de la dfpe combinada;

7	que las administraciones utilicen la metodología de la Recomendación UIT-R M.[RNSS-2] para calcular la dfpe combinada producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz;

8	que las administraciones que participaron en la reunión designarán una de ellas para compilar y enviar a la Oficina en su nombre la lista de las redes espaciales del SRNS tomadas en cuenta así como una lista de las características de los sistemas del SRNS que difieran de las publicadas o bien todas las características de los sistemas del SRNS listadas en el Anexo a esta Resolución utilizadas al aplicar la metodología a la que se hace referencia en el resuelve 7, así como el valor calculado de la dfpe combinada en dB(W/m2) en cualquier 1 MHz de la gama 1 164-1 215 MHz,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que publique en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias, sin validación por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones, la información mencionada en el resuelve 8;

2	que revise, al final de la CMR-03, todas las conclusiones acerca de sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz sobre los que se haya recibido la información completa de coordinación o notificación, según el caso, después del 3 de junio de 2000.

Anexo al proyecto de Resolución [EUR/13A15-RNSS-1] (CMR-03)

Lista de características de los sistemas del SRNS y formato del resultado 
del cálculo de la dfpe combinada a ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para publicación como información

# I	Características de los sistemas del SRNS

## I-1	Referencia de la publicación UIT de los sistemas del SRNS

| Nombre de la red del SRNS | Referencia de la publicación UIT |
| --- | --- |
|  | AR11/A/.... |
|  | API/A/.... |
|  | AR11/C/.... |
|  | CR/C/.... |

## I-2	Parámetros para un sistema de constelación de satélites no OSG

Para cada sistema no OSG, los siguientes parámetros de la constelación de los satélites deberán ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta los publique como información:

N : 		número de estaciones espaciales del sistema no OSG

K:		número de planos orbitales

h :		altitud de los satélites con respecto a la superficie de la Tierra (km)

I :		ángulo de inclinación de los planos orbitales con respecto al ecuador 	(grados).

| Índice del Satélite I | RAAN i,0 (grados) | Argumento de la latitud Ei,0 (grados) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| N | ... | ... |

## I-3	Longitud de un sistema de satélites OSG

Para cada sistema de satélites OSG, la longitud de los satélites debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que sea publicado para información:

LonGSOi : 	longitud de cada satélite OSG (grados).

## I-4 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales no OSG en función del ángulo de elevación en la superficie de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para las estaciones espaciales de un sistema de satélites no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, en función del ángulo de elevación debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Ángulo de elevación (todos los °) | dfp (dB(W/(m2/MHz))) |
| --- | --- |
| –4 | dfp (–4°) |
| –3 | dfp (–3°) |
| … | … |
| … | … |
| 90 | dfp (–90°) |

## I-5 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales OSG en función de la latitud y de la longitud en la superfície de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para cada estación espacial de un sistema no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, que se define como el 1 MHz en el cual la densidad de flujo de potencia es máxima en función de la latitud y de la longitud, debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Latitud (todos los °) | 0 | 1 | … | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud (todos los °) | dfp máxima en dB(W/m2) en el peor 1 MHz |  |  |  |
| –90 | dfp (0, –90) | … | … | … |
| –89 | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| 90 | … | … | … | dfp (360, 90) |

## I-6	Espectro de las señales de los sistemas de satélite OSG/no OSG

Para cada sistema de satélite OSG y no OSG, el nivel de emisión espectral en cada 1 MHz relativo al nivel espectral en el peor 1 MHz en toda la banda (1 164-1 215 MHz) debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información.

# II	Resultados del cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente combinada en el peor 1 MHz en la banda 1 164-1 215 MHz

La densidad de flujo de potencia equivalente combinada máxima en dB(W/m2) en el peor caso de MHz en la banda 1 164-1 215 MHz.

ADD	EUR/13A15/9

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/13A15-RNSS-2]  (CMR-03)

Medidas transitorias para la coordinación entre sistemas del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 1 164-1 300 MHz, 
1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió atribuir las bandas 1 164-1 215 MHz, 1 260-1 300 MHz y 5 010-5 030 MHz al servicio de radionavegación por satélite (SRNS) (espacio-Tierra) (espacio-espacio);

b)	que esta Conferencia ha decidido exigir la coordinación de todos los sistemas del SRNS en las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz según los números 9.12, 9.12A y 9.13, además del número 9.7 que ya se aplica,

resuelve

1	que la información completa de coordinación o de notificación, según el caso, sobre sistemas del SRNS en las bandas mencionadas en el considerando b) recibida en la Oficina antes del [fin de la CMR-03] se considere a partir de su fecha de recepción como información completa de coordinación según los números 9.12, 9.12A o 9.13, según el caso;

2	que el uso de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13 en las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz no debe imponer restricciones sobre el uso de las asignaciones de los sistemas del SRNS notificadas antes del 3 de junio de 2000,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que revise, al final de la CMR-03, todas las conclusiones sobre la aplicación de las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13 para sistemas del SRNS en las bandas mencionadas en el considerando b) para los que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información completa de coordinación o notificación, según el caso, antes [del fin de la CMR-03];

2	que al final de la CMR-03, para cada sistema del SRNS en las bandas mencionadas en el considerando b), publique la sección especial relevante de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de acuerdo con el resuelve 1 anterior.

SUP	EUR/13A15/10

RESOLUCIÓN  605  (CMR-2000)

Uso de las bandas de frecuencias 1 164-1 215 MHz por los sistemas
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

APéNDIce  4  (Cmr-2000)

ANEXo 2A

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada

SUP	EUR/13A15/11

c)

artículo  59

ADD	EUR/13A15/12

59.7	Las otras disposiciones de este Reglamento, revisadas por la CMR-03, entrarán en vigor el 1 de enero de 2005, con las siguientes excepciones:

ADD	EUR/13A15/13

59.8	–	las disposiciones revisadas para las que se estipulan otras fechas efectivas de aplicación en las Resoluciones:
Resolución [EUR/13A15-RNSS-1] (CMR-03), 
Resolución [EUR/13A15-RNSS-2] (CMR-03).

SUBPARTe 15B

Resolución 606 – SRNS (espacio-Tierra) 1 215-1 300 MHz

Introducción

1	De acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, la banda 1 215-1 300 MHz está atribuida a título primario al servicio de exploración de la tierra por satélite (activo), al servicio de radiolocalización y al servicio de investigación espacial (activo) en todas las Regiones de la UIT. Además, la banda está atribuida a título primario bajo el número 5.331 al servicio de radionavegación en varios países.

2	Los estudios conducidos entre el SRNS (espacio-Tierra) y el servicio de radiolocalización y de radionavegación no pudieron determinar el valor de dfp necesario para proteger a los radares que funcionan en el servicio de radiolocalización y de radionavegación debido a la gran diferencia entre los estudios teóricos y los escenarios de compartición reales.

3	Por lo tanto no se propone ningún límite de dfp en la totalidad de la banda 1 215-1 300 MHz pero se propone salvaguardar el interés del servicio de radiolocalización y del servicio de radionavegación mediante la disposición que el uso del servicio de radionavegación por satélite será conforme a la condición de no causar interferencias perjudiciales ni reclamar protección con respecto a esos servicios.

4	Por consiguiente, se propone la supresión de la Resolución 606 (CMR-2000).

artículo  5

MOD	EUR/13A15/14

890-1 300 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 215-1 240 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.329 5.329A ADD 5.XXX ADD 5.YYY INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) 5.330 MOD 5.331 5.332 |  |  |

MOD	EUR/13A15/15

1 240-1 300 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) RADIOLOCALIZACIÓN RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) MOD 5.329 5.329A ADD 5.XXX ADD 5.YYY INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Aficionados 5.282 5.330 MOD 5.331 5.332 5.334 5.335 5.335A

MOD	EUR/13A15/16

1 300-1 350 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| - - |  |  |
| .... |  |  |

MOD	EUR/13A15/17

5.329	La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda 1 215-1 300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencias perjudiciales al servicio de radionavegación, autorizado en el número 5.331 ni reclamar protección con respecto al mismo. -     (CMR-03)

ADD	EUR/13A15/18

5.YYY	La utilización de la banda 1 215-1 300 MHz por las estaciones del servicio de radionavegación por satélite con una asignación de frecuencia notificada después del 2 de junio de 2000 estará sujeta a la condición de no causar interferencias perjudiciales ni a reclamar protección con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica autorizado en el número 5.334 y al servicio de radiolocalización.

MOD	EUR/13A15/19

5.331	Atribución adicional:  en Argelia, Alemania, Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camerún, China, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Reino Unido, Federación de Rusia, Senegal, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 1 215-1 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.     (CMR-03)

SUP	EUR/13A15/20

RESOLUCIÓN  606  (CMR-2000)

Utilización de la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz por los sistemas
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

Motivos:	Los sistemas del servicio de radionavegación por satélite serán dotados con el espectro adecuado para usos de no seguridad de la vida siempre que salvaguarden el desarrollo y la protección de los servicios de radiolocalización y de radionavegación.

SUP	EUR/13A15/21

RESOLUCIÓN  607  (CMR-2000)

Estudios de compatibilidad entre las estaciones del servicio de 
radionavegación por satélite (Tierra-espacio) y del servicio de 
radiolocalización que funcionan en la banda 
de frecuencias 1 300-1 350 MHz

Motivos:	El desarrollo de una Recomendación UIT-R M.1584 «Método para calcular las distancias de separación entre las estaciones terrenas del servicio de radionavegación por satélite (Tierra-espacio) y los radares del servicio de radiolocalización y del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 1 300-1 350 MHz».

SUBPARTe 15C

Resolución 604 (CMR-2000) – SRNS (espacio-Tierra) 5 010-5 030 MHz

Introducción

1	De acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones, la banda 5 000-5 150 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica en todas las regiones de la UIT.

2	Los resultados de los estudios del UIT-R demuestran que las señales del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) en la banda 5 010-5 030 MHz pueden acomodar los requisitos de protección del servicio de radioastronomía contenidos en la Recomendación UIT-R RA.769-1 dentro de las bandas atribuidas al servicio de radioastronomía. Con el fin de no causar interferencias perjudiciales a la radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz, la densidad de flujo de potencia producida en la banda 4 990-5 000 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema del SRNS OSG (espacio-Tierra) que funciona en la banda 5 010-5 030 MHz no debe exceder el nivel de –171 dB(W/m2) en una anchura de banda de 10 MHz en ninguna estación de observación de radioastronomía. Además, sobre el cielo, para elevaciones superiores al ángulo de elevación operativo min1 especificado para el radiotelescopio, la densidad de flujo de potencia equivalente producida en la banda 4 990-5 000 MHz para todas las estaciones espaciales dentro de cualquier sistema no OSG del RNSS (espacio-Tierra) que funcione en la banda 5 010-5 030 MHz no debe exceder el nivel de –245 dB(W/m2) en una anchura de banda de 10 MHz para más de 2% del tiempo en ninguna estación de observación de radioastronomía, usando una antena de referencia del radiotelescopio con una ganancia máxima descrita en la Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO].

3	El uso del concepto de la dfpe relativa a la protección de la radioastronomía contra sistemas del no OSG se ha estudiado en el UIT-R (GT 4A, GT 8D, GT 7D y GTE 1/7). Se han aprobado Recomendaciones que definen un criterio de protección y una metodología de cálculo.

Propuestas

artículo  5

MOD	EUR/13A15/22

4 800-5 830 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 000-5 010 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.367 |  |  |

MOD	EUR/13A15/23

5 010-5 030 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) MOD 5.443B ADD 5.XXX 5.367

MOD	EUR/13A15/24

5 030-5 150 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.367 5.444 5.444A

SUP	EUR/13A15/25

5.443A

SUP	EUR/13A15/26

RESOLUCIÓN  603  (CMR-2000)

Estudios de compatibilidad entre estaciones del servicio de radionavegación
por satélite (Tierra-espacio) que funcionan en la banda de frecuencias 5 000-5 010 MHz, y el sistema internacional normalizado 
(sistema de aterrizaje por microondas) que funciona 
en la banda 5 030-5 150 MHz

Motivos:	El desarrollo de una Recomendación UIT-R M.1582 «Método para determinar las distancias de coordinación, en la banda de 5 GHz entre las estaciones del sistema internacional normalizado de aterrizaje por microondas que funciona en el servicio de radionavegación aeronáutica y las estaciones del servicio de radionavegación por satélite (Tierra-espacio)».

artículo  5

MOD	EUR/13A15/27

5.443B	Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de 5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030-5 150 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 5 010-5 030 MHz no debe rebasar el nivel de –124,5 dB(W/m2) en una anchura de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz,-

-los sistemas del servicio de radionavegación por satélite que funcionan en la banda 5 010-5 030 MHz deberán cumplir los limites, en la banda 4 990-5 000 MHz, definidos en la Resolución [EUR/13A15-XXX] (CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Necesidad de revisar, considerando los estudios del UIT-R, la protección del servicio de radioastronomía.

ADD	EUR/13A15/28

NOTA – La finalidad de la siguiente resolución es hacer referencia a la Recomendación UIT-R RA.1513 y a la Recomendación UIT-R M.1583 y definir la ganancia de la antena de referencia que se utilizará en el cálculo de la dfpe (Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO]).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  [EUR/13A15-XXX]  (CMR-03)

Protección del servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz 
contra las emisiones no deseadas del servicio de radionavegación
por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda de
frecuencias 5 010-5 030 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales del servicio de radionavegación por satélite (SRNS) funcionando en la banda de frecuencias 5 010-5 030 MHz pueden causar interferencias al servicio de radioastronomía (SRA) en la banda 4 990-5 000 MHz;

b)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió introducir un límite provisional de densidad de flujo de potencia (dfp) en la banda 4 990-5 000 MHz para proteger el SRA e invitó al UIT-R a efectuar estudios para revisar este límite;

c)	que los requisitos de protección para el SRA figuran en las Recomendaciones UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513, y son diferentes para los sistemas de satélite OSG y no OSG,

observando

a)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R M.1583 que ofrece una metodología basada en el concepto del dfpe para los cálculos de interferencia resultando de las emisiones no deseadas procedentes de sistemas no OSG del servicio móvil por satélite o del servicio de radionavegación a las estaciones de radioastronomía;

b)	que la nueva Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO] ofrece los diagramas de antena y la ganancia máxima de la antena que se debe utilizar para los análisis de la compatibilidad entre los sistemas del no OSG y las estaciones de SRA basados en el concepto del dfpe;

c)	que la Recomendación UIT-R RA.1513 recomienda los niveles aceptables de pérdida de datos para observaciones de radioastronomía, indicando en particular que el porcentaje de pérdida de datos causado por cualquier sistema debe ser más bajo que 2%,

resuelve

1	que para no causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz, la densidad de flujo de potencia producida en esta banda por cualquier red del SRNS OSG que funcione en la banda 5 010-5 030 MHz no debe exceder –171 dB(W/m2) en una banda de 10 MHz, en toda estación de observación de radioastronomía;

2	que para no causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz, en todo el cielo y para elevaciones superiores al ángulo de elevación operativo min1 especificado para el radiotelescopio, la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en esta banda por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema del SRNS no OSG que funcione en la banda 5 010-5 030 MHz no debe exceder –245 dB(W/m2) en una banda de 10 MHz, en toda estación de observatorio de radioastronomía, durante más de 2% del tiempo, utilizando una antena de referencia que tenga los diagramas de haz y la ganancia máxima descritos en la Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO];

3	que los límites mencionados en los resuelve 1 y 2 deben aplicarse a los sistemas del SRNS a partir del 3 de junio de 2000;

4	que las administraciones que prevean explotar un sistema del SRNS OSG o no OSG en la banda 5 010-5 030 MHz, sobre el que se haya recibido información completa de coordinación o notificación, según el caso, en la Oficina de Radiocomunicaciones después del 2 de junio de 2000, deberán enviar a la Oficina de Radiocomunicaciones el valor del nivel máximo de la dfpe al que se refiere el resuelve 1 o el valor del nivel máximo de la dfpe al que se refiere el resuelve 2, según el caso,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que después de finalizar la CMR-03, examine todos los sistemas del SRNS sobre los que se haya recibido por la Oficina de Radiocomunicaciones información completa de coordinación o notificación, según el caso, antes del final de la CMR-03, para la banda 5 010-5 030 MHz, y, si procede, revise sus conclusiones respecto al cumplimiento del número 5.443B, teniendo en cuenta la información adicional recibida según el resuelve 4.

APéNDIce  4  (Cmr-2000)

ANEXo  2A

MOD	EUR/13A15/29

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia combinada o de densidad de flujo de potencia equivalente

a)	Para los sistemas del servicio de radionavegación por satélite que operan en la banda 5 010-5  030 MHz, con información completa de coordinación o de notificación, según convenga, recibida por la Oficina después del fin de la CMR-03, la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030-5 150 MHz en una anchura de banda de 150 kHz según lo definido en el número 5.443B y el nivel máximo de dfp produjo por cualquier red de OSG SRNS según lo mencionado en el resuelve 1 o el dfpe producido por cualquier sistema del servicio de radionavegación por satélite de no OSG según lo mencionado en el resuelve 2 de la Resolución [EUR/13A15-XXX] (CMR-03), en la banda 4 990-5 000 MHz.

SUP	EUR/13A15/30

RESOLUCIÓN  604  (CMR-2000)

Estudios sobre la compatibilidad entre el servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda de frecuencias
5 010-5 030 MHz, y el servicio de radioastronomía 
que funciona en la banda 4 990-5 000 MHz

_________________

1	Hasta la adopción de una definición del min por la UIT, y la publicación de los datos del observatorio de radioastronomía notificado, un valor de 5° se puede asumir en los cálculos apropiados.

1	 	Hasta la adopción de una definición de qmin por la UIT y la publicación de datos notificados de observatorios de radioastronomía, puede suponerse para los cálculos un valor de 5°.