MOD	EUR/13A15/27

5.443B	Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de 5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la Tierra en la banda 5 030-5 150 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 5 010-5 030 MHz no debe rebasar el nivel de –124,5 dB(W/m2) en una anchura de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz,--los sistemas del servicio de radionavegación por satélite que funcionan en la banda 5 010-5 030 MHz deberán cumplir los limites, en la banda 4 990-5 000 MHz, definidos en la Resolución [EUR/13A15-XXX] (CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	Necesidad de revisar, considerando los estudios del UIT-R, la protección del servicio de radioastronomía.