ADD	EUR/13A15/28

NOTA – La finalidad de la siguiente resolución es hacer referencia a la Recomendación UIT-R RA.1513 y a la Recomendación UIT-R M.1583 y definir la ganancia de la antena de referencia que se utilizará en el cálculo de la dfpe (Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO]).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  [EUR/13A15-XXX]  (CMR-03)

Protección del servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz 
contra las emisiones no deseadas del servicio de radionavegación
por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda de
frecuencias 5 010-5 030 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales del servicio de radionavegación por satélite (SRNS) funcionando en la banda de frecuencias 5 010-5 030 MHz pueden causar interferencias al servicio de radioastronomía (SRA) en la banda 4 990-5 000 MHz;

b)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió introducir un límite provisional de densidad de flujo de potencia (dfp) en la banda 4 990-5 000 MHz para proteger el SRA e invitó al UIT-R a efectuar estudios para revisar este límite;

c)	que los requisitos de protección para el SRA figuran en las Recomendaciones UIT-R RA.769 y UIT-R RA.1513, y son diferentes para los sistemas de satélite OSG y no OSG,

observando

a)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R M.1583 que ofrece una metodología basada en el concepto del dfpe para los cálculos de interferencia resultando de las emisiones no deseadas procedentes de sistemas no OSG del servicio móvil por satélite o del servicio de radionavegación a las estaciones de radioastronomía;

b)	que la nueva Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO] ofrece los diagramas de antena y la ganancia máxima de la antena que se debe utilizar para los análisis de la compatibilidad entre los sistemas del no OSG y las estaciones de SRA basados en el concepto del dfpe;

c)	que la Recomendación UIT-R RA.1513 recomienda los niveles aceptables de pérdida de datos para observaciones de radioastronomía, indicando en particular que el porcentaje de pérdida de datos causado por cualquier sistema debe ser más bajo que 2%,

resuelve

1	que para no causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz, la densidad de flujo de potencia producida en esta banda por cualquier red del SRNS OSG que funcione en la banda 5 010-5 030 MHz no debe exceder –171 dB(W/m2) en una banda de 10 MHz, en toda estación de observación de radioastronomía;

2	que para no causar interferencia al servicio de radioastronomía en la banda 4 990-5 000 MHz, en todo el cielo y para elevaciones superiores al ángulo de elevación operativo min1 especificado para el radiotelescopio, la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en esta banda por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema del SRNS no OSG que funcione en la banda 5 010-5 030 MHz no debe exceder –245 dB(W/m2) en una banda de 10 MHz, en toda estación de observatorio de radioastronomía, durante más de 2% del tiempo, utilizando una antena de referencia que tenga los diagramas de haz y la ganancia máxima descritos en la Recomendación UIT-R RA.[PATTERN NGSO];

3	que los límites mencionados en los resuelve 1 y 2 deben aplicarse a los sistemas del SRNS a partir del 3 de junio de 2000;

4	que las administraciones que prevean explotar un sistema del SRNS OSG o no OSG en la banda 5 010-5 030 MHz, sobre el que se haya recibido información completa de coordinación o notificación, según el caso, en la Oficina de Radiocomunicaciones después del 2 de junio de 2000, deberán enviar a la Oficina de Radiocomunicaciones el valor del nivel máximo de la dfpe al que se refiere el resuelve 1 o el valor del nivel máximo de la dfpe al que se refiere el resuelve 2, según el caso,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que después de finalizar la CMR-03, examine todos los sistemas del SRNS sobre los que se haya recibido por la Oficina de Radiocomunicaciones información completa de coordinación o notificación, según el caso, antes del final de la CMR-03, para la banda 5 010-5 030 MHz, y, si procede, revise sus conclusiones respecto al cumplimiento del número 5.443B, teniendo en cuenta la información adicional recibida según el resuelve 4.

APéNDIce  4  (Cmr-2000)

ANEXo  2A

1	 	Hasta la adopción de una definición de qmin por la UIT y la publicación de datos notificados de observatorios de radioastronomía, puede suponerse para los cálculos un valor de 5°.