ADD	EUR/13A15/8

Proyecto de RESOLUCIÓN [EUR/13A15-RNSS-1]  (CMR-03)

Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica contra la densidad de flujo de potencia equivalente combinada máxima producida 
por múltiples sistemas del servicio de radionavegación por satélite 
en la banda 1 164-1 215 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 960-1 215 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones;

b)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió atribuir la banda 1 164-1 215 MHz al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio), y adoptó un límite provisional de la densidad de flujo de potencia combinada producida por todas las estaciones espaciales del SRNS en la superficie de la Tierra de 115 dB(W/m2) en toda banda de 1 MHz para todos los ángulos de incidencia;

c)	que esta Conferencia ha revisado el límite mencionado en el considerando b) para asegurar la protección de los sistemas del SRNA que funcionan en la gama 1 164-1 215 MHz contra la interferencia combinada producida por todas las estaciones espaciales del SRNS;

d)	que esta Conferencia ha aprobado e incluido en el Artículo 21 los límites de  y de –129 dB(W/(m2 · MHz)) de densidad de flujo de potencia producida por cada estación espacial del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz, con objeto de asegurar un acceso equitativo al espectro a los sistemas del SRNS;

e)	que esta Conferencia ha decidido exigir la coordinación entre sistemas del SRNS según los números 9.12, 9.12A y 9.13,

reconociendo

a)	que en esta banda sólo se prevé el despliegue de algunos sistemas del SRNS y que no es probable que haya más de dos sistemas con frecuencias superpuestas;

b)	que la decisión de esta Conferencia de exigir la coordinación entre sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz según los números 9.12, 9.12A y 9.13, además del número 9.7, asegurará el establecimiento de un diálogo entre administraciones que explotan o prevén explotar sistemas del SRNS en las frecuencias en las que haya traslape en la banda 1 164-1 215 MHz,

resuelve

1	que el nivel de –121,5 dB(W/(m2 · MHz)) de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) combinada aplicable a todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS, teniendo en cuenta el caso más desfavorable de características de referencia de antena de DME descritas en el Anexo 2 de la Recomendación UIT-R M.[RNSS-2], es el adecuado para asegurar la protección del SRNA en la banda 1 164-1 215 MHz;

2	que las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz sobre los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación, según el caso, después del 2 de junio de 2000, adopten, individualmente o en colaboración, todas las medidas necesarias, incluyendo si es necesario los medios para introducir las modificaciones adecuadas en sus sistemas, para asegurar que la interferencia combinada causada a los sistemas del SRNA por dichos sistemas del SRNS no exceda el nivel especificado en el resuelve 1;

3	que los límites mencionados en el resuelve 1 y en el considerando d) se aplicarán a los sistemas del SRNS a partir del 3 de junio de 2000;

4	que para lograr los objetivos de los resuelve 1 y 2 anteriores, las administraciones que explotan sistemas del SRNS tendrán que convenir en cooperación mediante reuniones de consulta la forma de lograr el nivel de protección para los sistemas del SRNA que se indica en el resuelve 1;

5	que las administraciones que participan en el proceso para calcular la dfpe celebren reuniones de consulta con carácter regular (por ejemplo, anualmente);

6	que las administraciones, al desarrollar acuerdos para cumplir con sus obligaciones de los resuelve 1 y 2 anteriores, establezcan mecanismos para asegurarse que todos los operadores potenciales de sistemas del SRNS tendrán una visibilidad completa del proceso pero que sólo los sistemas «reales» estarán tomados en cuenta en el cálculo de la dfpe combinada;

7	que las administraciones utilicen la metodología de la Recomendación UIT-R M.[RNSS-2] para calcular la dfpe combinada producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz;

8	que las administraciones que participaron en la reunión designarán una de ellas para compilar y enviar a la Oficina en su nombre la lista de las redes espaciales del SRNS tomadas en cuenta así como una lista de las características de los sistemas del SRNS que difieran de las publicadas o bien todas las características de los sistemas del SRNS listadas en el Anexo a esta Resolución utilizadas al aplicar la metodología a la que se hace referencia en el resuelve 7, así como el valor calculado de la dfpe combinada en dB(W/m2) en cualquier 1 MHz de la gama 1 164-1 215 MHz,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que publique en la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias, sin validación por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones, la información mencionada en el resuelve 8;

2	que revise, al final de la CMR-03, todas las conclusiones acerca de sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz sobre los que se haya recibido la información completa de coordinación o notificación, según el caso, después del 3 de junio de 2000.

Anexo al proyecto de Resolución [EUR/13A15-RNSS-1] (CMR-03)

Lista de características de los sistemas del SRNS y formato del resultado 
del cálculo de la dfpe combinada a ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para publicación como información

# I	Características de los sistemas del SRNS

## I-1	Referencia de la publicación UIT de los sistemas del SRNS

| Nombre de la red del SRNS | Referencia de la publicación UIT |
| --- | --- |
|  | AR11/A/.... |
|  | API/A/.... |
|  | AR11/C/.... |
|  | CR/C/.... |

## I-2	Parámetros para un sistema de constelación de satélites no OSG

Para cada sistema no OSG, los siguientes parámetros de la constelación de los satélites deberán ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta los publique como información:

N : 		número de estaciones espaciales del sistema no OSG

K:		número de planos orbitales

h :		altitud de los satélites con respecto a la superficie de la Tierra (km)

I :		ángulo de inclinación de los planos orbitales con respecto al ecuador 	(grados).

| Índice del Satélite I | RAAN i,0 (grados) | Argumento de la latitud Ei,0 (grados) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| N | ... | ... |

## I-3	Longitud de un sistema de satélites OSG

Para cada sistema de satélites OSG, la longitud de los satélites debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que sea publicado para información:

LonGSOi : 	longitud de cada satélite OSG (grados).

## I-4 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales no OSG en función del ángulo de elevación en la superficie de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para las estaciones espaciales de un sistema de satélites no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, en función del ángulo de elevación debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Ángulo de elevación (todos los °) | dfp (dB(W/(m2/MHz))) |
| --- | --- |
| –4 | dfp (–4°) |
| –3 | dfp (–3°) |
| … | … |
| … | … |
| 90 | dfp (–90°) |

## I-5 	Densidad de flujo de potencia máxima de las estaciones espaciales OSG en función de la latitud y de la longitud en la superfície de la Tierra (en el peor 1 MHz)

Para cada estación espacial de un sistema no OSG, la densidad de flujo de potencia máxima en el peor 1 MHz, que se define como el 1 MHz en el cual la densidad de flujo de potencia es máxima en función de la latitud y de la longitud, debería ser enviada a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información:

| Latitud (todos los °) | 0 | 1 | … | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud (todos los °) | dfp máxima en dB(W/m2) en el peor 1 MHz |  |  |  |
| –90 | dfp (0, –90) | … | … | … |
| –89 | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| 90 | … | … | … | dfp (360, 90) |

## I-6	Espectro de las señales de los sistemas de satélite OSG/no OSG

Para cada sistema de satélite OSG y no OSG, el nivel de emisión espectral en cada 1 MHz relativo al nivel espectral en el peor 1 MHz en toda la banda (1 164-1 215 MHz) debería ser enviado a la Oficina de Radiocomunicaciones para que ésta la publique para información.

# II	Resultados del cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente combinada en el peor 1 MHz en la banda 1 164-1 215 MHz

La densidad de flujo de potencia equivalente combinada máxima en dB(W/m2) en el peor caso de MHz en la banda 1 164-1 215 MHz.