MOD	EUR/13A2/12

Metodología y datos

El soporte lógico debe utilizar:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se debe utilizar el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87) completándolo, cuando sea necesario, con puntos de prueba basados en una trama geográfica.

El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida, en cada una de las bandas de frecuencia declaradas disponibles, teniendo en cuenta las características pertinentes de la antena transmisora en cada banda de frecuencia. El usuario debe poder seleccionar la relación señal/ruido deseada en radiofrecuencia (RF) con un valor por defecto de 34 dB en el caso de emisiones DBL y el indicado en la Recomendación UIT-R1 aplicable en el caso de emisiones digitales.

El usuario debe poder seleccionar las fechas en que se realizan los cálculos, con los valores por defecto siguientes:

–	0,5 meses después del inicio del periodo estacional;

–	en mitad del periodo estacional;

–	0,5 meses antes del final del periodo estacional.

El momento en que se efectuarán los cálculos debe ser seleccionable por el usuario, con los valores por defecto siguientes:

–	30 min después de la hora en que se inicia el funcionamiento;

–	30 min después de cada hora siguiente hasta la hora en que termina el funcionamiento.

DESCRIPCIÓN 3

Especificación de los datos de entrada de una necesidad

1	 	Proyecto de Recomendación UIT-R del GT 6/7: BS.[Doc. 6/324(Rev.1)].