MOD	EUR/13A2/13

Los campos necesarios para describir una necesidad y su especificación son:

–	frecuencia en kHz, número entero de hasta 5 cifras;

–	momento del inicio, entero de 4 cifras;

–	instante de cierre, entero de 4 cifras;

–	zona de servicio deseada, como conjunto de hasta 12 zonas y cuadrantes CIRAF, con un máximo de 30 caracteres;

–	código de emplazamiento; código de 3 caracteres de una lista de códigos, o nombre del emplazamiento y sus coordenadas geográficas;

–	potencia en kW, entero de hasta 4 cifras;

–	acimut de radiación máxima;

–	ángulo de desviación, entero de hasta 2 cifras, que representa la diferencia entre el acimut de la radiación máxima y la dirección de radiación sin desviación;

–	código de antena; entero de hasta 3 cifras de una lista de valores, o descripción completa de la antena, como se indica en la Recomendación UIT-R BS.705;

–	días de funcionamiento;

–	fecha de inicio, en el caso de que la necesidad en cuestión inicie su funcionamiento tras el inicio del horario;

–	fecha de término, en el caso de que la necesidad concluya su funcionamiento antes del final del horario;

–	opción de modulación; especificar si se trata de emisiones en doble banda lateral (DBL) o banda lateral única (BLU) (véase la Recomendación UIT-R BS.640) o en modulación digital (véase la Recomendación UIT-R BS.1514). Este campo puede utilizarse para identificar cualquier otro tipo de modulación definido para la radiodifusión por ondas decamétricas en una Recomendación UIT-R;

–	código de la administración;

–	código de la organización de radiodifusión;

–	número de identificación;

–	identificación de la sincronización con otras necesidades.

DESCRIPCIÓN 4

Análisis de compatibilidad