| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 24 al Documento 13-S |
|  |  |  | 5 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 24 |  |
| Punto 1.24 del orden del día – Condiciones de compartición a 13,75-14 GHz |  |

Introducción

Los estudios del UIT-R han identificado un método (descrito como Método B en la Sección 1.4.3 del Informe de la RPC) que permita mantener el delicado equilibrio entre los distintos servicios involucrados. Este método está basado en la reducción a 1,2 m del actual límite de diámetro mínimo de la antena, añadiendo condiciones técnicas que permitan controlar adecuadamente la interferencia que las estaciones terrenas del SFS puedan causar a las estaciones del servicio de radiolocalización y del servicio de investigación espacial:

–	Limitación de la densidad de p.i.r.e. fuera del eje para controlar la interferencia en radares a bordo de aeronaves, 4 dB por debajo de la Recomendación UIT-R S.728, especificándolo en el Reglamento de Radiocomunicaciones con carácter obligatorio.

–	Limitación de la densidad de flujo de potencia de una sola fuente (a especificar en el RR con carácter obligatorio, pero no sujeto a verificación por la Oficina de Radiocomunicaciones):

–	para radares marítimos, X dB(W/(m2 · 10 MHz)) a no ser excedidos más del Y% del tiempo, producido a 36 m sobre el nivel del mar en la línea base normal, definida en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, 1982;

–	para radares móviles terrestres, X dB(W/(m2 · 10 MHz)) a no ser excedidos más del Y% del tiempo, producido a 3 m sobre el suelo en la frontera.

–	El Cuadro 7 del Apéndice 7 del RR, sería actualizado, para determinar la necesidad de coordinación de una estación terrena del SFS con respecto a estaciones de radiolocalización situadas en puntos específicos, como parte del procedimiento del número 9.17.

–	Para mantener la protección actual de las operaciones del servicio de investigación espacial, el límite de p.i.r.e. en el eje contenido en el número 5.503 se haría en función del diámetro de antena del SFS. Además, el ancho de banda protegido se ampliaría a 10 MHz, centrado en 13,775 GHz .

–	6 dB de relajación del límite de p.i.r.e. promediado en 1 s para emisiones de radiolocalización con ángulos de elevación por debajo de 2º.

Este método ofrecería las siguientes ventajas :

–	El desarrollo del SFS ya no estaría condicionado a usar solo diámetros de antena de estación terrena mayores de 4,5 m. El establecimiento de límites apropiados permitiría la disminución del límite actual hasta 1,2 m, asegurando la protección de los otros servicios y  permitiendo una mayor flexibilidad.

–	Se ofrecería una protección cuantificada a los sistemas de radiolocalización, por parte de cada una de las estaciones terrenas del SFS.

–	Se relajarían las limitaciones a las emisiones de radiolocalización.

–	Se aseguraría un entorno de interferencia controlado al servicio de investigación espacial, en el ancho de banda protegido.

Este método supondría también como consecuencia, la eliminación del número 5.503A y su sustitución por una atribución secundaria al servicio de exploración de la Tierra por satélite.

Por todas estas razones, Europa propone la adopción de este método (Método B), con valores apropiados para la protección de los servicios de radiolocalización, radionavegación e investigación espacial. No será necesario añadir procedimientos especiales en el Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con el cumplimiento de X e Y si la CMR-03 adopta el Método B, pero se invita al UIT-R a desarrollar Recomendaciones que las Administraciones podrían usar a su discreción, como ayuda para verificar el cumplimiento.

El Addéndum 1 a este documento proporciona, para información, consideraciones técnicas que se han utilizado para desarrollar los valores siguientes de límites de dfp de una sola fuente para las estaciones terrenas del SFS (valores X e Y).

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencias

MOD	EUR/13A24/1

11,7-14,25 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13,75-14 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A RADIOLOCALIZACIÓN Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) Investigación espacial Exploración de la Tierra por satélite 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |  |  |

Motivos:	Puesto que la mayor parte de las disposiciones del número 5.503A han expirado, es posible reflejar las disposiciones remanentes mediante la introducción en el Cuadro de atribuciones de una atribución secundaria al servicio de exploración de la Tierra por satélite, y la supresión del número 5.503A.

MOD	EUR/13A24/2

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de 2º de elevación y 65 dBW por debajo. - Antes de que una administración ponga en funcionamiento una estación terrena de una red de satélite geoestacionario del servicio fijo por satélite en esta banda con un diámetro de antena menor de 4,5 m, se asegurará que la densidad de flujo de potencia producida por esta estación terrena no rebase el valor de:

–	–113 dB(W/(m2 · 10 MHz)) para más del 0,5% del tiempo producido a 36 m sobre el nivel del mar en la línea base normal, definida en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar de 1982 (línea de costa);

–	–113 dB(W/(m2  · 10 MHz)) para más del 0,5% del tiempo producido a 3 m de altura sobre el suelo en la línea de frontera de los siguientes países: [Francia, Grecia, Federación de Rusia, Reino Unido,…]. Este límite podrá rebasarse en la frontera de cualquiera de estos países cuyas administraciones hayan dado previamente su acuerdo a este respecto.

Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un diámetro de antena igual o mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emisión será de al menos 68 dBW y no excederá de 85 dBW.      (CMR-03)

Motivos:

•	Relajación a 1,2 m del límite actual de diámetro mínimo de antena para estaciones terrenas del SFS, con la condición de añadir límites de densidad de flujo de potencia adecuados para asegurar la protección de los sistemas de radiolocalización móviles, marítimos o terrestres.

•	Relajación de las limitaciones a las emisiones de radiolocalización.

•	La supresión de las dos últimas frases de la nota actual número 5.502 tiene en cuenta el hecho de que el límite de 59/65 dBW en la p.i.r.e. media de las emisiones de radiolocalización tiene por objeto proteger a las estaciones terrenas del SFS. Por lo tanto no se podrá efectuar ninguna reclamación por interferencia perjudicial en tanto en cuanto estos límites sean satisfechos por las estaciones de radiolocalización.

MOD	EUR/13A24/3

5.503	En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial geoestacionaria no deberá ser superior a 4.7D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite en 13,770 a 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite en 13,770 a 13,780 GHz para diámetros de estación terrena iguales o mayores de 4,5 m y menores de 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier emisión de estación terrena del servicio fijo por satélite en la banda 13,770-13,780 GHz para diámetros de antena (m) iguales o mayores que 31,9 m;

–	56,2 dB(W/4kHz) de máxima densidad espectral de p.i.r.e. para emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de ancho de banda necesario) de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite operando en la banda 13,770-13,780 GHz, cualquiera que sea el diámetro de antena (m) de la estación terrena;

–	la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los límites anteriores en condiciones de cielo despejado.     (CMR-03)

Motivos:	Mantener la protección actual de las operaciones del servicio de investigación espacial, y aumentar el ancho de banda protegido a 10 MHz

SUP	EUR/13A24/4

5.503A

Motivos:	Puesto que la mayor parte de las disposiciones del número 5.503A han expirado, es posible reflejar las disposiciones remanentes mediante la introducción en el Cuadro de atribuciones de una atribución secundaria al servicio de exploración de la Tierra por satélite, y la supresión del número 5.503A.

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección III  –  Límites de potencia para las estaciones terrenas

ADD	EUR/13A24/5

21.13bis		7)	En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de p.i.r.e. emitido por una estación terrena de una red geoestacionaria del SFS con un diámetro de antena por debajo de 4,5 m no habrá de exceder de los siguientes valores:

| Ángulo fuera del eje | Máxima p.i.r.e. en cualquier banda de 1 MHz de anchura |
| --- | --- |
| 2    7 7    9.2 9,2    48    | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Motivos:	Para mantener la protección actual a las estaciones de radiolocalización a bordo de aeronaves.

APÉNDICE  7  (CMR-2000)

ANEXO  7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena

MOD	EUR/13A24/6

CUADRO  7b

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una
estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora |  | . . . | Fijo por satélite | . . . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  |  | 13,75-14,3 |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  | Radiolocalización, radio-navegación (sólo terrestre) |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  | 2,1 |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  |  | - |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 107 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

1	A: modulación analógica; N: modulación digital.

2	Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos asociados con la banda de frecuencias 5 725-7 075 MHz para determinar un contorno suplementario, con la excepción que Gx  37 dBi.

3	Enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite.

4	No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión.

5	Las bandas de frecuencias reales son 7 100-7 155 MHz y 7 190-7 235 MHz para el servicio de operaciones espaciales  y 7 145-7 235 MHz para el servicio de investigación espacial.

APÉNDICE  4  (CMR-2000)

ANEXO  2B

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía

MOD	EUR/13A24/7

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para un haz de antena de satélite
o una antena de estación terrena (Fin)     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de enlace de conexión según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B | Puntos del Apéndice | Radioastronomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.9.b.5 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.5 |  |
| C.9.b.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.6 |  |
| C.9.b.7 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.7 |  |
| C.9.b.8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.8 |  |
| C.9.b.9 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 |  |
| C.9.b.10 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.10 |  |
| C.9.c |  |  | X |  | X |  |  |  |  | C.9.c |  |
| C.9.d |  |  | X |  | X |  | X | X |  | C.9.d |  |
| C.10.a |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a |  |
| C.10.b |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b |  |
| C.10.c.1 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.2 |  |
| C.10.c.3 |  |  | O | X | X |  |  | X | X | C.10.c.3 |  |
| C.10.c.4 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.4 |  |
| C.10.c.5 |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| C.10.c.6 |  |  | X | X | X | X |  | X |  | C.10.c.6 |  |
| C.11.a | X10 | X10 | X | X | X |  |  |  |  | C.11.a |  |
| C.11.b |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.11.b |  |
| C.11.c |  |  |  |  |  |  | X |  | X | C.11.c |  |
| C.11.d |  |  |  |  | X |  |  |  |  | C.11.d |  |
| C.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.12 |  |
| C.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 | X |
| C.15 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.15 |  |

X	Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

1	Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima.

2	Sólo para la transmisión desde la estación espacial.

3	Sólo para la retransmisión espacio-espacio.

4	Sólo para la transmisión desde la estación terrena.

5	No se requiere para la coordinación según los números 9.15, 9.17 o 9.17A.

6	Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el motivo por el cual no es aplicable.

7	Es obligatorio C.8.a o C.8.b, pero no ambos.

8	Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la envolvente para la coordinación según los números 9.15, 9.17 o 9.17A.

10	Sólo se proporcionará la lista de designadores geográficos o de país o un texto descriptivo de la zona de servicio.

11	No requeridas para la coordinación conforme con los números 9.7A o 9.7B.

Motivos:	Especificar el diámetro de la estación terrena como información obligatoria para solicitudes de coordinación de las estaciones terrenas permitiría a la Oficina llegar a conclusiones con respecto a la conformidad con el número 5.502 en la base de información específicamente proporcionada por administraciones.

SUP	EUR/13A24/8

RESOLUCIÓN  733  (CMR-2000)

Examen de las condiciones de compartición entre los servicios
en la banda 13,75-14 GHz

_________________