| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 25 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |
| partie 25 Point 1.25 de l'ordre du jour – Systèmes haute densité du service fixe par satellite (HDFSS) |  |

Introduction

Les systèmes à satellites constituent un moyen clef pour la fourniture de futurs services de télécommunication permettant l'établissement rapide de communications large bande sur des territoires étendus.

Dans leur majorité, les bandes couvertes par le point 1.25 de l'ordre du jour sont attribuées, à titre primaire, à des services autres que le service fixe par satellite (SFS), et en particulier au service fixe (SF). En conséquence, à l'exception des cas pour lesquels l'Europe a pris des décisions spécifiques, les propositions communes européennes présentées ci-dessous visent également à assurer le développement futur de ces services qui ne sont pas du SFS.

L'Europe considère qu'une application haute densité du service fixe par satellite (HDFSS) s'entend d'un système du SFS faisant intervenir un grand nombre de stations terriennes susceptibles d'être déployées n'importe où dans la zone de service. Les systèmes à satellites peuvent utiliser tout type d'orbite (OSG ou non OSG) et mettre en œuvre l'une quelconque des techniques disponibles. Les applications haute densité du SFS présentent généralement les caractéristiques suivantes:

–	couverture souple, rapide et universelle des stations terriennes (terminaux);

–	forte capacité de réutilisation des fréquences;

–	antennes de petit diamètre;

–	terminaux à faible coût.

Du fait de certaines de ces caractéristiques, l'Europe considère que la coordination individuelle, site par site, des stations terriennes à haute densité du SFS n'est pas toujours réalisable en pratique.

En règle générale, l'Europe appuie la mise à disposition sur une base mondiale de bandes pour le HDFSS.

Propositions

article 5

MOD	EUR/13A25/1

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) MOD 5.484A ADD 5.HDFSS Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) MOD 5.484A ADD 5.HDFSS Radiolocalisation |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

Motifs:	Du fait des difficultés pour rendre disponible du spectre approprié pour le HDFSS dans la gamme de fréquence 17,7-19,7 GHz (voir EUR/13A25/4 et 5), cette proposition d'attribution permettrait le développement du HDFSS en dessous de 19,7 GHz. Les études de l'UIT-R ont montré que cette attribution serait compatible avec les autres attributions dans cette bande, en particulier avec les Plans des liaisons de connexion du SRS de l'Appendice 30A. Cette proposition d'attribution viendrait aussi compléter l'attribution au SRS en Région 2 en augmentant la quantité de spectre disponible pour le HDFSS descendant.

ADD	EUR/13A25/2

5.HDFSS	Les bandes 17,3-17,7 GHz (dans les Régions 1 et 3), 19,7-20,2 GHz, 39,5-40,5 GHz, 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz sont disponibles pour les applications haute densité du service fixe par satellite (espace vers Terre). Les bandes 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz et 29,4525-30 GHz sont disponibles pour les applications haute densité du service fixe par satellite (Terre vers espace).

Motifs:	Conséquence de la proposition ci-dessus EUR/13A25/1 et des propositions EUR/13A25/4 à EUR/13A25/10. Le fait de rendre ces bandes de fréquences disponibles pour le HDFSS ne vise pas à empêcher l'utilisation de ces bandes par les autres services auxquels ces bandes sont attribuées ni par les autres applications du service fixe par satellite.

MOD	EUR/13A25/3

5.484A	L'utilisation des bandes 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,3-17,8 GHz (espace vers Terre) en Régions 1 et 3, 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement.     (CMR-03)

MOD	EUR/13A25/4

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,7-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE | 17,7-17,8 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.518 5.515 5.517 | 17,7-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE |
|  | 17,8-18,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.484A (Terre vers espace) 5.516 MOBILE |  |
| 18,1-18,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.484A (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.484A MOBILE |  |  |

Motifs:	La modification proposée concerne uniquement la modification du numéro 5.484A qui est une conséquence de la proposition EUR/13A25/1. Dans la bande 17,7-19,7 GHz, les services de Terre sont déjà fortement développés dans de nombreuses régions du monde. En conséquence, l'Europe s'oppose à rendre ces bandes disponibles pour le HDFSS.

NOC	EUR/13A25/5

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (passive) | 18,6-18,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.523A MOBILE |  |  |
| 19,3-19,7 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE |  |  |

Motifs:	Dans la bande 17,7-19,7 GHz, les services de Terre sont déjà fortement développés dans de nombreuses régions du monde. En conséquence, l'Europe s'oppose à rendre ces bandes disponibles pour le HDFSS.

MOD	EUR/13A25/6

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS Mobile par satellite (espace vers Terre) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

Motifs:	Ces bandes ne sont pas utilisées par les services de Terre. En conséquence, des contraintes très limitées seraient imposées à un déploiement universel de stations terriennes du HDFSS.

MOD	EUR/13A25/7

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 27,5-28,5 FIXE 5.537A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE 5.538 5.540 |  |  |
| 28,5-29,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE Exploration de la terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,1-29,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.HDFSS MOBILE Exploration de la terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

Motifs:	Les bandes 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz et 29,4525-29,5 GHz sont partagées avec des services de Terre dans le Règlement des radiocommunications. Cependant, l'Europe a déjà pris la décision de donner la priorité au SFS dans ces bandes. La bande 29,5-30 GHz n'est pas utilisée par les services de Terre. En conséquence, des contraintes très limitées seraient imposées à un déploiement universel de stations terriennes du HDFSS dans cette bande.

MOD	EUR/13A25/8

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

Motifs:	La bande 29,5-30 GHz n'est pas utilisée par les services de Terre. En conséquence, des contraintes très limitées seraient imposées à un déploiement universel de stations terriennes du HDFSS dans cette bande.

MOD	EUR/13A25/9

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA ADD 5.HDFSS MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 |  |  |

MOD	EUR/13A25/10

40-40,5 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40-40,5 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.HDFSS MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) |  |  |

Motifs:	La bande 39,5-40,5 GHz est partagée avec des services de Terre dans le Règlement des Radiocommunications. Toutefois, son utilisation est actuellement limitée et en conséquence, l'Europe propose que cette bande soit rendue disponible pour le HDFSS.

MOD	EUR/13A25/11

5.547	Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications haute densité  du service fixe (voir les Résolutions 75 (CMR-2000) et 79 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes.---     (CMR-03)

Motifs:	Du fait que les bandes mentionnées dans la dernière phrase du numéro 5.547 (à savoir, la bande 40,5-42 GHz) ne sont pas toutes proposées pour être rendues disponibles pour le HDFSS et compte tenu également que EUR/13A25/10 propose de supprimer la Résolution 84 sous le point 1.32 de l'ordre du jour, il est nécessaire de modifier le numéro 5.547 comme proposé.

MOD	EUR/13A25/12

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37-37,5 FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) MOD 5.547 |  |  |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 |  |  |

Motifs:	Modification résultant de la proposition EUR/13A25/11.

MOD	EUR/13A25/13

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) MOD 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile MOD 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

Motifs:	La bande 40,5-42,5 GHz est partagée avec les services de Terre. Elle a été rendue disponible par la CMR-2000 pour l'utilisation par le HDFSS et cette utilisation est envisagée par de nombreux pays. En conséquence, aucune modification supplémentaire n'est proposée pour cette bande, ainsi que reflété dans la modification du numéro 5.547.

MOD	EUR/13A25/14

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47,2-47,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A |  |  |

MOD	EUR/13A25/15

47,5-47,9 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.FSS ADD 5.HDFSS MOBILE

MOD	EUR/13A25/16

47,9-48,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.552A

MOD	EUR/13A25/17

48,2-48,54 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.FSS ADD 5.RAS ADD 5.HDFSS MOBILE

MOD	EUR/13A25/18

48,54-49,44 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555

MOD	EUR/13A25/19

49,44-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.FSS ADD 5.RAS ADD 5.HDFSS MOBILE

Motifs:	Du fait des difficultés rencontrées pour rendre disponible sur une base mondiale le spectre approprié pour le HDFSS dans la gamme de fréquence 37,5-42,5 GHz, cette proposition d'attribution permettrait le développement du HDFSS dans la bande 47,2-50,2 GHz en augmentant la quantité de spectre pour le HDFSS dans le sens descendant. Les études de partage menées à l'UIT-R ont conclu que des limites appropriées de puissance surfacique (voir EUR/13A25/22) assurent le fonctionnement du SFS (espace vers Terre) tout en protégeant les services de Terre.

ADD	EUR/13A25/20

5.FSS	L'utilisation des bandes 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux satellites géostationnaires.

Motifs:	Les études menées en appui de l'attribution au SFS (espace vers Terre) dans ces sous-bandes étaient limitées aux satellites géostationnaires.

ADD	EUR/13A25/21

5.RAS	Dans la bande 48,94-49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz ne doit pas dépasser –151,8 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz sur le site de toute station de radioastronomie.

Motifs:	Résulte des propositions EUR/13A25/2, 17 et 19 et des études menées à l'UIT-R.

ARTICLE 21

MOD	EUR/13A25/22

TABLEAU  21-4 (fin)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz, 49,44-50,2 GHz | Fixe par satellite (orbite des satellites géostationnaires) | –115 | -115 + 0,5 (d – 5) | –105 | 1 MHz |

Motifs:	Résulte des propositions précédentes EUR/13A25/15, 17 et 19 et des études menées à l'UIT-R.

ARTICLE 22

MOD	EUR/13A25/23

TABLEAU  22-1B     (CMR-03)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,3-17,8 GHz en Régions 1 et 3; 17,8-18,6 dans toutes les Régions | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

Motifs:	Ces modifications ont pour but de quantifier le numéro 22.2. En outre, en ce qui concerne le Tableau 22-3, la modification proposée a aussi pour objectif de protéger les liaisons de connexion fonctionnant en conformité avec les Plans de l'Appendice 30A (voir le numéro 22.5F.2). L'extension des limites à la bande 17,7-17,8 GHz dans les Régions 1 et 3 a pour objectif de conserver la cohérence pour l'ensemble de la bande 17,3-18,6 GHz. Avec la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre), la situation réglementaire s'appliquant au SFS (espace vers Terre) et au SRS serait identique dans toute la bande 17,3-18,6 GHz: il n'y aurait alors aucune justification pour qu'il n'y ait pas de limite uniquement dans la bande 17,7-17,8 GHz.

MOD	EUR/13A25/24

TABLEAU  22-3     (CMR-03)

Limites de epfdis rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences18

| Bande de fréquences (GHz) | epfdis (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfdis ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |  |
| 17,3-17,8 (en Régions 1 et 3); 17,8-18,4 (dans toutes les Régions) | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |

Motifs:	Ces modifications ont pour but de quantifier le numéro 22.2. En outre, en ce qui concerne le Tableau 22-3, la modification proposée a aussi pour objectif de protéger les liaisons de connexion fonctionnant en conformité avec les Plans de l'Appendice 30A (voir le numéro 22.5F.2). L'extension des limites à la bande 17,7-17,8 GHz dans les Régions 1 et 3 a pour objectif de conserver la cohérence pour l'ensemble de la bande 17,3-18,6 GHz. Avec la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre), la situation réglementaire s'appliquant au SFS (espace vers Terre) et au SRS serait identique dans toute la bande 17,3-18,6 GHz: il n'y aurait alors aucune justification pour qu'il n'y ait pas de limite uniquement dans la bande 17,7-17,8 GHz.

MOD	EUR/13A25/25

TABLEAU  22-4B     (CMR-03)

Limites opérationnelles de epfd¯ rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences20, 24

| Bande de fréquences (GHz) | epfd¯ (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd¯ ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Gain de l'antenne de la station terrienne réceptrice du système à satellites géostationnaires (dBi) | Inclinaison orbitale du satellite géostationnaire (degrés) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |
| 17,3-17,8 en Régions 1 et 3 | –164 | 100 | 40 | ³ 49 | £ 2,5 |
|  | –162 | 100 | 40 | ³ 49 | > 2,5 et £ 4,5 |
| 17,3-17,8 en Régions 1 et 3 | –150 | 100 | 1 000 | ³ 49 | £ 2,5 |
|  | –148 | 100 | 1 000 | ³ 49 | > 2,5 et £ 4,5 |

Motifs:	Ces modifications ont pour but de quantifier le numéro 22.2. En outre, en ce qui concerne le Tableau 22-3, la modification proposée a aussi pour objectif de protéger les liaisons de connexion fonctionnant en conformité avec les Plans de l'Appendice 30A (voir le numéro 22.5F.2). L'extension des limites à la bande 17,7-17,8 GHz dans les Régions 1 et 3 a pour objectif de conserver la cohérence pour l'ensemble de la bande 17,3-18,6 GHz. Avec la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre), la situation réglementaire s'appliquant au SFS (espace vers Terre) et au SRS serait identique dans toute la bande 17,3-18,6 GHz: il n'y aurait alors aucune justification pour qu'il n'y ait pas de limite uniquement dans la bande 17,7-17,8 GHz.

Appendice 30A (CMR-2000)

MOD	EUR/13A25/26

ARTICLE  7     (CMR-03)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Régions 1 et 3 dans la bande 17,3-18,1 GHz et en Région 2 
dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations du service fixe par satellite 
(Terre vers espace) en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux 
stations du service de radiodiffusion par satellite en Région 2, 
dans la bande 17,3-17,8 GHz, lorsque des assignations
de fréquence à des liaisons de connexion de stations de
radiodiffusion par satellite dans la bande 17,3-18,1 GHz
en Régions 1 et 3 ou dans la bande 17,3-17,8 GHz
en Région 2 sont concernées

Section I – Coordination de stations spatiales d'émission ou de stations terriennes 
d'émission du service fixe par satellite ou de stations spatiales d'émission du service
de radiodiffusion par satellite avec des assignations à des liaisons de connexion
du service de radiodiffusion par satellite

MOD	EUR/13A25/27

7.1	Les dispositions du numéro 9.714 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables aux stations spatiales d'émission du service fixe par satellite en Régions 1 et 3 dans la bande 17,3-18,1 GHz et en Région 2 dans la bande 17,7-18,1 GHz, aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 17,8-18,1 GHz et aux stations spatiales d'émission du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 dans la bande 17,3-17,8 GHz.

Section II – Coordination avec des assignations conformes au Plan des liaisons 
de connexion régional approprié de l'Appendice 30A

MOD	EUR/13A25/28

7.3	Les administrations qui projettent de mettre en oeuvre des assignations à des stations terriennes de réception dans toutes les Régions dans la bande 17,3-18,1 GHz dans le service fixe par satellite (espace vers Terre) ou dans la bande 17,3-17,8 GHz dans le service de radiodiffusion par satellite, devraient évaluer le niveau de brouillage établi sur la base des contours de coordination calculés conformément à l'Appendice 7, qui pourrait être causé par une station terrienne de liaison de connexion située sur le territoire d'une autre administration et incluse dans la zone de service d'une assignation à une station spatiale de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui est conforme au Plan des liaisons de connexion régional approprié. Si l'administration ayant en projet des stations terriennes de réception estime qu'un brouillage peut être causé par ce type de station terrienne de liaison de connexion, elle peut demander à l'administration responsable de la station terrienne de liaison de connexion d'indiquer les coordonnées géographiques, les caractéristiques de l'antenne et l'angle de site de l'horizon autour des stations terriennes de liaison de connexion existantes ou en projet.

Motifs:	Les dispositions actuellement applicables à la bande 17,7-18,1 GHz au SRS et au SFS (espace vers Terre) doivent être étendues à la bande 17,3-17,7 GHz proposée pour attribution au SFS (espace vers Terre).

Modifications résultant des propositions précédentes

Si l'attribution de la bande 17,3-17,7 GHz au SFS (espace vers Terre) est décidée par la CMR-03, les modifications suivantes devraient être considérées:

APPENDICE  5  (CMR-2000)

MOD	EUR/13A25/29

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7 OSG/OSG (suite) |  | 3) 17,3-20,2 GHz, et 27,5-30 GHz 4) Toutes les bandes de fréquences, autres que celles visées aux § 1), 2) et 3), attribuées à un service spatial, et les bandes visées aux § 1), 2) et 3) pour lesquelles le service de radiocommunication du réseau en projet ou des réseaux affectés est un service autre que le SFS ou dans le cas de la coordination de stations spatiales fonctionnant dans le sens de transmission opposé | i) Les largeurs de bande se chevauchent; et ii) Tout réseau du SFS ayant une station spatiale située dans un arc orbital de ± 8° par rapport à la position orbitale nominale d'un réseau en projet du SFS La valeur du rapport T/T dépasse 6% | Appendice 8 | le réseau de cette administration ne sera pas affecté car la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 ne dépasse pas 6%. Lorsque le Bureau, à la demande d'une administration, étudie ces renseignements conformément au numéro 9.42, il doit utiliser la méthode de calcul indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7A Station terrienne OSG/ système non OSG | Station terrienne spécifique d'un réseau à satellite OSG du SFS vis-à-vis d'un système à satellites non OSG du SFS | 10,7-11,7 GHz (espace vers Terre) 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1 17,3-17,8 GHz (espace vers Terre) en Régions 1 et 3 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre) et 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) | i) Il y a chevauchement des largeurs de bande, et ii) le réseau à satellite OSG comprend des stations terriennes de réception spécifiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes: a) le gain isotrope maximal de l'antenne de la station terrienne est supérieur ou égal à 64 dBi pour les bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz ou à 68 dBi pour les bandes de fréquences 17,3-18,6 GHz et 19,7-20,2 GHz; b) le rapport G/T est supérieur ou égal à 44 dB/K; c) la largeur de bande d'émission est supérieure ou égale à 250 MHz pour les bandes de fréquences au-dessous de 12,75 GHz ou supérieure ou égale à 800 MHz pour les bandes de fréquences au-dessus de 17,3 GHz; et | i) vérifier en utilisant les fréquences et les largeurs de bande assignées; ii) utiliser le gain d'antenne maximal (G), la température de bruit la plus faible (T) de l'ensemble du système de réception et la largeur de bande d'émission de la station terrienne de réception spécifique comme indiqué dans les données de l'Appendice 4; et | Le seuil/la condition régissant la coordination ne s'appliquent pas à des stations terriennes de réception types de réseaux à satellite OSG |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7A Station terrienne OSG/ système non OSG (suite) |  |  | iii) la puissance surfacique équivalente, epfd¯, rayonnée par le système à satellites non OSG dépasse: a) dans la bande de fréquences 10,7-12,75 GHz: –174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, ou –202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km; b) dans la bande de fréquences 17,3-18,6 GHz ou 19,7-20,2 GHz: –157 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, ou _185 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km | iii) utiliser l'epfd¯ rayonnée par le système à satellites non OSG du SFS vers la station terrienne dotée d'une très grande antenne, lorsque celle-ci est pointée en direction du satellite OSG utile |  |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7B Système non OSG/ station terrienne OSG | Système à satellites non OSG du SFS vis-à-vis d'une station terrienne spécifique d'un réseau à satellite OSG du SFS | 10,7-11,7 GHz (espace vers Terre) 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1 17,3-17,8 GHz (espace vers Terre) en Région 1 et 3 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre) et 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) | i) Il y a chevauchement des largeurs de bande; et ii) le réseau à satellite OSG comprend des stations terriennes de réception spécifiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes: a) le gain isotrope maximal de l'antenne de la station terrienne est supérieur ou égal à 64 dBi pour les bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz ou supérieur ou égal à 68 dBi pour les bandes de fréquences 17,3-18,6 GHz et 19,7-20,2 GHz; b) le rapport G/T est supérieur ou égal à 44 dB/K; c) la largeur de bande d'émission est supérieure ou égale à 250 MHz pour les bandes de fréquences au-dessous de 12,75 GHz ou supérieure ou égale à 800 MHz pour les bandes de fréquences au-dessus de 17,3 GHz; et | i) vérifier en utilisant les fréquences et les largeurs de bande assignées ii) utiliser le gain d'antenne maximal (G), la température de bruit (T) la plus faible de l'ensemble du système de réception et la largeur de bande d'émission de la station terrienne de réception spécifique comme indiqué dans les données de l'Appendice 4; et | Le seuil/la condition régissant la coordination ne s'appliquent pas à des stations terriennes de réception types fonctionnant dans les réseaux à satellite utilisant l'OSG |

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.7B Système non OSG/ station terrienne OSG (suite) |  |  | iii) epfd¯ rayonnée par le système à satellites non OSG dépasse: a) dans la bande de fréquences 10,7-12,75 GHz: –174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, ou –202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km; b) dans la bande de fréquences 17,3-18,6 GHz ou 19,7-20,2 GHz: –157 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG dont tous les satellites fonctionnent uniquement à une altitude égale ou inférieure à 2 500 km, ou –185 dB(W/(m2 · MHz)) pendant n'importe quel pourcentage de temps pour des systèmes à satellites non OSG ayant des satellites qui fonctionnent à une altitude supérieure à 2 500 km | iii) utiliser la puissance surfacique équivalente epfd¯ rayonnée par le système à satellites non OSG du SFS vers la station terrienne dotée d'une très grande antenne, lorsque celle-ci est pointée en direction du satellite OSG utile |  |

Motifs:	De manière à couvrir le cas de la coordination de deux réseaux OSG (à l'exception du cas des stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés), il est proposé de modifier le Tableau 5-1 de l'Appendice 5 comme ci-dessus (N.B.: le cas de la coordination de deux réseaux OSG dont l'un au moins relève du SFS limité aux liaisons de connexion du SRS est déjà contenu dans des propositions de modifications de l'Article 7 de l'Appendice 30A, voir EUR/13A25/26 à EUR/13A25/28).

APPENDICE  30A  (CMR-2000)

ARTICLE  4     (CMR-2000)

Procédures relatives aux modifications apportées au Plan des liaisons
de connexion de la Région 2 et aux utilisations additionnelles
dans les Régions 1 et 3

## 4.1	Dispositions applicables aux Régions 1 et 3

MOD	EUR/13A25/30

4.1.1	Une administration qui envisage d'inscrire une assignation nouvelle ou modifiée dans les Listes des liaisons de connexion doit obtenir l'accord des administrations dont les services sont considérés comme défavorablement influencés, c'est-à-dire les administrationsMOD 4:

___________

4	L'accord avec les administrations ayant une assignation de fréquence dans la bande 14,5-14,8 GHz ou 17,7-18,1 GHz à une station de Terre ou ayant une assignation de fréquence dans la bande 17,3-18,1 GHz à une station terrienne du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou ayant une assignation de fréquence dans la bande 17,3-17,8 GHz dans le service de radiodiffusion par satellite doit respectivement être recherché au titre du numéro 9.17, 9.17A ou 9.19.

## 4.2	Dispositions applicables à la Région 2

MOD	EUR/13A25/31

4.2.2	Toute administration qui propose la modification des caractéristiques d'une assignation de fréquence conforme au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou l'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans ledit Plan recherche l'accord de toute autre administrationMOD 8,9:

_______________

8 	L'accord avec les administrations ayant une assignation de fréquence dans la bande 17,7-17,8 GHz à une station de Terre ou dans la bande 17,3-17,8 GHz à une station terrienne du service fixe par satellite (espace vers Terre) doit être recherché au titre des numéros 9.17 et 9.17A respectivement.

Motifs:	Les études ont montré que l'extension à la bande 17,3-17,7 GHz des dispositions applicables à la bande 17,7-18,1 GHz conduirait à une situation réglementaire satisfaisante en ce qui concerne le partage entre le SFS (espace vers Terre) en Régions 1 et 3 et les liaisons de connexion du SRS.

____________