| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 25 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |

PARTE 25

Punto 1.25 del orden del día – Sistemas de alta densidad
del servicio fijo por satélite (HDFSS)

Introducción

Los sistemas por satélite constituyen un medio clave para suministrar futuros servicios de telecomunicación permitiendo el establecimiento rápido de comunicaciones de banda ancha en grandes territorios.

En su mayoría, las bandas cubiertas por el punto 1.25 del orden del día están atribuidas, a título primario, a otros servicios distintos del servicio fijo por satélite (SFS), y en particular al servicio fijo (SF). En consecuencia, a excepción de los casos para los cuales Europa tomó decisiones específicas, las propuestas comunes europeas presentadas a continuación aseguran también el desarrollo futuro de estos servicios distintos del servicio fijo por satélite.

Europa considera que una aplicación de alta densidad del servicio fijo por satélite (HDFSS) es aquella que opera en un sistema del SFS desplegando un número elevado de estaciones terrenas ubicuas. Los sistemas de satélites pueden ser de cualquier tipo de órbita, OSG como no OSG, y utilizar cualesquiera de las tecnologías disponibles. Las aplicaciones de alta densidad se caracterizan por lo general del modo siguiente:

–	despliegue flexible, rápido y ubicuo de estaciones terrenas (terminales);

–	reutilización elevada de frecuencias;

–	tamaño pequeño de la antena del terminal;

–	escaso coste de los terminales.

Europa considera que, debido a ciertas de estas características, en la práctica no es siempre realizable coordinar, individualmente y lugar por lugar, estaciones terrenas de alta densidad del SFS.

Por regla general, Europa mantiene que las bandas HDFSS sean dejadas disponibles a nivel mundial.

Propuestas

artÍcUlO 5

MOD	EUR/13A25/1

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 (espacio-Tierra) MOD 5.484A ADD 5.HDFSS Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Radiolocalización | 17,3-17,7 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.516 (espacio-Tierra) MOD 5.484A ADD 5.HDFSS Radiolocalización |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

Motivos:	Debido a las dificultades para dejar disponible espectro conveniente para el HDFSS en la gama de frecuencias 17,7-19,7 GHz (véase EUR/13A25/4 y 5), esta propuesta de atribución permitiría el desarrollo del HDFSS debajo de 19,7 GHz. Los estudios del UIT-R demostraron que esta atribución sería compatible con las otras atribuciones en esta banda, en particular con los Planes de los enlaces de conexión del SRS del Apéndice 30A. Esta propuesta de atribución vendría a completar la atribución al SRS en Región 2 aumentando la cantidad de espectro disponible para el HDFSS descendente.

ADD	EUR/13A25/2

5.HDFSS	Las bandas 17,3-17,7 GHz (en las Regiones 1 y 3), 19,7-20,2 GHz, 39,5-40,5 GHz, 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz están disponibles para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Las bandas 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz y 29,4525-30 GHz están disponibles para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio).

Motivos:	Consecuencia de la propuesta citada arriba EUR/13A25/1 y de las propuestas EUR/13A25/4 a EUR/13A25/10. Dejar estas bandas de frecuencias disponibles para el HDFSS no tiene la intención de impedir la utilización de estas bandas por los otros servicios a los cuales estas bandas son atribuidas ni por las otras aplicaciones del servicio fijo por satélite.

MOD	EUR/13A25/3

5.484A	La utilización de las bandas 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz (espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 13,75-14,5 GHz (Tierra-espacio), 17,317,8 GHz (espacioTierra) en las Regiones 1 y 3, 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,5-28,6 GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente.     (CMR-03)

MOD	EUR/13A25/4

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL | 17,7-17,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.518 5.515 5.517 | 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |
|  | 17,8-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |  |
| 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.520 MÓVIL 5.519 5.521 |  |  |
| 18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A MÓVIL |  |  |

Motivos:	La modificación propuesta se refiere solamente a la modificación del número 5.484A que es un cambio resultante de la propuesta EUR/13A25/1. En la banda 17,7-19,7 GHz, los servicios terrenales ya se han desarrollado mucho en numerosas regiones del mundo. En consecuencia, Europa se opone a dejar estas bandas disponibles para el HDFSS.

NOC	EUR/13A25/5

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) | 18,6-18,8 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.522B MÓVIL salvo móvil aeronáutico Investigación espacial (pasivo) |
| 5.522A 5.522C | 5.522A | 5.522A |
| 18,8-19,3 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.523A MÓVIL |  |  |
| 19,3-19,7 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MÓVIL |  |  |

Motivos:	En la banda 17,7-19,7 GHz, los servicios terrenales ya se han desarrollado mucho en numerosas regiones del mundo. En consecuencia, Europa se opone a dejar estas bandas disponibles para el HDFSS.

MOD	EUR/13A25/6

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 5.524 | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 | 5.524 |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |

Motivos:	Los servicios terrenales no utilizan estas bandas. En consecuencia, se impondrían dificultades muy limitadas a una despliegue ubicuo de las estaciones terrenas del HDFSS.

MOD	EUR/13A25/7

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 27,5-28,5 FIJO 5.537A FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL 5.538 5.540 |  |  |
| 28,5-29,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,1-29,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.HDFSS MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.540 |  |  |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

Motivos:	Las bandas 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz y 29,4525-29,5 GHz se comparten con servicios terrenales en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Sin embargo, Europa ya tomó la decisión de dar la prioridad al SFS en estas bandas. Los servicios terrenales no utilizan la banda 29,5-30 GHz. Por consiguiente, se impondrían dificultades muy limitadas a un despliegue ubicuo de las estaciones terrenas del HDFSS en esta banda.

MOD	EUR/13A25/8

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |  |

Motivos:	Los servicios terrenales no utilizan la banda 29,5-30 GHz. Por consiguiente, se impondrían dificultades muy limitadas a una despliegue ubicuo de las estaciones terrenas del HDFSS en esta banda.

MOD	EUR/13A25/9

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA ADD 5.HDFSS MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 |  |  |

MOD	EUR/13A25/10

40-40,5 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40-40,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 5.HDFSS MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |

Motivos:	La banda 39,5-40,5 GHz se comparte con servicios terrenales en el Reglamento de Radiocomunicaciones. No obstante, su utilización actualmente es muy limitada y en consecuencia, Europa propone que esta banda sea dejada disponible para el HDFSS.

MOD	EUR/13A25/11

5.547	Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véanse las Resoluciones 75 (CMR-2000) y 79 (CMR-2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas.---     (CMR-03)

Motivos:	Puesto que las bandas mencionadas en la última frase del número 5.547 (a saber, la banda 40,5-42 GHz) no son todas propuestas a ser dejadas disponibles para el HDFSS y teniendo en cuenta también la propuesta europea (EUR/13A25/10) de supresión de la Resolución 84 en el punto 1.32 del orden del día, resulta la necesidad de modificar el número 5.547 como propuesto.

MOD	EUR/13A25/12

34,2-40 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37-37,5 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) MOD 5.547 |  |  |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 |  |  |

Motivos:	Modificación que resulta de la propuesta EUR/13A25/11.

MOD	EUR/13A25/13

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 5.551F 5.551G |  |  |

Motivos:	La banda 40,5-42,5 GHz se comparte con los servicios terrenales. Fue dejada disponible para la utilización por el HDFS por la CMR-2000 y muchos países planean esta utilización. Por consiguiente, no se propone ninguna modificación para esta banda, como reflejado en la modificación del número 5.547.

MOD	EUR/13A25/14

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 47,2-47,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A |  |  |

MOD	EUR/13A25/15

47,5-47,9 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.FSS ADD 5.HDFSS MÓVIL

MOD	EUR/13A25/16

47,9-48,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.552A

MOD	EUR/13A25/17

48,2-48,54 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.FSS ADD 5.RAS ADD 5.HDFSS MÓVIL

MOD	EUR/13A25/18

48,54-49,44 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.149 5.340 5.555

MOD	EUR/13A25/19

49,44-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 (espacio-Tierra) ADD 5.FSS ADD 5.RAS ADD 5.HDFSS MÓVIL

Motivos:	A causa de las dificultades encontradas para dejar disponible a nivel mundial el espectro conveniente para el HDFSS en la gama de frecuencia 37,5-42,5 GHz, esta propuesta de atribución permitiría el desarrollo del HDFSS en la banda 47,2-50,2 GHz aumentando la cantidad de espectro para el HDFSS en el sentido descendente. Los estudios de compartición realizados en el UIT-R concluyeron que los límites convenientes de densidad de flujo de potencia (véase EUR/13A25/22) garantizan el funcionamiento del SFS (espacio-Tierra) protegiendo a los servicios terrenales.

ADD	EUR/13A25/20

5.FSS	La utilización de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los satélites geoestacionarios.

Motivos:	Los estudios realizados para proponer la atribución al SFS (espacio-Tierra) en estas bandas se limitaron a los satélites geoestacionarios.

ADD	EUR/13A25/21

5.RAS	En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funciona en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder –151,8 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz en la ubicación de cualquier estación de radioastronomía.

Motivos:	Resulta de las propuestas anteriores EUR/13A25/2, EUR/13A25/17 y EUR/13A25/19 y de los estudios realizados en el UIT-R.

ARTÍCULO 21

MOD	EUR/13A25/22

CUADRO  21-4 (Fin)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz, 49,44-502 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –115 | 115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |

Motivos:	Resulta de las propuestas anteriores EUR/13A25/15, EUR/13A25/17 y EUR/13A25/19 y de los estudios realizados en el UIT-R.

MOD	EUR/13A25/23

ARTÍCULO 22

CUADRO  22-1B     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,3-17,8 GHz en las Regiones 1 y 3; 17,8-18,6 en todas las Regiones | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

Motivos:	Estas modificaciones tienen por objeto cuantificar el número 22.2. Además, en lo que se refiere al Cuadro 22-3, la modificación propuesta tiene también por objetivo proteger los enlaces de conexión que funcionan de conformidad con los Planes del Apéndice 30A (véase elnúmero 22.5F.2). La extensión de los límites a la banda 17,7-17,8 GHz en las Regiones 1 y 3 tienen por objetivo conservar la coherencia para el conjunto de la banda 17,3-18,6 GHz. Con la nueva atribución al SFS (espacio-Tierra), la situación reglamentaria aplicándose al SFS (espacio-Tierra) y al SRS sería idéntica en toda la banda 17,3-18,6 GHz no habría entonces ninguna justificación para que no hubiera límite en la banda 17,7-17,8 GHz.

MOD	EUR/13A25/24

CUADRO  22-3     (CMR-03)

Límites de la dfpeis radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencia18

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpeis (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpeis no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Anchura de haz de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| 17,3-17,8 (en las Regiones 1 y 3); 17,8-18,4 (en todas las Regiones) | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |

Motivos:	Estas modificaciones tienen por objeto cuantificar el número 22.2. Además, en lo que se refiere al Cuadro 22-3, la modificación propuesta tiene también por objetivo proteger los enlaces de conexión que funcionan de conformidad con los Planes del Apéndice 30A (véase número 22.5F.2). La extensión de los límites a la banda 17,7-17,8 GHz en las Regiones 1 y 3 tienen por objetivo conservar la coherencia para el conjunto de la banda 17,3-18,6 GHz. Con la nueva atribución al SFS (espacio-Tierra), la situación reglamentaria aplicándose al SFS (espacio-Tierra) y al SRS sería idéntica en toda la banda 17,3-18,6 GHz: no habría entonces ninguna justificación para que no hubiera límite en la banda 17,7-17,8 GHz.

MOD	EUR/13A25/25

Cuadro  22-4B     (CMR-03)

Límites operacionales para la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias20, 24

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no se puede exceder | Anchura de banda de referencia (kHz) | Ganancia de la antena de la estación terrena receptora del sistema de satélites geoestacionarios (dBi) | Inclinación orbital del satélite geoestacionario (grados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 17,3-17,8 en las Regiones 1 y 3 | –164 –162 | 100 100 | 40 40 |  49  49 |  2,5 > 2,5 y  4,5 |
| 17,3-17,8 en las Regiones 1 y 3 | –150 –148 | 100 100 | 1 000 1 000 |  49  49 |  2,5 > 2,5 y  4,5 |

Motivos:	Estas modificaciones tienen por objeto cuantificar el número 22.2. Además, en lo que se refiere al Cuadro 22-3, la modificación propuesta tiene también por objetivo proteger los enlaces de conexión que funcionan de conformidad con los Planes del Apéndice 30A (véase número 22.5F.2). La extensión de los límites a la banda 17,7-17,8 GHz en las Regiones 1 y 3 tienen por objetivo conservar la coherencia para el conjunto de la banda 17,3-18,6 GHz. Con la nueva atribución al SFS (espacio-Tierra), la situación reglamentaria aplicándose al SFS (espacio-Tierra) y al SRS sería idéntica en toda la banda 17,3-18,6 GHz: no habría entonces ninguna justificación para que no hubiera límite en la banda 17,7-17,8 GHz.

APÉNDICE 30A  (CMR-2000)

MOD	EUR/13A25/26

ARTÍCULO  7    (CMR-03)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3 en la banda 17,3-18,1 GHz
y en la Región 2 en la banda 17,7-18,1 GHz a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia
a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por
satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 o
en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2

Sección I – Coordinación de las estaciones espaciales o terrenas transmisoras
del servicio fijo por satélite o estaciones espaciales transmisoras
del servicio de radiodifusión por satélite con asignaciones a los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite

MOD	EUR/13A25/27

7.1	Las disposiciones del número 9.714 y las disposiciones conexas de los Artículos 9 y 11 se aplican a las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite en las Regiones 1 y 3 en la banda 13-18,1 GHz y en la Región 2 en la banda 17,7-18,1 GHz, a las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a las estaciones espaciales transmisoras del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz.

Sección II  –  Coordinación con las asignaciones que se conforman al Plan
Regional para los enlaces de conexión correspondiente del Apéndice 30A

MOD	EUR/13A25/28

7.3	Las administraciones que proyecten poner en servicio asignaciones a estaciones terrenas receptoras en todas las Regiones en la banda 17, 3-18,1 GHz del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en la banda 17,3-17,8 GHz en el servicio de radiodifusión por satélite, deberán evaluar el nivel de interferencia, estimado sobre la base de los contornos de coordinación calculados de acuerdo con el Apéndice 7, que podría causar una estación terrena de enlace de conexión situada dentro del territorio de otra administración e incluida en la zona de servicio de una asignación a una

estación espacial de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite conforme al Plan Regional para los enlaces de conexión correspondiente. Si la administración que planifica las estaciones terrenas de recepción concluye que dicha estación terrena de enlace de conexión puede causar interferencia, podrá solicitar a las administraciones responsables de las estaciones terrenas de enlace de conexión que indiquen las coordenadas geográficas, las características de la antena y el ángulo de elevación del horizonte en torno a sus estaciones terrenas de enlace de conexión existentes o planificadas.

Motivos:	Las disposiciones actualmente aplicables a la banda 17,7-18,1 GHz al SRS y al SFS (espacio-Tierra) deben extenderse a la banda 17,3-17,7 GHz que se propone atribuir al SFS (espacio-Tierra).

Modificaciones consecutivas a las propuestas anteriores

Si la atribución de la banda 17,3-17,7 GHz al SFS (espacio-Tierra) es decidida por la CMR-03, las modificaciones resultantes siguientes deberían ser consideradas:

APÉNDICE 5 (CMR-2000)

MOD	EUR/13A25/29

cuadro  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG (continuación) |  | 3) 17,3-20,2 GHz y 27,5-30 GHz 4) Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2) y 3), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2) y 3) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos del SFS o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión | i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de  8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS El valor de T/T excede de 6% | Apéndice 8 | motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 |

cuadro  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7A Estación terrena OSG/ sistema no OSG | Estación terrena específica en una red de satélites OSG del SFS con respecto a un sistema de satélites no OSG del SFS | 10,7-11,7 GHz (espacio-Tierra) 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1 17,3-17,8 GHz (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3, 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra) y 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) | i) las bandas de frecuencias se superponen; y ii) la red de satélites OSG tiene estaciones terrenas receptoras específicas y satisface las siguientes condiciones: a) una ganancia isótropa máxima de la antena de estación terrena superior o igual a 64 dBi en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz o 68 dBi en las bandas de frecuencias 17,3-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz; b) una G/T de un valor de 44 dB/K o superior; c) una anchura de banda de la emisión de la estación espacial de 250 MHz o superior en la banda de frecuencias por debajo de 12,75 GHz u 800 MHz o superior en las bandas de frecuencias por encima de 17,3 GHz; y | i) comprobar utilizando las frecuencias asignadas y las correspondientes anchuras de banda; ii) se utiliza la máxima ganancia de antena (G), la temperatura de ruido total más baja del sistema receptor (T), y la anchura de banda de la emisión de la estación terrena receptora de que se trate, recurriendo a los datos del Apéndice 4; y | Los umbrales/condiciones para la coordinación no se aplican a las estaciones terrenas receptoras típicas que funcionan con redes de satélites OSG |

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7A Estación terrena OSG/ sistema no OSG (continuación) |  |  | iii) la densidad de flujo de potencia equivalente, dfpe, procedente del sistema de satélite no OSG excede de: a) en las bandas de frecuencias 10,7-12,75 GHz: –174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o –202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km; b) en las bandas de frecuencias 17,3-18,6 GHz o 19,7-20,2 GHz: –157 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o –185 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km | iii) se utiliza la dfpe radiada por el sistema de satélite no OSG del SFS en la estación terrena que emplea la antena de gran tamaño cuando esta antena está apuntada hacia el satélite OSG deseado |  |

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7B Sistema no OSG/ estación terrena OSG | Un sistema de satélites no OSG del SFS con respecto a una estación terrena específica en una red de satélites OSG del SFS | 10,7-11,7 GHz (espacio-Tierra) 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1 17,3-17,8 GHz (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra) y 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) | i) las bandas de frecuencias se superponen, y ii) la red de satélite OSG tiene estaciones terrenas receptoras específicas y satisface las siguientes condiciones: a) una ganancia isótropa máxima de la antena de estación terrena superior o igual a 64 dBi en la banda de frecuencias 10,7-12,75 GHz o 68 dBi en las bandas de frecuencias 17,3-18,6 GHz y 19,7-20,2 GHz; b) una G/T de un valor de 44 dB/K o superior; c) una anchura de banda de la emisión de la estación espacial de 250 MHz o superior en la banda de frecuencias por debajo de 12,75 GHz o de 800 MHz o superior en las bandas de frecuencias por encima de 17,3 GHz; y | i) comprobar utilizando las frecuencias asignadas y las correspondientes anchuras de banda; ii) se utiliza la máxima ganancia de antena (G), la temperatura de ruido total más baja del sistema receptor (T), y la anchura de banda de la emisión de la estación terrena receptora de que se trate, recurriendo a los datos del Apéndice 4; | El umbral/condición para la coordinación no se aplica a las estaciones terrenas receptoras típicas que funcionan con redes de satélites OSG |

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7B Sistema no OSG/ estación terrena OSG (continuación) |  |  | iii) la dfpe procedente del sistema de satélite no OSG excede de: a) en las bandas de frecuencias 10,7-12,75 GHz: –174,5 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o –202 dB(W/(m2 · 40 kHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km; b) en las bandas de frecuencias 17,3-18,6 GHz o 19,7-20,2 GHz: –157 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélites no OSG con todos los satélites que funcionan sólo a una altitud de 2 500 km o por debajo de la misma, o –185 dB(W/(m2 · MHz)) durante cualquier porcentaje de tiempo para sistemas de satélite no OSG con todos los satélites que funcionan a una altitud superior a 2 500 km | iii) se utiliza la dfpe radiada por el sistema de satélite no OSG del SFS en la estación terrena que emplea la antena de gran tamaño cuando esta antena está apuntada hacia el satélite OSG deseado |  |

Motivos:	Para cubrir el caso de la coordinación de dos redes OSG (con la excepción del caso de las estaciones terrenas que funcionan en sentido opuesto de la transmisión), se propone modificar el Cuadro 5-1 del Apéndice 5 como anteriormente (NOTA – El caso de la coordinación de dos redes OSG entre las cuales, una al menos es del SFS limitado a los enlaces de conexión del SRS, está cubierto por las propuestas de modificaciones del Artículo 7 del Apéndice 30A; véase EUR/13A25/26 a EUR/13A25/28).

APÉNDICE 30A  (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces
de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

MOD	EUR/13A25/30

4.1.1	Una administración que proponga incluir una asignación nueva o modificada en las Listas para los enlaces de conexión solicitará el acuerdo de las administraciones cuyos servicios se considera que quedarán afectados, esto es las administracionesMOD 4:

_______________

4	El acuerdo con las administraciones que tienen una asignación de frecuencia a una estación terrenal en las bandas 14,5-14,8 GHz o 17,7-18,1 GHz, o una asignación de frecuencia a una estación terrena al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 17, 3-18,1 GHz o una asignación de frecuencia al servicio de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-17,8 GHz se buscará respectivamente con arreglo a los números 9.17, 9.17A o 9.19.

## 4.2	Disposiciones aplicables a la Región 2

MOD	EUR/13A25/31

4.2.2	Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan solicitará el acuerdo de todas las administraciones MOD 8, 9:

_______________

8	Se solicitará el acuerdo de las administraciones que tienen asignaciones de frecuencias en la banda 17,7-17,8 GHz a estaciones terrenales o en la banda 17,7-17,8 GHz a estaciones terrenales o estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), con arreglo a los números 9.17 ó 9.17A, respectivamente.

Motivos:	Los estudios demostraron que la extensión a la banda 17,3-17,7 GHz de las disposiciones aplicables a la banda 17,7-18,1 GHz conduciría a una situación reglamentaria satisfactoria en lo que se refiere a la compartición entre el SFS (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3 y los enlaces de conexión del SRS.

______________