MOD	EUR/13A25/23

ARTÍCULO 22

CUADRO  22-1B     (CMR-03)

Límites de la dfpe radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias3, 6, 8

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,3-17,8 GHz en las Regiones 1 y 3; 17,8-18,6 en todas las Regiones | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

Motivos:	Estas modificaciones tienen por objeto cuantificar el número 22.2. Además, en lo que se refiere al Cuadro 22-3, la modificación propuesta tiene también por objetivo proteger los enlaces de conexión que funcionan de conformidad con los Planes del Apéndice 30A (véase elnúmero 22.5F.2). La extensión de los límites a la banda 17,7-17,8 GHz en las Regiones 1 y 3 tienen por objetivo conservar la coherencia para el conjunto de la banda 17,3-18,6 GHz. Con la nueva atribución al SFS (espacio-Tierra), la situación reglamentaria aplicándose al SFS (espacio-Tierra) y al SRS sería idéntica en toda la banda 17,3-18,6 GHz no habría entonces ninguna justificación para que no hubiera límite en la banda 17,7-17,8 GHz.