MOD	EUR/13A25/24

TABLEAU  22-3     (CMR-03)

Limites de epfdis rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences18

| Bande de fréquences (GHz) | epfdis (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfdis ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |  |
| 17,3-17,8 (en Régions 1 et 3); 17,8-18,4 (dans toutes les Régions) | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |

Motifs:	Ces modifications ont pour but de quantifier le numéro 22.2. En outre, en ce qui concerne le Tableau 22-3, la modification proposée a aussi pour objectif de protéger les liaisons de connexion fonctionnant en conformité avec les Plans de l'Appendice 30A (voir le numéro 22.5F.2). L'extension des limites à la bande 17,7-17,8 GHz dans les Régions 1 et 3 a pour objectif de conserver la cohérence pour l'ensemble de la bande 17,3-18,6 GHz. Avec la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre), la situation réglementaire s'appliquant au SFS (espace vers Terre) et au SRS serait identique dans toute la bande 17,3-18,6 GHz: il n'y aurait alors aucune justification pour qu'il n'y ait pas de limite uniquement dans la bande 17,7-17,8 GHz.