MOD	EUR/13A25/24

CUADRO  22-3     (CMR-03)

Límites de la dfpeis radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencia18

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpeis (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpeis no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Anchura de haz de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| 17,3-17,8 (en las Regiones 1 y 3); 17,8-18,4 (en todas las Regiones) | –160 | 100 | 40 | 4° Recomendación UIT-R S.672-4, Ls  –20 |

Motivos:	Estas modificaciones tienen por objeto cuantificar el número 22.2. Además, en lo que se refiere al Cuadro 22-3, la modificación propuesta tiene también por objetivo proteger los enlaces de conexión que funcionan de conformidad con los Planes del Apéndice 30A (véase número 22.5F.2). La extensión de los límites a la banda 17,7-17,8 GHz en las Regiones 1 y 3 tienen por objetivo conservar la coherencia para el conjunto de la banda 17,3-18,6 GHz. Con la nueva atribución al SFS (espacio-Tierra), la situación reglamentaria aplicándose al SFS (espacio-Tierra) y al SRS sería idéntica en toda la banda 17,3-18,6 GHz: no habría entonces ninguna justificación para que no hubiera límite en la banda 17,7-17,8 GHz.