MOD	EUR/13A27/36

ANNEXE  7     (CMR-03)

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

A	En appliquant la procédure décrite à l'Article 4 aux projets de modifications du Plan  de la Région 2 ou aux projets d'assignations nouvelles ou modifiées figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3, les administrations doivent respecter les critères énoncés ci-après:

1)	aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région 1 en utilisant une fréquence de la bande 11,7-12,2 GHz, ne doit occuper une position nominale sur l'orbite plus occidentale que 37,2 W ou plus orientale que 146 E;

2)	aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région 2 qui nécessite une position sur l'orbite différente de celle contenue dans le Plan pour la Région 2 ne doit occuper une position nominale sur l'orbite:

a)	plus orientale que 54 W dans la bande 12,5-12,7 GHz; ou

b)	plus orientale que 44 W dans la bande 12,2-12,5 GHz; ou

c)	plus occidentale que 175,2° W dans la bande 12,2-12,7 GHz.

Cependant, seront autorisées les modifications nécessaires pour résoudre les incompatibilités éventuelles lors de l'incorporation du Plan pour les liaisons de connexion des Régions 1 et 3 dans le Règlement des radiocommunications;

3)	les restrictions suivantes relatives à la position orbitale et à la p.i.r.e. visent à préserver l'accès à l'orbite des satellites géostationnaires par le service fixe par satellite en Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz. Dans l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires compris entre 37,2° W et 10° E, la position orbitale associée à tout projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste des utilisations additionnelles pour les Régions 1 et 3 doit se trouver dans l'une des parties de l'arc orbital indiquées au Tableau 1. La p.i.r.e. de ces assignations ne doit pas dépasser 56 dBW sauf aux positions indiquées au Tableau 2.

TABLEAU  1

Parties utilisables de l'arc orbital entre 37,2° W et 10° E pour des assignations nouvelles 
ou modifiées du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3

| Position orbitale | 37,2° W à 36° W | 33,5°W à 32,5°W | 30° W à 29° W | 26° W à 24° W | 20° W à 18° W | 14° W à 12° W | 8° W à 6° W | 4° W 1 | 2° W à 0° | 4° E à 6° E |  | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Les projets d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste qui correspondent à cette position orbitale ne doivent pas dépasser la limitede puissance surfacique –138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un point quelconque de la Région 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Positions nominales dans l'arc orbital entre 37,2° W et 10° E auxquelles la p.i.r.e.
peut dépasser la limite de 56 dBW

| Position orbitale | 37° W  0,2° | 33,5° W | 30° W | 25° W  0,2° | 19° W  0,2° | 13° W  0,2° | 7° W  0,2° | 4° W 1 | 1° W  0,2° | 5° E  0,2° | 9° E 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Les projets d'assignation nouvelle ou modifiée figurant dans la Liste qui correspondent à cette position orbitale ne doivent pas dépasser la limite de puissance surfacique –138 dB(W/(m2  27 MHz)) en un point quelconque de la Région 2.

B	Le Plan de la Région 2 est fondé sur le groupement des stations spatiales à des positions nominales sur l'orbite de  0,2 à partir du centre du groupe de satellites. Les administrations peuvent situer ceux des satellites qui font partie d'un groupe à n'importe quelle position sur l'orbite à l'intérieur de ce groupe, à condition qu'elles obtiennent l'accord des administrations ayant des assignations à des stations spatiales dans le même groupe (voir le § 4.13.1 de l'Annexe 3 à l'Appendice 30A).

Motifs:	Le texte actuel de l'Annexe 7 de l'Appendice 30 doit être aligné avec d'autres dispositions figurant dans ce même Appendice, en particulier pour ce qui est des références nécessaires à la Liste pour les Régions 1 et 3.