ADD	EUR/13A27/44

_______________

9bis 	Se aplican las disposiciones de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

Motivos:	El plazo de tiempo máximo para coordinar por el Artículo 4 de los Apéndices 30 ó 30A es de ocho años contados a partir de la fecha en que la Oficina reciba la información completa del Apéndice 4. Sin embargo, se prorroga este periodo, según indica la Resolución 533 (Rev.CMR-2000), si la información se recibe antes del 3 de junio de 2000. Una referencia a esta Resolución se añadió en la CMR-2000 para las Regiones 1 y 3  en una nota al pie de página al § 4.1.3 de dicho Artículo. Sin embargo, no se agregó una nota al pie de página similar para los casos relacionados con la Región 2 en el § 4.2.6 de dicho Artículo.

ARTÍCULO  7     (CMR-2000)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1, 2 y 3 en la banda 17,7-18,1 GHz
a estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2 en la banda 17,8-18,1 GHz y a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz, cuando intervienen asignaciones de frecuencia a enlaces de conexión para estaciones de radiodifusión por satélite en la banda 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 o
en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2