MOD	EUR/13A27/1

ARTÍCULO  6     (CMR-2000)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales o
a estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) que 
afectan a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión por 
satélite en las bandas de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 3), 
11,7-12,5 GHz (en la Región 1) y 12,2-12,7 GHz (en la Región 2)10

6.1	Las disposiciones del número 9.19 y las disposiciones conexas contenidas en los Artículos 9 y 11 se aplican en relación con las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión por satélite en las bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3:

a)	a las estaciones transmisoras terrenales en la banda de frecuencias 11,7-12,7 GHz en todas las Regiones;

b)	a las estaciones transmisoras terrenas del servicio fijo por satélite en la banda 12,5-12,7 GHz (en la Región 1).

6.2	Al aplicar los procedimientos mencionados en el § 6.1, las disposiciones del Apéndice 5 se sustituyen por las siguientes:

6.2.1	Estos procedimientos deben aplicarse a las administraciones cuyo territorio está en la zona de servicio asociada con:

a)	asignaciones conformes al Plan Regional correspondiente del Apéndice 30;

b)	asignaciones incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3;

c)	asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, a partir de la fecha de recepción de la información completa del Apéndice 4 con arreglo a los § 4.1 ó 4.2.

6.2.2	Los criterios que han de aplicarse figuran en el Apéndice 7.

Motivos:	Sustituir el Anexo 3 al Apéndice 30 por el Apéndice 7 con parámetros apropiados del SRS que han de incluirse en el Cuadro 8 del Anexo 7 a este Apéndice.

ANEXO  1     (CMR-2000)

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración resulta afectado por una propuesta de modificación
del Plan de la Región 2 o por una propuesta de asignación nueva o
modificada en la Lista de las Regiones 1 y 3 o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración
de conformidad con el presente Apéndice14

(Véase el Artículo 4)

1	0	Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos prescritos para las estaciones terrenales de los Artículos 9 y 11.

1	4 	Los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el presente Anexo, salvo en el § 2, corresponden a los que se obtendrían suponiendo una propagación en el espacio libre.

El límite que se indica en el § 2 del presente Anexo corresponde al margen de protección global equivalente calculado según el § 2.2.4 del Anexo 5.