MOD	EUR/13A27/14

# 1	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations spatiales d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite et une station spatiale de réception figurant dans le Plan ou la Liste des liaisons de connexion ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste dans les bandes de fréquences 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et dans le Plan des liaisons de connexion ou un projet de modification du Plan dans la bande de fréquences 17,3-17,8 GHz (Région 2)

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste, ou dans le Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou un projet de modification du Plan, est nécessaire lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration cause une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur seuil de Ts/Ts correspondant à 6%. Ts/Ts est calculé conformément au Cas II de la méthode présentée dans l'Appendice 8.