MOD	EUR/13A27/21

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 11,7-12,5 FIXE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,7-12,1 FIXE 5.486 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A Mobile sauf mobile aéronautique 5.485 5.488 | 11,7-12,2 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE |
|  | 12,1-12,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A |  |
|  | 5.485 5.488 5.489 | 5.487 5.487A 5.492 |
|  | 12,2-12,7 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE | 12,2-12,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 5.487 5.487A 5.492 |  | 5.484A 5.487 |
| 12,5-12,75 | 5.487A 5.488 5.490 5.492 | 12,5-12,75 |
| FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.494 5.495 5.496 | 12,7-12,75 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE sauf mobile aéronautique | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.493 |

Motifs:	Le numéro 5.491 peut être reflété dans le tableau de l'Article 5, sous la forme d'une attribution à titre primaire au SFS (espace vers Terre) en Ré