MOD	EUR/13A27/4

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration  est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter la puissance surfacique, sur  une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour 'effet d'augmenter la puissance surfacique, sur une partie quelconque de  la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

'''''''''

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si le projet de modification du Plan de la Région 2, a pour conséquence que la puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 est inférieure à:

–186,5    		dB(W/(m2  40 kHz)) 	pour 0° 	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 0,054° 	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ² 	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 2,0° 	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ 	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 3,59° 	 θ < 10,57°

–131,9 			dB(W/(m2  40 kHz))	pour 10,57° 	 θ

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position est-ouest des stations respectives.

Motifs:	L'Europe considère que le diamètre d'antenne minimal à protéger devrait être 60 cm, afin d'assurer une utilisation plus efficace des ressources orbite/spectre et de faciliter l'accès à ces ressources par les utilisateurs futurs. Il est donc proposé d'adopter le gabarit de puissance surfacique donné dans la section 3.2.2.3 a) du Rapport de la RPC. Etant donné que le SFS utilise également les transmissions à bande étroite, la puissance surfacique est exprimée en dB(W/m²/40 kHz).

'-'