ADD	EUR/13A27/9

Parte B – Hipótesis usadas para calcular los criterios de
compartición adoptados por la CMR-03

El establecimiento de nuevos criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se ha basado en las siguientes hipótesis.

# 1	Diagramas de antena de referencia

1.1	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite con diámetros comprendidos entre 60 cm y 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R BO.1213.

1.2	Para las antenas de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con diámetros superiores a 240 cm, la ganancia de los lóbulos laterales vendrá dada por la Recomendación UIT-R S.580-5, con envolvente de lóbulo lateral de 29 – 25 logθ, complementada en el lóbulo principal por el Anexo 3 al Apéndice 8, que es equivalente al § 3 del Anexo 3 al Apéndice 7 (CMR-2000).

# 2	Tamaños de antena y temperaturas de ruido total

En el siguiente cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (K) | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (K) | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia geoestacionaria, aislamiento de polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia).

# 3	Criterios de protección

Las máscaras de dfp desarrolladas en los puntos 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en el Anexo 4 al Apéndice 30 para proteger el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite se han determinado especificando un valor del 6% para el incremento de ruido relativo admisible (T/T) en la gama de antenas de estación terrena que aparece en el cuadro anterior.

La dfp interferente admisible se calculó mediante la siguiente expresión:

DFPtodas(θ) = 10 log(T/T) + 10 log(kT brf)  + Gm – Ga(φ)

siendo:

DFPtodas(θ):	nivel admisible de la dfp interferente para una separación orbital de θº

T/T:	incremento relativo admisible en el ruido del enlace del receptor = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38  10–23 J/K)

T:	temperatura de ruido total del enlace (véase el cuadro en la sección 2 supra)

brf:	anchura de banda de referencia (27 MHz en las Regiones 1 y 3; 24 MHz en la Región 2)

Gm:	ganancia para una apertura efectiva de 1 m2

Ga(φ):	ganancia para la antena de recepción para un ángulo topocéntrico de φ grados (φ = 1,1 θ).

# 4	Densidad de flujo de potencia para proteger el SFS y el SRS con diámetros de antena específicos

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el SFS y el SRS con las características señaladas en el § 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el § 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en (dB(W/(m2 · 27 MHz))) correspondiente a diferentes diámetros de antena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación orbital entre la estación espacial deseada y la interferente (cm) | 60 | 80 | 120 | 240 | 500 | 800 | 1 100 |
| 0° | 136,7 | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital  entre la estación espacial deseada y la interferente, la dfp aplicable debería ser menor que el valor correspondiente a la separación orbital 0° mediante la adición de la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Al revisar las máscaras contenidas en las Secciones 1, 3 y 6 del Anexo 1 y en Anexo 4 al Apéndice 30, el UIT-R se basó en hipótesis de diagramas de antena, de características de transmisión (tamaños de antena y temperaturas de ruido asociadas) y de criterios de protección que deberían explicarse en esta sección.

APÉNDICE 30A (CMR-2000)