MOD	EUR/13A30/35

ANNEXe  2

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| NOC |  | A.1 | Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1 |  |
| MOD | A.1.d | A.1.a | Identité du réseau à satellite, y compris, au titre de l'Appendice 30B, pour un réseau ne relevant pas du Plan d'allotissement. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | A.1.a |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [50] |  |  |  |  |
| MOD | A.1.d | A.1.c | Pays et identification du faisceau. |  |  |  |  |  |  | X [51] | X | X | A.1.c |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.1.e | Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e |  |
| NOC |  | A.1.e.1 | le type de station terrienne (spécifique ou type); |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.1 |  |
| MOD |  | A.1.e.2 -[] | le nom par lequel la station est désignée; à communiquer si le nom de la localité n'est pas fourni; |  |  |  |  |  | + [2] |  |  |  | A.1.e.2 -[] | + [2] |
| MOD |  | A.1.e.2 -[] | la localité dans laquelle la station est située (c'est-à-dire le nom du site); à communiquer si le nom de la station n'est pas fourni; |  |  |  |  |  | + [3] |  |  |  | A.1.e.2 -[] | + [3] |
| MOD |  | A.1.e.3 | pour une station terrienne spécifique ou une station de radioastronomie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.e.3 |  |
| MOD | A.1.e.4 | A.1.e.3 -[] | le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences; |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3 -[] | X |
| MOD | A.1.e.4 | A.1.e.3 -[] | les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne d'émission ou de réception constituant la station terrienne ou la station de radioastronomie (longitude et latitude en degrés et minutes). Pour une station terrienne spécifique, les secondes (avec une précision du dixième de minute)s ne seront indiquées dans le cas où la zone de coordination de la station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration); |  |  |  |  |  | X |  |  |  | A.1.e.3 -[] | X |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.1.f-[] | Symbole de pays de l'administration notificatrice. | X | X | X | X | X | X[59] | X | X | X | A.1.f-[]] | X |
| MOD |  | A.1.f-[] | Dans le cas d'un groupe d'administration fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellite, les symboles de pays de chacune des administrations du groupe. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | A.1.f-[] |  |
| ADD |  | [A.1.f-] | Dans le cas d'une fiche de notification fournie au nom d'une organisation intergouvernementale de satellite, le symbole de cette organisation [4] | X | X | X | X | X |  | X | X |  | [A.1.f-] |  |
| NOC |  | A.2 | Date de mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2 |  |
| MOD |  | A.2.a | Date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas) de l'assignation (nouvelle ou modifiée). La date de mise en service est la date à laquelle l'assignation de fréquence d'un réseau à satellite géostationnaire est mise en service régulier* pour assurer le service de radiocommunication ayant fait l'objet d'une publication, les paramètres techniques étant conformes aux caractéristiques techniques notifiées au Bureau. Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au § A.1 a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas). * Dans l'attente d'études complémentaires de l'UIT-R sur l'applicabilité de l'expression «service régulier» aux réseaux à satellite non géostationnaire, l'application de cette expression est limitée aux réseaux à satellite géostationnaires. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A.2.a |  |
| NOC |  | A.2.b | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire (OSG), la durée de validité des assignations de fréquence (voir la Résolution 4 (Rév.Orb-88)). | X |  |  | X |  |  |  |  |  | A.2.b |  |
| NOC |  | A.2.c | La date (effective ou prévue, selon le cas) à laquelle les observations (réception) commencent sur la bande de fréquences ou à laquelle est modifiée l'une quelconque des caractéristiques fondamentales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2.c | X |
| NOC |  | A.3 | Administration ou entité exploitante |  |  | X | X | X | X | X | X |  | A.3 | X |
| MOD |  | A.3-[] | Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante si elle a le contrôle opérationnel de la station spatiale, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  | X | X | X | X | X | X | X [5] | A.3-[] | X |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.3-[] | Symboles de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir l'Article 15). Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. | X [6] | X [6] | X | X | X | X | X | X | X [5] | A.3-[] | X |
| NOC |  | A.4 | Renseignements relatifs à l'orbite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4 |  |
| NOC |  | A.4.a | Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a |  |
| NOC |  | A.4.a.1 | la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires; | X |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.1 |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | la tolérance de longitude vers l'est prévue. |  |  |  | X |  |  | X | X | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | la tolérance de longitude vers l'ouest prévue. |  |  |  | X |  |  | X | X | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.2 -[] | l'excursion d'inclinaison prévue. |  |  |  | X |  |  | 0 [8] | 0 [8] | X [7] | A.4.a.2 -[] |  |
| NOC |  | A.4.a | Dans le cas où il est prévu qu'un satellite géostationnaire communique avec une station terrienne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.a |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.4.a.4 -[] | la limite à l'est de l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées); à fournir dans le cas de l'Appendice 30B pour des réseaux à satellite qui ne sont pas dérivés d'un allotissement du Plan; |  |  |  | X |  |  |  |  | + [9] | A.4.a.4 -[] |  |
| MOD |  | A.4.a.4 -[] | la limite à l'ouest de l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées); à fournir dans le cas de l'Appendice 30B pour les réseaux à satellite qui ne sont pas dérivés d'un Plan; |  |  |  | X |  |  |  |  | + [9] | A.4.a.4 -[] |  |
| SUP |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b | Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| ADD | A.4.b.5Np | A.4.b-[] | nombre de plans orbitaux; |  | X [14] | X [14] |  | X [15] |  |  |  |  | A.4.b-[] |  |
| ADD |  | A.4.b[N] | Pour chaque plan orbital: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b[N] |  |
| MOD | A.4.b.5ij | A.4.b. [N]1 | l'inclinaison par rapport au plan de référence, qui doit être le plan de l'équateur terrestre (0°  ij < 180°); |  | X [25] | X [25] |  | X |  |  |  |  | A.4.b. [N]1 |  |
| ADD | A.4.b.5Ns | A.4.b [N-] | nombre de satellites dans chaque plan orbital; |  | X [14] | X [14] |  | X [15] |  |  |  |  | A.4.b [N-] |  |
| MOD |  | A.4.b. [N]2 | la période; [18] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b. [N]2 |  |
| MOD |  | A.4.b.[N]3-[] | l'altitude (km) de l'apogée du plan orbital; [18] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.[N] 3-[] |  |
| MOD |  | A.4.b.[N]3-[] | l'altitude (km) du périgée du plan orbital; [18] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | A.4.b.[N] 3-[] |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  | [A.4.b. N-] | Code de corps de référence [12] |  | X | X |  | X |  |  |  |  | [A.4.b. N-] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | A.4.b.5 | De plus, si la ou les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux dispositions du numéro 9.11A, les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les statistiques orbitales des systèmes à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.5 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5j | ascension droite du noeud ascendant pour le j-ème plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir de la direction de l'équinoxe de printemps vers le point où le satellite croise, dans le sens sud vers nord, le plan de l'équateur (0°  j  360°); |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5j |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5i | angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de référence t  0, mesuré à partir du point du noeud ascendant (0°  i  360°); |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5i |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.4.b.5p | argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement, du noeud ascendant vers le périgée (0°  p  360°). |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.5p |  |
| MOD |  | A.4.b.6 | De plus, si les stations fonctionnent dans une bande de fréquences assujettie au numéro 9.11A et si elles sont assujetties au numéro 22.5C, 22.5D ou 22.5F, les éléments de données suivants sont exigés pour caractériser de façon appropriée l'exploitation orbitale des systèmes à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| NOC |  | A.4.b.6.a | pour chaque gamme de latitudes, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.6.a |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | le nombre maximal de satellites non géostationnaires émettant sur des fréquences se chevauchant vers un point donné; et |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | début de la gamme de latitudes associée; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.a -[] | fin de la gamme de latitudes associée; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.a -[] |  |
| NOC |  | A.4.b.6.b | l'altitude minimale de la station spatiale au-dessus de la surface de la Terre à laquelle n'importe quel satellite émettra; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.b |  |
| NOC |  | A.4.b.6.c | un indicateur précisant si la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.c |  |
| NOC |  | A.4.b.6.d | lorsque la station spatiale utilise le maintien en position pour conserver une trajectoire répétitive au sol; le temps en secondes nécessaire pour que la constellation revienne à sa position de départ, c'est-à-dire pour que tous les satellites se trouvent au même emplacement par rapport à la Terre et par rapport à chacun d'eux; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.d |  |
| NOC |  | A.4.b.6.e | un indicateur déterminant si la station spatiale doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du nœud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.e |  |
| MOD |  | A.4.b.6.f | la vitesse de précession exprimée en degrés/jour, mesurée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur, pour une station spatiale qui doit être modélisée avec une vitesse de précession spécifique du nœud ascendant de l'orbite au lieu du terme J2; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.f |  |
| MOD |  | A.4.b.6.g | la longitude du nœud ascendant pour le j-ème plan orbital, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir du méridien de Greenwich vers le point où l'orbite du satellite croise, dans le sens sud-nord, le plan de l'équateur (0  j  360 – Pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la «longitude du nœud ascendant». Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.g |  |
| MOD |  | A.4.b.6.h -[] | l'instant (la date) où le satellite se trouve au point défini par j – Pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la «longitude du nœud ascendant». Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.h -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.h -[] | l'instant où le satellite se trouve au point défini par j – Pour l'évaluation de la puissance surfacique équivalente, il faut utiliser une référence à un point sur la Terre et il est préférable d'utiliser la «longitude du nœud ascendant». Tous les satellites de la constellation doivent utiliser le même temps de référence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.h -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.6.i | la tolérance longitudinale du nœud ascendant. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.6.i |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.4.b.7 | De plus, si les stations sont exploitées dans une bande de fréquences assujettie au numéro 9.11A et sont assujetties aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F, les éléments de données nécessaires pour caractériser correctement la qualité de fonctionnement des systèmes à satellites non géostationnaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7 |  |
| MOD |  | A.4.b.7.a | le nombre maximal de satellites non géostationnaires recevant simultanément sur des fréquences se chevauchant des signaux en provenance des stations terriennes associées dans une cellule donnée; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.a |  |
| MOD |  | A.4.b.7.b | le nombre moyen de stations terriennes associées fonctionnant sur des fréquences se chevauchant par kilomètre carré à l'intérieur d'une cellule; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.b |  |
| MOD |  | A.4.b.7.c | la distance moyenne entre les cellules cofréquence. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.c |  |
| NOC |  | A.4.b.7.d | pour la zone d'exclusion autour de l'orbite des satellites géostationnaires, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.b.7.d |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | le type de zone; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | dans le cas d'une zone d'exclusion déterminée à partir de l'angle topocentrique, la largeur de la zone en degrés. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| MOD |  | A.4.b.7.d -[] | dans le cas d'une zone d'exclusion déterminée à partir de l'angle vu du satellite, la largeur de la zone en degrés. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.4.b.7.d -[] |  |
| MOD |  | A.4.c-[] | Dans le cas d'une station terrienne l'identité de la (des) station(s) spatiale(s) associée(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être établie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.c-[] |  |
| MOD |  | A.4.c-[] | Dans le cas d'une station terrienne, si la communication doit être établie avec un satellite géostationnaire, sa position orbitale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.4.c-[] |  |
| NOC |  | A.5 | Coordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.5 |  |
| MOD |  | A.5 | Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été appliquée avec succès, ainsi que le symbole de pays de toute administration avec laquelle la coordination a été recherchée, mais n'est pas terminée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | A.5 |  |
| ADD |  | [A.5-] | Si la coordination a été recherchée ou terminée, fournir le code de la disposition concernée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | [A.5-] |  |
| NOC |  | A.6 | Accords |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.6 |  |
| MOD |  | A.6 | S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ou de l'administration représentant un groupe d'administrations avec laquelle un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées dans le présent Règlement. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | A.6 |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| ADD |  | [A.6-] | Si un accord a été atteint, fournir le code de la disposition concernée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  | X | X | X [23] | X | X | X | [A.6-] |  |
| MOD |  | A.7 | Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne ou de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7 |  |
| NOC |  | A.7 | Pour une station terrienne spécifique ou une station de radioastronomie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.7 |  |
| MOD |  | A.7.a.1 | angle d'élévation de l'horizon, en degrés, pour chaque azimut autour de la station terrienne; dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X [23] |  | [17] |  | A.7.a.1 |  |
| NOC |  | A.7.a.2 | distance en kilomètres de la station terrienne à l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne; |  |  |  |  |  | O |  |  |  | A.7.a.2 |  |
| MOD | B.6 | A.7.b | l'angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal. Pour une station terrienne, l'angle d'élévation minimal devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  | [17] |  | A.7.b | X |
| ADD* | B.6 | [A.7.b-] | l'angle d'élévation maximal prévu de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal en degrés par rapport au plan horizontal; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A.7.b-] | X |
| MOD | B.6 | A.7.c-[] | l'azimut de départ de la gamme d'angles, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation. Pour une station terrienne, l'azimut de départ devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.7.c-[] | X |
| MOD | B.6 | A.7.c-[] | l'azimut de fin de la gamme d'angles, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre, entre lesquelles l'azimut de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier pendant l'exploitation. Pour une station terrienne, l'azimut de fin devrait tenir dûment compte d'un fonctionnement éventuel sur orbite inclinée de la station spatiale géostationnaire associée. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.7.c-[] | X |
| MOD |  | A.7.d | l'altitude (en mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A; |  |  |  |  |  | X [23] |  | [17] |  | A.7.d |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| MOD |  | A.7.e | l'angle d'élévation minimal de la direction du rayonnement maximal de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal pour chaque azimut autour de la station terrienne qui fonctionne avec des stations spatiales non géostationnaires. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.7.e |  |
| SUP |  |  | [20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.10 | Schémas de zone de coordination de station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.10 |  |
| MOD |  | A.10 | Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer, pour l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne et de ses zones de coordination associées, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne mobile. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour une coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  | A.10 |  |
| MOD |  | A.11 | Horaire normal de fonctionnement - heure de départ TU (30) |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11 |  |
| MOD |  | A.11 | Horaire normal de fonctionnement - heure de fin TU (30) |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.11 |  |
| NOC |  | A.12 | Gamme de régulation automatique de gain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.12 |  |
| NOC |  | A.12 | Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB. |  |  |  |  |  |  |  | X |  | A.12 |  |
| MOD |  | A.13 | Selon le cas, référence à la section spéciale de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du Bureau (BR IFIC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.13 |  |
| NOC |  | A.13.a | fournissant les renseignements pour la publication anticipée, requis conformément au numéro 9.1; |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13a |  |
| MOD |  | A.13.b | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.7; |  |  |  | X | [22] | + [38] |  |  |  | A.13.b |  |
| MOD |  | A.13.c | fournissant les renseignements requis conformément au numéro 9.21; |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13.c |  |
| MOD |  | A.13.d | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément à l'Article 7 de l'Appendice 30; |  |  |  | X | [22] | [24] |  |  |  | A.13.d |  |
| MOD |  | A.13.e | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément à l'Article 7 de l'Appendice 30A; |  |  |  | X | [22] | + [73] |  |  |  | A.13.e |  |
| MOD |  | A.13.f | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.11; |  |  |  | + [43] | + [43] | + [24] |  |  |  | A.13.f |  |
| MOD |  | A.13.g | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.11A; |  |  |  | X | X | X |  |  |  | A.13.g |  |
| MOD |  | A.13.h | fournissant les renseignements requis conformément à l'Article 6 de l'Appendice 30B. |  |  |  |  | [22] | + [36] |  |  | + [80] | A.13.h |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements requis conformément à l'Article 4 de l'Appendice 30. [84] |  |  |  |  |  |  | X |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements requis conformément à l'Article 4 de l'Appendice 30A [84] |  |  |  |  |  |  |  | X |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.7A. [84] |  |  |  |  |  | X |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.7B. [84] |  |  |  |  | X |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.12. [84] |  |  |  |  | X |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.12A. [84] |  |  |  |  | X |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| ADD |  | [A.13.h-] | fournissant les renseignements concernant la coordination, requis conformément au numéro 9.13. [84] |  |  |  | X |  |  |  |  |  | [A.13.h-] |  |
| NOC |  | A.14 | Gabarits spectraux |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14 |  |
| NOC |  | A.14 | Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences assujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14 |  |
| NOC |  | A.14.a | pour chaque gabarit de p.i.r.e. utilisé par la station spatiale non géostationnaire, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.a |  |
| SUP |  | A.14.a |  |  |  |  |  | [65] |  |  |  |  | A.14.a |  |
| (MOD) |  | A.14.a-[] | le code d'identification de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.a-[] | le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a-[] |  |
| NOC |  | A.14.a | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a |  |
| NOC |  | A.14.a | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.a |  |
| NOC |  | A.14.b | pour chaque gabarit de p.i.r.e. de station terrienne associée, fournir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.b |  |
| SUP |  | A.14.b |  |  |  |  |  | [65] |  |  |  |  | A.14.b |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | le code d'identification de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | le diagramme de gabarit défini en termes de puissance dans la largeur de bande de référence pour une série d'angles hors axe par rapport à un point de référence spécifié; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | l'angle d'élévation minimal auquel toute station terrienne associée peut émettre vers un satellite non géostationnaire; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.b-[] | l'espacement angulaire minimal entre l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires et l'axe du faisceau principal de la station terrienne associée où la station terrienne associée peut émettre vers un satellite non géostationnaire. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.b-[] |  |
| NOC |  | A.14.c | pour chaque gabarit de densité de puissance surfacique utilisé par la station spatiale non géostationnaire, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.14.c |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le type de gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le code d'identification du gabarit; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | le diagramme de gabarit de la puissance surfacique définie en trois dimensions; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |
| (MOD) |  | A.14.c-[] | la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.14.c-[] |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | A.15 | Engagement concernant la conformité aux limites opérationnelles additionnelles de epfd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.15 |  |
| NOC |  | A.15 | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite dans les bandes 10,7-11,7 GHz (dans toutes les Régions), 11,7-12,2 GHz (Région 2), 12,2-12,5 GHz (Région 3) et 12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 3), les administrations s'engagent à respecter les limites opérationnelles additionnelles de epfd prescrites dans le Tableau 22-4A1 au titre du numéro 22.5I pour le système notifié. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.15 |  |
| NOC |  | A.16 | Engagement concernant la conformité aux limitations de puissance hors axe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.16 |  |
| MOD |  | A.16 | En ce qui concerne les stations terriennes fonctionnant avec un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, les administrations s'engagent à respecter les limitations de puissance hors axe prescrites aux numéros 22.26 à 22.28 ou 22.32 (selon le cas), conformément aux conditions prévues aux numéros 22.30, 22.31 et 22.34 à 22.39, lorsque ces stations terriennes sont assujetties à ces limitations de puissance. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | A.16 |  |
| NOC |  | A.17 | Respect des limites de puissance surfacique cumulative |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.17 |  |
| MOD |  | A.17.a-[] | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz comme indiqué au numéro 5.443B. [60] |  |  |  | X [61] | X |  |  |  |  | A.17.a-[] |  |
| MOD |  | A.17.a-[] | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 5 010-5 030 MHz, puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz comme indiqué au numéro 5.443B. [60] |  |  |  | X [61] | X |  |  |  |  | A.17.a-[] |  |
| MOD |  | A.17.b | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 41,5-42,5 GHz, puissance surfacique cumulative calculée, dans une largeur de bande de 1 MHz, produite au site d'une station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps dans les bandes 42,5-43,5 GHz, comme indiqué au numéro 5.551G. |  |  |  | X [62] | X |  |  |  |  | A.17.b |  |
| NOC |  | A.17.c | En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz, puissance surfacique cumulative calculée produite par toutes les stations spatiales dans tous les systèmes de radionavigation par satellite comme défini au numéro 5.328A |  |  |  | X [1] | X |  |  |  |  | A.17.c |  |

MOD A  –  Caractéristiques générales du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (fin)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l’appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| NOC |  | A.17.d | En ce qui concerne les systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant dans le service fixe par satellite (liaisons de connexion) dans la bande 15,43-15,63 GHz (espace vers Terre), puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 15,35-15,4 GHz, définie au numéro 5.511A. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | A.17.d |  |
| ADD |  | [A.18] | Systèmes sous-régionaux: le type de système (c'est-à-dire si le réseau fait partie d'un système sous-régional); dans le cas d'un réseau spatial soumis conformément à l'Appendice 30B [26] |  |  |  |  |  |  |  |  | X | [A.18] |  |
| ADD |  | [A.18-] | Systèmes sous-régionaux: indiquer pour chacune des administrations impliquée, si c'est le cas, la partie de l'allotissement national qu'il est proposé d'utiliser aux fins du système sous-régional; dans le cas d'un réseau spatial soumis conformément à l'Appendice 30B. [26] |  |  |  |  |  |  |  |  | X | [A.18-] |  |

X	Obligatoire	+  Obligatoire sous des conditions spécifiques	O  Facultatif	C  Obligatoire si utilisé comme élément de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD |  | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] |  | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] |  | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |
| MOD |  |  | B.1 |  | Désignation du faisceau de l'antenne du satellite. La désignation sera un code de caractères et le dernier caractère sera «R» dans le cas d'un faisceau orientable ou reconfigurable. |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | X |  | B.1 |  |  |  |
| MOD |  |  | B.2 |  | Indicateur d'émission/de réception. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X [23] |  |  |  | X |  | B.2 |  |  |  |
| MOD |  |  | B.3 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3 |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD | B.3.b B.3.b.1 B.3.b.2 B.3.g.1 B.3.g.5 B.4.a |  | B.3.a.1 |  | le gain isotrope copolaire maximal (dBi). Lorsqu'un faisceau orientable (voir le numéro 1.191) est utilisé, si la zone de visée équivalente (voir le numéro 1.175) est identique à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, fournir seulement le gain isotrope d'antenne maximal (dBi). Ce gain s'applique à tous les points de la surface visible de la Terre; |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | B.3.a.1 |  |  |  |
| ADD* | B.3.g.1 |  | [B.3.a.1-] |  | dans le cas de faisceaux non elliptiques, le gain isotrope contrapolaire maximal de l'antenne (dBi). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | [21] |  | [B.3.a.1-] |  |  |  |
| MOD | B.3.b B.3.b.2 B.3.g.5 |  | B.3.a.2 |  | les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Dans le cas d'un faisceau orientable (voir le numéro 1.191), si la zone de visée équivalente (voir le numéro 1.175) est inférieure à la zone de service mondiale ou quasi mondiale, les contours sont le résultat du déplacement du point de visée du faisceau orientable le long de la limite définie par la zone de visée effective. Les contours de gain d'antenne de la station spatiale doivent être tracés comme des courbes d'égale valeur du gain isotrope au moins pour – 2, – 4, – 6, – 10 et – 20 dB et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire, par rapport au gain d'antenne maximal, lorsque l'un quelconque de ces contours est situé en totalité ou en partie n'importe où dans les limites de visibilité de la Terre à partir du satellite géostationnaire donné. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme numérique (par exemple, une équation ou un tableau). Dans le cas des Appendices 30, 30A et 30B, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | + |  | + | + |  | B.3.a.2 |  |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] |  |  | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] |  |  | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |  |
| ADD* | B.3.g.5 |  | [B.3.a.2-α] |  | les contours de gain contrapolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à la ligne joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de 0 dB par rapport à un élément rayonnant isotrope. Si cela est pratiquement faisable, indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [69] |  |  | [B.3.a.2-α] |  |  |
| ADD* | B.3.e B.3.g.4 B.4.a B.4.b |  | [B.3.a.2-β] |  | le diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne pour les stations spatiales non géostationnaires, lorsque le faisceau de rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite. Dans le cas des Appendices 30, 30A et 30B, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | [B.3.a.2-β] |  |  |
| ADD* | B.3.g.4 |  | [B.3.a.2-γ] |  | le diagramme de rayonnement contrapolaire; dans le cas des Appendices 30 et 30A, seulement requis pour les faisceaux elliptiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [69] |  |  | [B.3.a.2-γ] |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  |  |  | B.3.c[-] |  | Les contours de gain d'antenne mentionnés au § B.3 a) 2) ci-dessus doivent tenir compte des effets de l'excursion d'inclinaison prévue. |  |  |  |  |  |  |  | X [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.c[-] |  |  |  |
| MOD |  |  |  | B.3.c[-] |  | Les contours de gain d'antenne mentionnés au § B.3 a) 2) ci-dessus doivent tenir compte des effets de la tolérance longitudinale prévue. |  |  |  |  |  |  |  | X [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.c[-] |  |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] |  | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| MOD |  |  | B.3.c[-] |  |  |  | Les contours de gain d'antenne mentionnés au § B.3 a) 2) ci-dessus doivent tenir compte des effets de la précision de pointage de l'antenne prévue. |  |  |  |  |  |  |  |  | X [27] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.c[-] |  |  |  |
| NOC |  |  | B.3.d |  |  |  | Précision de pointage de l'antenne. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | B.3.d |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | B.3.g.5 |  |  | B.3.f |  | En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | B.3.f |  |  |
| NOC |  |  |  |  | B.3.g |  | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30, à l'Appendice 30A ou à l'Appendice 30B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g |  |  |
| ADD* |  | B.3.g.4 B.3.g.5 |  |  | [B.3.g-α] |  | intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et latitude de visée); à fournir dans le cas de faisceaux non orientables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | [B.3.g-α] |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  | [52] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  |  |  |  | B.3.g.4 |  | pour les faisceaux elliptiques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g.4 |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | précision de rotation en degrés; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'équateur; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | grand axe en degrés à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |
| (MOD) |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  | petit axe en degrés à l'ouverture à mi-puissance du faisceau; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X9 |  | X9 |  |  |  |  | B.3.g.4-[] |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [70] |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  |  |  | B.4 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non géostationnaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4 |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD |  |  |  | B.4-[α] |  | Le numéro de chaque plan orbital dans lequel les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale sont utilisées [16] |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4-[α] |  |  |
| ADD |  |  |  | B.4-[] |  | Si les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale ne sont pas communes à chacun des satellites du plan orbital, fournir, pour le plan orbital spécifié, l'angle de phase initial de chaque satellite sur lequel les caractéristiques de l'antenne de la station spatiale sont utilisées. L'angle de phase initial est mesuré dans son plan orbital au temps de référence t=0, mesuré à partir du nœud ascendant (0° i < 360°)] [16] |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4-[] |  |  |
| NOC |  |  |  | B.4.b |  | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions du numéro 9.11A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | Angle d'orientation «alpha» des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | Angle d'orientation «beta» des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites et leurs diagrammes de rayonnement; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | gain d'antenne de satellite G(e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur la Terre; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |

MOD B  –  Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite, pour chaque antenne de la station terrienne ou de la station de radioastronomie (fin)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête temporaire |  |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée |  | Points de l’appendice |  | Description des données |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] |  | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire |  | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] |  | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice |  | Radio- astronomie |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de l'angle d'élévation (à déterminer par des formules ou à indiquer sous forme graphique); |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête maximale de la p.i.r.e./4 kHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./4 kHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête maximale de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | valeur de crête moyenne de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau; |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| MOD |  |  |  | B.4.b-[] |  | pour le service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 6 700-7 075 MHz, la valeur de crête calculée de la puissance surfacique produite dans un angle de  5° d'inclinaison de l'orbite des satellites géostationnaires. |  |  |  |  |  | [32] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | B.4.b-[] |  |  |
| NOC |  |  |  | B.5 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station terrienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.5 |  |  |
| NOC |  |  |  | B.5.a |  | Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 1.160). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | B.5.a |  |  |
| MOD |  |  |  | B.5.b |  | L'ouverture à mi-puissance du faisceau (degrés). Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X [23] |  |  |  |  |  | B.5.b |  |  |
| MOD |  |  |  | B.5.c |  | Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne, ou le diagramme de rayonnement de référence. Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, fournir le diagramme de rayonnement de référence. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X [53] |  |  |  |  |  | B.5.c |  |  |
| NOC |  |  |  | B.6 |  | Caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 |  |  |
| MOD |  |  |  | B.6 |  | Le type et les dimensions de l'antenne et la zone équivalente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.6 |  | X |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| NOC |  | C.1 | Gamme de fréquences |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.1 |  |
| MOD |  | C.1-[α] | Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite basse de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses et la largeur de bande de l'émission seront situées. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | C.1-[α] |  |
| MOD |  | C.1-[β] | Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison espace-espace, la limite haute de la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses et la largeur de bande de l'émission seront situées. | X | X | X |  |  |  |  |  | X | C.1-[β] |  |
| NOC |  | C.2 | Fréquence(s) assignée(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2 |  |
| MOD |  | C.2.a-[α] | La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro 1.148 en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz-. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie. |  |  |  | X | X | X | X | X | X [5] | C.2.a-[α] |  |
| MOD |  | C.2.a-[β] | L-e numéro de canal. |  |  |  |  |  |  | O [19] |  |  | C.2.a-[β] |  |
| NOC |  | C.2.b | Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.2.b | X |
| NOC |  | C.3 | Bande de fréquences assignée |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3 |  |
| MOD |  | C.3.a | La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro 1.147). Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8. |  |  |  | X | X | X | X [28] | X | X [5] | C.3.a |  |
| NOC |  | C.3.b | La largeur, en kHz, de la bande de fréquences observée par la station. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.3.b | X |
| NOC |  | C.4 | Classe de la (des) station(s) et nature du service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.4 |  |
| NOC |  | C.4 | La classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | C.4 | X |
| NOC |  | C.4 | La nature du service effectué; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | C.4 | X |
|  |  | C5 | Température de bruit du système de réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C5 |  |
| MOD |  | C.5.a | Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale. |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.5.a |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.5.b | Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation dans le cas où la station d'émission associée est placée à bord d'un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle d'élévation. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | C.5.b |  |
| MOD |  | C.5.c | Dans le cas d'une station de radioastronomie, la température de bruit globale, en kelvins, du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.5.c | X |
| NOC |  | C.6 | Polarisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.6 |  |
| MOD |  | C.6-[α] | Le type de polarisation de l'antenne et, si nécessaire, le sens de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros 1.154 et 1.155). Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux § B.3 g) 4) et B.3 g) 5) respectivement. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [52] |  |  | X | X | X | X [23] | X | X |  | C.6-[α] |  |
| MOD |  | C.6-[β] | Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vu du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou 30A, cette indication doit être donnée dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué au § B.3 g-α ci-dessus. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [52] |  |  | X | X | X | X[23] | X | X |  | C.6-[β] |  |
| NOC |  | C.7 | Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.7 |  |
| NOC |  | C.7 | Conformément à l'Article 2 et à l'Appendice 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.7 |  |
| MOD | C7.c C7.c C7.d C7.d | C.7.a-[α] | la classe d'émission pour chaque porteuse, si cet élément n'est requis que pour la coordination. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8; |  |  | O | X | X | X | X | X | X [5] | C.7.a-[α] |  |
| MOD | C7.c C7.d | C.7.a-[β] | la largeur de bande nécessaire pour chaque porteuse, si cet élément n'est requis que pour la coordination. Dans le cas de l'Appendice 30B, cet élément n'est requis que pour la notification au titre de l'Article 8; |  |  | O | X | X | X | X | X | X [5] | C.7.a-[β] |  |
| MOD |  | C.7.b-[α] | la fréquence porteuse de l'émission; |  |  | O | C | C | C |  |  |  | C.7.b-[α] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.7.b-[β] | les fréquences porteuses de l'émission; |  |  | O | C | C | C |  |  |  | C.7.b-[β] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8 | Caractéristiques de puissance de l'émission |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8 |  |
| MOD |  | C.8.a-[α] | La valeur maximale de la puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse; cet élément est requis si C.8 b n'est pas fourni. [39] |  |  | O [31] [46] | + [46] | + [46] | C [37] |  |  |  | C.8.a-[α] |  |
| MOD |  | C.8.a-[β] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse; cet élément est requis si C.8 b n'est pas fourni. [39] |  |  | [31] [46] | + [46] | + [46] | O |  |  |  | C.8.a-[β] |  |
| MOD |  | C.8.a-[γ] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz pour les porteuses supérieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. [39] |  |  | [31] [46] | + [46] | + [46] | O |  |  |  | C.8.a-[γ] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD | C.8.b C.8.i | C.8.b-[α] | La puissance totale en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne; cet élément est requis si le C.8 a n'est pas fourni. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | O [31] [46] | + [46] | + [46] | [23] [81] | X | X |  | C.8.b-[α] |  |
| MOD | C.8.h C.8.i C.8.j | C.8.b-[β] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3 fournies à l'entrée de l'antenne, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz; cet élément est requis si le C.8 a n'est pas fourni. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | + [31] [46] | + [46] | + [46] | [23] [81] | X [54] | + | X | C.8.b-[β] |  |
| MOD | C.8.i | C.8.b-[γ] | La densité maximale de puissance (dB(W/Hz))3 fournies à l'entrée de l'antenne, valeur moyenne calculée dans la bande de 1 MHz la plus défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz; cet élément est requis si le C.8 a n'est pas fourni. Pour la coordination ou la notification d'une station terrienne relevant de l'Appendice 30A, les valeurs devront inclure l'étendue maximale du contrôle de puissance. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | + [31] [46] | + [46] | + [46] | [23] [81] |  | + |  | C.8.b-[γ] |  |
| MOD |  | C.8.c-[α] | La valeur minimale de la puissance en crête totale* (dBW), fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [39] |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.c-[α] |  |
| MOD |  | C.8.c-[β] | La densité minimale de puissance* (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [39] |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.c-[β] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.8.c-[γ] | La densité minimale de puissance* (dB(W/Hz))3, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [39] |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.c-[γ] |  |
| ADD |  | C.8.c-[δ] | Motif pour l'absence de la valeur minimale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [40] |  |  |  | + | + | + [23] |  |  |  | C.8.c-[δ] |  |
| ADD |  | C.8.c-[] | Motif pour l'absence de la valeur de densité minimale de puissance fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [40] |  |  |  | + | + | + [23] |  |  |  | C.8.c-[] |  |
| MOD |  | C.8.d-[α] | Pour une liaison espace vers Terre ou espace-espace, la valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour un répéteur de satellite, cela correspond à la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation. [64] |  |  |  | X | X |  |  |  |  | C.8.d-[α] |  |
| MOD |  | C.8.d-[β] | Pour une liaison espace vers Terre ou espace-espace, chaque largeur de bande de satellite contiguë. Pour la puissance en crête nécessaire pour produire la saturation du répéteur du satellite, cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur. [64] |  |  |  | X | X |  |  |  |  | C.8.d-[β] |  |
| MOD |  | C.8.e-[α] | Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire, dans des conditions de ciel clair. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. |  |  | O | + [40] | + [40] | + [40] [23] |  |  |  | C.8.e-[α] |  |
| ADD |  | C.8.e-[β] | Motif pour l'absence du rapport signal à bruit. Dans le cas d'une station terrienne du SFS, cet élément n'est pas requis pour la coordination au titre du numéro 9.7A. [40] |  |  |  | + | + | + [23] |  |  |  | C.8.e-[β] |  |
| MOD |  | C.8.f-[α] | Pour une liaison espace-espace, la (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) de la station spatiale sur l'axe du faisceau. [35] |  |  | X |  |  |  |  |  |  | C.8.f-[α] |  |
| MOD |  | C.8.f-[β] | Pour une liaison espace-espace, la (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) de la station spatiale associée sur l'axe du faisceau. [35] |  |  | X |  |  |  |  |  |  | C.8.f-[β] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.8.g-[α] | La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne émettrice associée ou de la station terrienne émettrice. I Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A. [64] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[α] |  |
| MOD |  | C.8.g-[β] | La largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne émettrice associée ou de la station terrienne émettrice.. Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A [64] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[β] |  |
| MOD |  | C.8.g-[γ] | Indiquer si la largeur de bande du répéteur correspond à la largeur de bande totale de toutes les porteuses (par répéteur, le cas échéant), fournie à l'entrée de l'antenne de la station terrienne émettrice associée ou de la station terrienne émettrice. Cet élément n'est pas requis pour la coordination d'une station terrienne spécifique au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A. [64] |  |  |  | C | C | C [44] |  |  |  | C.8.g-[γ] |  |
| MOD |  | C.8.h | Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à l'Appendice 30: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.h |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [82] |  |  |  |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [54] |  |  |  |  |
| MOD | C.8.i C.8.j | C.8.h | La valeur moyenne de la densité de puissance maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur la largeur de bande nécessaire. Dans le cas de l'Appendice 30A, ne s'applique qu'à la bande 17,3-18,1 GHz. [71] |  |  |  |  |  |  | X [74] | X | X [55] | C.8.h |  |
| SUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [82] |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.i | Dans le cas d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.i |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.i | la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance). |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.8.i |  |
| NOC |  | C.8.j | Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.8.j |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.8.j | la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB; |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.8.j |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.9 | Renseignements sur les caractéristiques de modulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9 |  |
| NOC |  | C.9.a | Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon le type de modulation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.a |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[α] | la fréquence inférieure de la bande de base, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[β] | la fréquence supérieure de la bande de base,dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[β] |  |
| MOD |  | C.9.a.1-[γ] | l'excursion de fréquence efficace de la caractéristique de préaccentuation pour la tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la bande de base dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition en fréquence; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.1 -[γ] |  |
| MOD | C.9.b.3 | C.9.a.2-[α] | la norme du signal de télévision, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision, y compris, s'il y a lieu, la norme utilisée pour la couleur; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[α] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD | C.9.b.2 | C.9.a.2-[β] | l'excursion de fréquence crête-à-crête de la caractéristique de préaccentuation, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[β] |  |
| MOD | C.9.b.2 | C.9.a.2-[γ] [C9b2] | cette caractéristique de préaccentuation, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[γ] [C9b2] |  |
| MOD | C.9.b.7 | C.9.a.2-[δ] | s'il y a lieu, caractéristiques de multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres signaux, dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.2 -[δ] |  |
| MOD | C.9.b.9 | C.9.a.3-[α] | débit binaire, dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique; |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.3 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.3-[β] | nombre de phases, dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.3 -[β] |  |
| MOD |  | C.9.a.4-[α] | indication de façon aussi précise que possible de la nature du signal modulant, dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique); |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.4 -[α] |  |
| MOD |  | C.9.a.4-[β] | type de modulation d'amplitude utilisé, dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique); |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.4 -[β] |  |
| MOD |  | C.9.a.5 | pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de brouillage; |  |  | O | C | C |  |  |  |  | C.9.a.5 |  |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[α] | excursion de fréquence crête-à-crête (MHz) du signal de dispersion d'énergie, quel que soit le type de modulation utilisé, s'il y a lieu. |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.6 -[α] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[β] | la fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie, quel que soit le type de modulation utilisé, s'il y a lieu. |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.6 -[β] |  |
| MOD | C.9.b.8 | C.9.a.6-[γ] | le signal de dispersion d'énergie, quel que soit le type de modulation utilisé, s'il y a lieu. |  |  | O | C | C |  | X | X |  | C.9.a.6 -[γ] |  |
| NOC |  | C.9.b | Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30 ou d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à l'Appendice 30A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.b |  |
| NOC |  | C.9.b.1 | type de modulation; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.1 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC |  | C.9.b.4 | caractéristiques de radiodiffusion sonore; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.4 |  |
| NOC |  | C.9.b.5 | excursion de fréquence; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.5 |  |
| NOC |  | C.9.b.6 | composition de la bande de base; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.6 |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.9.b.9-[α] | débit binaire effectif (Mbits/s),dans le cas d'une modulation numérique; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 -[α] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.9.b.9-[β] | le débit des symboles (Msymbol/s), dans le cas d'une modulation numérique; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 -[β] |  |
| NOC |  | C.9.b.10 | facteur de décroissance du filtre du récepteur; |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.10 |  |
| MOD |  | C.9.c-[α] | Type de modulation, dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[α] |  |
| MOD |  | C.9.c-[β] | Type d'accès multiple, dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[β] |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.9.c-[γ] | Gabarit spectral, dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A. |  |  | [32] |  | X |  |  |  |  | C.9.c-[γ] |  |
| NOC |  | C.9.d | Pour les stations fonctionnant dans une bande de fréquences assujettie aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F, indiquer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.9.d |  |
| MOD |  | C.9.d-[α] | le type de gabarit; |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[α] |  |
| MOD |  | C.9.d-[β] | le code d'identification de gabarit de pfd. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[β] |  |
| MOD |  | C.9.d-[γ] | le code d'identification de gabarit de p.i.r.e. de la station spatiale. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[γ] |  |
| MOD |  | C.9.d-[δ] | le code d'identification de gabarit de p.i.r.e. de la station terrienne associée. |  |  | [58] |  | X |  | [56] | [56] |  | C.9.d-[δ] |  |
| NOC |  | C.10 | Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10 |  |
| NOC |  | C.10 | La station associée peut être une autre station spatiale, une station terrienne type du réseau, ou une station terrienne spécifique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10 |  |
| NOC |  | C.10.a | Pour une station spatiale associée, son identité. |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a |  |
| ADD |  | C.10.a-[α] | Si la station spatiale associée est située sur l'orbite des satellites géostationnaires, indiquer la longitude [41] |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a -[α] |  |
| ADD |  | C.10.a-[β] | Pour une station terrienne associée, le nom par lequel la station est désigné. |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.a -[β] |  |
| ADD |  | C.10.a-[γ] | Pour une station terrienne associée, l'indicateur typique/spécifique [42] |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.a -[γ] |  |
| MOD |  | C.10.b-[α] | Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne (c'est-à-dire, le nom du site) (c'est-à-dire, le nom du site). |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[α] |  |
| MOD |  | C.10.b-[β] | Pour une station terrienne spécifique associée et les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne. Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne. |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[β] |  |
| ADD |  | C.10.b-[γ] | Pour une station terrienne spécifique associée, le pays ou la zone géographique dans laquelle la station terrienne associée est située; on utilisera les symboles contenus dans la Préface à la Liste internationale des fréquences [83] |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b -[γ] |  |
| NOC |  | C.10.c | Pour une station terrienne associée (spécifique ou type): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10.c |  |
| MOD |  | C.10.c.1-[α] | la classe de la station; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences; |  |  | X | X | X |  |  | [57] | [57] | C.10.c.1 -[α] |  |
| MOD |  | C.10.c.1-[β] | la nature du service; on utilisera à cette fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences; |  |  | X | X | X |  |  | [57] | [57] | C.10.c.1 -[β] |  |
| MOD |  | C.10.c.2 | le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 1.160); |  |  | X | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.2 |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (suite)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| MOD |  | C.10.c.3 | l'angle (degrés) formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique); |  |  | O | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.3 |  |
| MOD |  | C.10.c.4-[α] | le diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de référence; |  |  | X | X | X |  | X [28] | X | X | C.10.c.4 -[α] |  |
| MOD |  | C.10.c.4-[β] | le diagramme de rayonnement contrapolaire de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de référence; |  |  |  |  |  |  | X [28] | X |  | C.10.c.4 -[β] |  |
| NOC |  | C.10.c.5 | la plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total, rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans les conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception; |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| MOD |  | C.10.c.6 | le diamètre de l'antenne (mètres). |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.10.c.6 |  |
| ADD |  | C.10.c[-α] | Diamètre d'antenne équivalent |  |  |  |  |  |  | X [28] |  |  | C.10.c [-α] |  |
| NOC |  | C.11 | Zone de service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.11 |  |
| MOD | C.11.b C.11.c | C.11.a-[α] | La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations d'émission associées sont des stations terriennes. Dans le cas d'une station spatiale relevant de l'Appendice 30A ou 30B, zone de service de liaison de connexion identifiée par une série d'au plus vingt points de mesure et par le contour de zone de service à la surface de la Terre ou définie par un angle minimum d'élévation. Pour la publication anticipée des réseaux à satellite assujettis à la coordination, on n'indiquera que la liste de pays ou de désignants géographiques ou une description narrative de la zone de service. | X [49] | X [49] | X | X | X |  |  | X | X | C.11.a -[α] |  |
| MOD | C.11.c | C.11.a-[β] | La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations de réception associées sont des stations terriennes. Dans le cas d'une station spatiale relevant de l'Appendice 30A ou 30B, zone de service de liaison de connexion identifiée par une série d'au plus vingt points de mesure et par le contour de zone de service à la surface de la Terre ou définie par un angle minimum d'élévation. Pour la publication anticipée des réseaux à satellite assujettis à la coordination, on n'indiquera que la liste de pays ou de désignants géographiques ou une description narrative de la zone de service. | X [49] | X [49] | X | X | X |  | X |  | X | C.11.a -[β] |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOD C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite
ou d'une antenne de station terrienne ou d'une antenne de station de radioastronomie (fin)     (CMR-03)

| Ligne d'en-tête provisoire |  | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | Colonne temporaire identifiant la disposition concernée | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | C.11.d | Les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite (conformément à la définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187), dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro 9.11A, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite (conformément à la définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187). |  |  |  |  | X |  |  |  |  | C.11.d |  |
| NOC |  | C.12 | Rapport de protection requis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.12 |  |
| NOC |  | C.12 | La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à 26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de puissance moyenne sur la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés en supposant que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de modulation équivalents. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.12 |  |
| NOC |  | C.13 | Classe des observations |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 |  |
| NOC |  | C.13 | La classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au § C.3 b). Les observations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas un facteur essentiel. Les observations de la classe B sont celles que l'on ne peut effectuer qu'avec des récepteurs à faible bruit très perfectionnés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.13 | X |
| NOC |  | C.14 | Non utilisé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.14 |  |
| NOC |  | C.15 | Description du/des groupe(s) requis dans le cas d'émissions non simultanées |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.15 |  |
| ADD |  | C.15 | Le code d'identification du groupe d'opération exclusif. |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.15 |  |

D  –  Caractéristiques globales des liaisons

|  | Points de l'appendice | Description des données | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination au titre de la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire [75] | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notifications au titre des Appendices 30A et 30B) [76] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30* [77] | Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A * [78] | Fiche de notification soumise pour les réseaux à satellite des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8) [75] | Points de l'Appendice | Radio-astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOC |  | A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à bord d'une station spatiale géostationnaire. Dans le cas de réseaux du service fixe par satellite utilisant les bandes de fréquences spécifiées au numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 (§ 1), 2) et 3) de la colonne bandes de fréquences), les données spécifiées dans la cette section de l'Appendice ne sont pas obligatoires et ne devraient pas être soumises au Bureau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOC | D.1 | Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.1 |  |
| MOD | D.1 | La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission. Dans le cas des Appendices 30 et 30A, cet élément n'est requis que pour la Région 2. |  |  |  | X |  |  | X [28] | X [28] |  | D.1 |  |
| NOC | D.2 | Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par satellite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2 |  |
| NOC | D.2 | Pour chaque renseignement fourni conformément au § D.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.2 |  |
| MOD | D.2.a-[] | La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.a-[] |  |
| MOD | D.2.a-[] | La valeur associée du gain de transmission de la température de bruit équivalent la plus faible des liaisons par satellite. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.a-[] |  |
| MOD | D.2.b-[] | La valeur du gain de transmission qui correspond au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite». |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.b-[] |  |
| MOD | D.2.b-[] | La valeur de la température de bruit équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au rapport le plus élevé «gain de transmission/température de bruit équivalente de la liaison par satellite». |  |  |  | X |  |  |  |  |  | D.2.b-[] |  |

Explication des modifications figurant au tableau unifié

regroupant les Annexes 2A et 2B de l'Appendice 4

du Règlement des radiocommunications

[1]	ADD: adjonction: ni le numéro 5.328A ni la Résolution 605 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux spatiaux non géostationnaires et, étant donné que les limites de puissance surfacique sont cumulées pour toutes les stations spatiales, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux spatiaux géostationnaires du service de radionavigation par satellite.

[2]	MOD: actuellement regroupé avec le nom de la localité et n'est requis que si le nom de la localité n'est pas fourni.

[3]	MOD: actuellement combiné avec le nom de l'antenne de la station terrienne qui peut s'appliquer à la fois à une antenne de station spécifique ou type et indiqué dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: le nom de la localité ne s'applique qu'à une station terrienne spécifique.

[4]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis sur les fiches de notification et il est fourni avec le nom de l'administration notificatrice.

[5]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour la notification au titre de l'Article 8 de l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[6]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: l'adresse pour la correspondance de l'administration notificatrice est requise pour la Section spéciale relative à la publication anticipée.

[7]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[8]	MOD: actuellement indiqué comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: à la CMR-97 il a été décidé que la fourniture de cet élément de données n'était plus obligatoire mais facultative.

[9]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour l'Appendice 30B du RR lorsque le réseau à satellite ne relève pas du Plan d'allotissement - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[10]	SUP: l'arc de visibilité (élément de données de l'Appendice 4 A.4.a.3) n'est pas utilisé par le Bureau et n'est plus utilisé par les administrations.

[11]	SUP: actuellement indiqué comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est pas nécessaire du fait de la proposition 14.

[12]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis sur les fiches de notification et il est utilisé dans les notifications de réseaux à satellite non géostationnaire pour identifier le corps de référence sur lequel sont basées les caractéristiques orbitales.

[13]	Non utilisé.

[14]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour la publication anticipée: cet élément de données est requis sur les fiches de notification, y compris pour les réseaux non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9 étant donné qu'ils peuvent être exploités sur un ou plusieurs plans orbitaux. Voir également le numéro 16.

[15]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour la notification des réseaux non géostationnaires non soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9. La nécessité de fournir cet élément de données est basée sur la note (14); cet élément de données serait donc requis pour confirmer les éventuelles modifications par rapport au stade de la publication anticipée. Voir également le numéro 16.

[16]	MOD: l'Appendice 4 ne permet pas la soumission de stations spatiales non géostationnaires qui sont exploitées sur des orbites non homogènes alors qu'il existe des systèmes dont la mise en œuvre implique une exploitation sur des orbites hétérogènes. Dans ce cas, il est nécessaire d'identifier quelles caractéristiques de l'antenne de la station spatiale s'appliquent à un plan orbital et, dans certains cas, à des satellites particuliers.

[17]	SUP: la nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée à la CMR-2000: voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[18]	Non utilisé.

[19]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la fréquence assignée est un élément de données obligatoire alors que le numéro du canal n'est que facultatif.

[20]	SUP: la nécessité de fournir cet élément de données a été supprimée à la CMR-97: voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[21]	MOD: la nécessité de fournir le gain contrapolaire ne s'applique pas à l'Appendice 30B et la note de bas de page concernant l'Appendice 4 du RR qui est citée dans la note (69) relative au Tableau devrait également s'appliquer à l'élément de données B.3.g.1 de l'Appendice 4 - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[22]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la disposition réglementaire ne s'applique pas aux stations spatiales non géostationnaires.

[23]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR assorti de la note «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B»; or le numéro 9.7B s'applique aux systèmes à satellites non géostationnaires et non aux stations terriennes; par conséquent la note de bas de page devrait se lire comme suit, «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A».

[24]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la disposition réglementaire s'applique uniquement à la station spatiale et n'est donc pas nécessaire pour la notification des stations terriennes.

[25]	Non utilisé.

[26] 	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis pour l'Appendice 30B si le système fait partie d'un système sous-régional - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[27]	MOD: cet élément de données doit être inclus dans les tracés des contours d'antenne.

[28] 	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: la nécessité de fournir cet élément de données a été ajoutée à la CMR-97 - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[29]	Non utilisé.

[30]	MOD: alignement avec les Appendices 30 et 30A du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[31]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire».

[32]	SUP: indiqué actuellement dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: cet élément de données a été ajouté par inadvertance à la CMR-97 et les renseignements auxquels il renvoie ne concernent que les satellites non géostationnaires soumis à la coordination au titre de la Section II de l'Article 9. Le RRB a publié une Règle de procédure qui stipule que «le Bureau, lorsqu'il examinera si les données soumises sont complètes, ne tiendra pas compte de l'obligation de fournir les caractéristiques B.4.b et C.9.c en cas de publication anticipée de systèmes à satellites non géostationnaires non soumis aux procédures de coordination de la Section II de l'Article 9». Il est donc proposé de supprimer ces données de l'Appendice 4 du RR.

[33]	Non utilisé.

[34]	Non utilisé

[35]	Explication: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Pour les liaisons espace-espace seulement»: ce texte figure désormais dans la description.

[36]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est demandé que pour les systèmes sous-régionaux.

[37]	MOD: indiqué actuellement comme requis pour la coordination dans l'Appendice 4 du RR avec la note «seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A»: cette note est incorrecte et devrait renvoyer à la puissance en crête maximale.

[38]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données n'est requis que dans des cas spécifiques (par exemple en cas de communication avec des stations spatiales géostationnaires).

[39]	MOD: le volume de données fournies par les Etats Membres peut être diminué en limitant les données fournies au titre des sections C.8.a et C.8.c de l'Appendice 4 aux porteuses dont le potentiel de brouillage est le plus élevé et aux porteuses qui sont les plus sensibles au brouillage. Cette option est déjà disponible dans le Règlement des radiocommunications actuel mais les Etats Membres n'en sont pas forcément informés.

[40]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR assorti de la note «A fournir, s'il y a lieu pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer la raison»: ce texte figure actuellement séparément sous l'élément de données correspondant.

[41]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis si la station spatiale associée est sur orbite géostationnaire.

[42]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est inclus pour déterminer si la station terrienne associée est une station type ou spécifique.

[43]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: cette disposition réglementaire et la Résolution 33 ne s'appliquent qu'au service de radiodiffusion par satellite lorsque celui-ci n'est pas soumis à un plan.

[44]	Appendice 4 du RR, note: «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre des numéros 9.15, 9.17 ou 9.17A.»

[45]	Non utilisé.

[46]	Appendice 4 du RR, note: «L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux.»

[47]	Non utilisé.

[48]	Non utilisé.

[49]	Appendice 4 du RR, note: «Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service.»

[50]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner ces données sur les données à fournir au titre de l'Appendice 30A énumérées sous A.1.c - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[51]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner ces données sur les données à fournir au titre de l'Appendice 30A énumérées sous A.1.c - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[52]	SUP: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR pour des faisceaux circulaires: le Bureau des radiocommunications propose d'aligner sur les services non planifiés où les faisceaux circulaires sont considérés comme un cas particulier de faisceau elliptique - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[53]	Appendice 4 du RR, note: «Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, il faut fournir le diagramme de rayonnement de référence».

[54]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR - supprimé à la CMR-2000: le Bureau des radiocommunications estime que cet élément de données est toujours nécessaire pour vérifier les limites de puissance surfacique de la section 4 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30 du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[55]	MOD: cette valeur sera utilisée pour le calcul des paramètres C et D dans le cas d'une station spatiale d'émission ou des paramètres A et B dans le cas d'une station terrienne d'émission au titre de la section B de l'Annexe 1 de l'Appendice 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[56]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans les Actes finals de la CMR-2000: cet élément de données ne s'applique qu'aux systèmes non géostationnaires et n'est pas applicable au Plan du SRS - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[57]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR. Le Bureau des radiocommunications propose d'aligner sur les données à fournir au titre des Appendices 30/30A et 30B du RR - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[58]	SUP: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR. Cet élément de données ne s'applique qu'aux systèmes à satellites non géostationnaires soumis aux dispositions du numéro 9.11A et n'est pas applicable aux systèmes non géostationnaires non soumis à la Section II de l'Article 9 - voir la Lettre circulaire CR/158 du BR.

[59]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note suivante: «N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B»; ce texte est incorrect étant donné que le symbole de pays de l'administration notificatrice est toujours obligatoire.

[60] 	MOD: dans les Actes finals de la CMR-2000 (Appendice 4 du RR) il est fait référence au point A.17.a au numéro 5.444C, ce qui est incorrect; il devrait être fait référence au numéro 5.443B «Attribution additionnelle: la bande 5 010-5 030 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans les bandes au-dessus de 5 030 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, la puissance surfacique cumulative produite dans la bande 4 990-5 000 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser la valeur provisoire de 171 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de tout site d'observation radioastronomique pendant plus de 2% du temps. Pour l'utilisation de cette bande, la Résolution 604 (CMR-2000) s'applique.»

[61]	ADD: ni le numéro 5.443B ni la Résolution 604 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux spatiaux non géostationnaires et, étant donné que les limites de puissance surfacique s'appliquent aux émissions hors bande, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux spatiaux géostationnaires du service de radionavigation par satellite - voir la Lettre circulaire CR/171 du BR.

[62]	ADD: ni le numéro 5.551G ni la Résolution 128 (CMR-2000) ne limitent l'application de cet élément de données aux réseaux spatiaux non géostationnaires et, étant donné que les limites de puissance surfacique s'appliquent aux émissions hors bande, il n'est pas possible pour les administrations susceptibles d'être affectées de calculer la valeur de puissance surfacique cumulative; cet élément de données a donc été ajouté aux données à fournir pour les réseaux spatiaux géostationnaires du SFS et du SRS - voir la Lettre circulaire CR/171 du BR.

[63]	Non utilisé.

[64]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note «Pour les transmissions à partir de la liaison spatiale uniquement». Le texte a été ajouté à la description.

[65]	SUP: il ne semble pas nécessaire que cet élément de données soit associé au type de gabarit.

[66]	Non utilisé.

[67]	Non utilisé.

[68]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note: «Pour les transmissions à partir de la station terrienne uniquement»: le texte a été ajouté à la description.

[69]	MOD: figure actuellement dans l'Appendice 4 du RR avec la note: «Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés».

[70]	SUP: indiqué actuellement dans l'Appendice 4 du RR comme obligatoire: cet élément de données apparaissait sous le point B.3.g.6 qui ne s'appliquait qu'à l'Appendice 30A; à la CMR-2000, il a été fusionné avec le point B.3.g.5 qui s'applique aux Appendices 30 et 30A du RR; toutefois, la nécessité de fournir cet élément de données ne vaut que pour l'Appendice 30A.

[71]	MOD: figure actuellement avec la largeur de bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3). Toutefois, la largeur de bande peut ne pas être conforme à ces limites spécifiées et il faut fournir la densité de puissance dont la valeur moyenne a été calculée sur la totalité de la largeur de bande.

[72]	SUP: Appendice 4 du RR, note: «Requis pour les réseaux fonctionnant dans les bandes définies aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F».

[73]	MOD: indiqué actuellement comme obligatoire dans l'Appendice 4 du RR: la disposition réglementaire ne s'applique qu'aux stations terriennes du SFS fonctionnant dans les bandes de fréquences relevant du Plan de l'Appendice 30A.

[74]	ADD: compte tenu de la Note 71 et de l'introduction de l'interconnexion pour la Région 2, cet élément de données peut aussi être requis pour l'Appendice 30 du RR en Région 2.

[75]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des systèmes du SFS au titre de l'Appendice 30B du RR les données requises dans la colonne 11 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[76]	MOD: la notification d'une station terrienne relevant du Plan des liaisons de connexion du SRS ou du Plan du SFS est effectuée à l'aide des données requises dans la colonne 8 «Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris notification au titre des Appendices 30A et 30B)» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[77]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des systèmes du SRS au titre de l'Appendice 30 du RR les données requises dans la colonne 8 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[78]	MOD: on utilise pour la modification des Plans, la coordination et la notification des liaisons de connexion du SRS au titre de l'Appendice 30A du RR les données requises dans la colonne 10 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite (liaison de connexion) au titre de l'Appendice 30A» - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[79]	Non utilisé.

[80]	MOD: compte tenu de la Note 75, les renseignements ne concernent que les systèmes sous-régionaux et sont désormais requis dans la colonne 11 «Fiche de notification soumise pour un réseau à satellite du SFS au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)».

[81]	MOD: pour les stations terriennes relevant du Plan du SRS de l'Appendice 30A, ces valeurs doivent inclure la gamme maximale de régulation de puissance - voir la Lettre circulaire CR/158c1 du BR.

[82]	SUP: les discussions avec le BR font apparaître que la densité maximale de puissance sur les 5 MHz les plus défavorables et la densité maximale de puissance sur les 40 kHz les plus défavorables ne sont plus requises.

[83]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis sur les fiches de notification.

[84]	ADD: ne figure pas actuellement dans l'Appendice 4 du RR: cet élément de données est requis à la suite de la révision du Règlement des radiocommunications.

Renvois de l'Appendice 4

|  | Numéro | Appendice 4, Annexe 2B – texte du renvoi |
| --- | --- | --- |
| SUP | 1 | Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire. |
|  |  | Motifs: La distinction entre les éléments de données composés C.8.a et C.8.c en composants élémentaires permet de supprimer ce renvoi. [31] |
| SUP | 2 | Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [64] |
| SUP | 3 | Pour les liaisons espace-espace seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [35] |
| SUP | 4 | Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [68] |
| SUP | 5 | Ne doit être fourni que pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A. |
|  |  | Motifs: Le texte a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [44] |
| SUP | 6 | A fournir, s'il y a lieu, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer les raisons. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la table en tant qu'élément de données séparé au titre du C.8.c et du C.8.e, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [40] |
| SUP | 7 | L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux. |
|  |  | Motifs: Les indicateurs obligatoires relatifs à ces éléments de données ont été modifies en «+» qui signifie «obligatoire sous certaines conditions spécifiées», de sorte que le renvoi peut être supprimé. [46] |
| SUP | 8 | Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A. |
|  |  | Motifs: Le sens de ce texte a été clarifié et la description des données a été modifiée en conséquence, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [37] |
| SUP | 9 | Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont exigés. |
|  |  | Motifs: La distinction des éléments de données composés en composants élémentaires permet de supprimer ce renvoi. [69] |
| SUP | 10 | Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [49] |
| SUP | 11 | N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [23] |
| SUP | 12 | Pour la coordination au titre du numéro 9.7A, il faut fournir le diagramme de rayonnement de référence. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [53] |
| SUP | 13 | A fournir pour les réseaux fonctionnant dans les bandes définies aux numéros 22.5C, 22.5D ou 22.5F. |
|  |  | Motifs: Le texte de ce renvoi a été adjoint à la description, de sorte que le renvoi peut être supprimé. [72] |

3	Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 dans la mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz.