| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 31 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |

PARTIE 31

Point 1.31 de l'ordre du jour – Nouvelles attributions au
service mobile par satellite

Introduction

Les attributions au service mobile par satellite (SMS) dans les bandes 1,5/1,6 GHz sont aujourd'hui fortement utilisées, laissant peu de place à davantage d'expansion dans ces bandes. L'expérience de la réunion des opérateurs de la bande 1,5/1,6 GHz des Régions 1 et 3 a confirmé que le spectre du SMS dans les bandes 1,5/1,6 GHz est encombré.

L'Europe a proposé des attributions au SMS dans les bandes 1 518-1 525 MHz (espace vers Terre) et 1 683-1 690 MHz (Terre vers espace) à la CMR-2000. Toutefois, ces attributions n'ont pas été faites, principalement à cause du besoin en études de partage supplémentaires dans la bande 1 518-1 525 MHz.

Les besoins en études supplémentaires ont été identifiés au travers des Résolutions 226 (CMR-2000) et 227 (CMR-2000).

a)	Etudes menées sous la Résolution 226

Le partage entre le SMS et le service fixe (SF) a déjà été examiné dans les détails à l'UIT, ce qui a conduit à un certain nombre de Recommandations UIT-R. De plus, le Règlement des radiocommunications spécifie au Tableau 5-2 de l'Appendice 5 les valeurs de densité surfacique de puissance produites à la surface de la Terre applicables comme seuils de coordination pour la protection du SF.

Les études conduites au sein de l'UIT-R ont confirmé que ces valeurs de densité surfacique de puissance fournissent une protection adéquate aux systèmes du SF vis-à-vis des stations spatiales du SMS. Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le service fixe est utilisé et continuera à être utilisé par les pays européens. Il est donc proposé que le SMS ne doit pas réclamer de protection au service fixe dans cette bande.

Sur le territoire du Japon, le seuil de coordination suivant, exprimé en densité surfacique de puissance, s'applique: –150 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée, tel que spécifié dans l'Appendice 5. Des études récentes de l'UIT-R ont reconnu que cette valeur continue d'être applicable.

Des études complémentaires de l'UIT-R ont montré que le seuil de densité surfacique de puissance de –140 dB(W/(m2  4 kHz)) assure la protection des systèmes de télémesure aéronautique fonctionnant dans la bande 1 518-1 525 MHz dans les pays listés au numéro 5.342. Un tel critère de protection permettrait le partage entre quelques types de systèmes SMS et le service mobile utilisé pour la télémesure aéronautique.

Les études de l'UIT-R ont montré que les systèmes de télémesure aéronautique qui fonctionnent aux Etats-Unis demandent une plus grande protection. Pour assurer un équilibre entre les contraintes imposées aux systèmes du SMS et celles imposées aux systèmes de télémesure aéronautique, le seuil de densité surfacique de puissance de –156/–150 dB(W/(m2  4 kHz)) est proposé. Ces valeurs pourraient permettre un fonctionnement des systèmes du SMS à partir de n'importe quelle position orbitale. Bien qu'il soit peu probable que l'Amérique du Nord puisse être desservie par le SMS dans cette bande, l'Amérique du Sud pourrait l'être à condition que des antennes à grand gain et à faisceau étroit soient utilisées sur les satellites du SMS. Quelques stations de télémesure aéronautique pourraient avoir à implémenter des méthodes de réduction de brouillage comme celles qui sont décrites dans la Recommandation UIT-R M.1459.

b)	Etudes menées sous la Résolution 227

Les études de partage indiquent que le partage cocanal entre le service des auxiliaires de la météorologie et le SMS n'est pas faisable du fait des niveaux de brouillage inacceptables causés aux deux services. Les études indiquent également que le partage temporel entre le service des auxiliaires de la météorologie et le SMS n'est pas non plus faisable du fait de la nature opérationnelle des deux services. Ceci a conduit à une révision de la Recommandation UIT-R SA.1264.

En collaboration avec l'Organisation mondiale de la météorologie (OMM), l'UIT-R a réexaminé l'utilisation des fréquences du service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 668,4-1 690 MHz et a conclu que les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie pouvaient être concentrés dans la plage 1 675-1 683 MHz dans la plupart des pays à condition de disposer de suffisamment de temps pour assurer la transition.

Les études de l'UIT-R relatives au partage entre le SMS (Terre vers espace) et le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) sont achevées et intégrées dans un projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1158. Les études montrent que le partage est faisable dans la bande 1 670-1 675 MHz en adoptant des zones d'exclusion autour du nombre limité de stations de météorologie par satellite qui fonctionnent dans cette bande.

Les études de l'UIT-R ont montré que le partage entre les stations spatiales du SMS et les stations spatiales du service de la météorologie par satellite est faisable sauf dans les cas de constellations OSG voisines.

La bande 1 670-1 675 MHz est actuellement utilisée par le service fixe en Europe mais les liaisons doivent disparaître en 2007. Par conséquent l'Europe propose l'attribution au SMS en se basant sur l'hypothèse que les systèmes de SMS ne seront pas déployés avant 2007.

Les études de compatibilité en bande adjacente entre les stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande 1 660-1 670 MHz et les systèmes du SMS dans la bande 1 670-1 675 MHz ont conclu que des distances de séparation d'environ 20 à 60 kilomètres sont nécessaires pour protéger ces stations de radioastronomie. Ceci est donc considéré comme un problème national ou un problème à régler entre administrations voisines. Dans le cas d'une utilisation partagée de la bande, des distances de séparation de l'ordre de 500 kilomètres peuvent être exigées.

L'expérience opérationnelle indique que le partage entre le SMS et le service de recherche spatiale (passive) dans la bande 1 668,0-1 668,4 MHz devrait être faisable. De plus, les études de partage entre le service mobile et le SMS dans la bande 1 670-1 675 MHz n'ont pas été achevées. Des études additionnelles sont nécessaires pour évaluer les conditions précises de partage.

c)	Résumé des propositions

Au vu de ce qui a été mentionné ci-dessus, l'Europe propose:

1)	De procéder à une attribution au SMS (espace vers Terre) dans les Régions 1 et 3 dans la bande 1 518-1 525 MHz et d'établir des seuils appropriés pour déclencher la coordination avec les services bénéficiant d'attributions dans la bande. En outre, le SMS ne devra pas réclamer de protection vis-à-vis du service fixe dans cette bande. Ces propositions sont conformes à la Méthode A du Rapport de la RPC concernant la Résolution 226 (§ 2.8.1.3.1);

2)	De procéder à une attribution mondiale au SMS (Terre vers espace) dans la bande 1 668-1 675 MHz et d'adopter des mesures réglementaires visant à assurer un environnement de partage approprié entre le SMS et les services bénéficiant déjà d'attributions dans la bande. Ces propositions sont conformes à la Méthode B du Rapport de la RPC concernant la Résolution 227 (§ 2.8.2.3.2);

3)	En conséquence de ces nouvelles attributions au SMS, de supprimer les attributions au SMS existantes dans la Région 2 dans les bandes 1 492-1 518 MHz et 1 675-1 710 MHz.

Ces propositions contribuent à atténuer le manque de spectre pour le SMS et également à harmoniser les attributions entre les Régions de l'UIT.

Propositions

article 5

MOD	EUR/13A31/1

1 660-1 710 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |  |

MOD	EUR/13A31/2

1 668-1 668,4 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.351A RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 MOD 5.376A 5.379 5.379A ADD 5.MSS

MOD	EUR/13A31/3

1 668,4-1 670 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE ADD 5.AID FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.351A RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 MOD 5.376A ADD 5.MSS

1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE ADD 5.AID FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.380 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.351A 5.341 ADD 5.MSS

MOD	EUR/13A31/4

| 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| --- | --- | --- |
| 5.341 | 5.341 | 5.341 |
| 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.384 |

Motifs:	Ces propositions contribuent à atténuer le manque de spectre pour le SMS et également à harmoniser les attributions entre les Régions de l'UIT.

MOD	EUR/13A31/5

5.376A	Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans les bandes 1 660-1 660,5 MHz et 1 668-1 670 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radioastronomie. Les critères de protection de la radioastronomie sont donnés dans les versions les plus récentes des Recommandations UIT-R RA.769 et UIT-R RA.1513.    (CMR-03)

Motifs:	Ceci assure que les futures stations de radioastronomie seront protégées contre tout brouillage des stations terriennes mobiles. L'addition de références non obligatoires aux Recommandations de l'UIT-R mentionnées ne place aucune contrainte réglementaire additionnelle sur le SMS dans la bande 1 660-1 660,5 MHz.

ADD	EUR/13A31/6

5.MSS	L'utilisation de la bande 1 668-1 675 MHz est assujettie à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Motifs:	La référence au numéro 9.11A assure la coordination avec les autres systèmes du SMS (OSG et non OSG) et avec les autres systèmes spatiaux.

ADD	EUR/13A31/7

5.AID	Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en oeuvre de nouveaux systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour déplacer les utilisations existantes du service des auxiliaires de la météorologie hors de cette bande dès que possible et au plus tard le 1er janvier 2010.

Motifs:	Pour assurer la protection à long terme des stations spatiales du SMS, l'utilisation de la bande par les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie doit être limitée. Les contributions de l'OMM à l'UIT-R ont indiqué que l'on s'attendait à ce que les utilisations futures des auxiliaires de la météorologie civils se poursuivissent dans la bande 1 670-1 690 MHz, mais que la plupart se concentrât dans la sous-bande 1 675-1 683 MHz à l'horizon de l'année 2010. Les discussions sur la date de la note de bas de page proposée devront prendre en compte les projets de toutes les administrations mettant en oeuvre des auxiliaires de la météorologie dans cette bande.

SUP	EUR/13A31/8

5.377

Motifs:	Ce renvoi place des contraintes sur le SMS dans la bande 1 675-1 710 MHz. Il est proposé de supprimer l'attribution au SMS dans cette bande.

MOD	EUR/13A31/9

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 492-1 518 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 492-1 518 FIXE MOBILE 5.343 | 1 492-1 518 FIXE MOBILE |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	EUR/13A31/10

| 1 518-1 525 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A MOD 5.351A | 1 518-1 525 FIXE MOBILE 5.343 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A MOD 5.351A | 1 518-1 525 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A MOD 5.351A |
| --- | --- | --- |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	EUR/13A31/11

5.348	L'utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander de protection aux stations du service fixe. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables.

Motifs:	Il est proposé que la protection de tous les services de Terre soit assurée par l'intermédiaire de seuils de coordination donnés dans l'Appendice 5, pour lesquels aucun renvoi n'est nécessaire. Par ailleurs, le SMS dans cette bande ne doit pas demander à être protégé du service fixe.

MOD	EUR/13A31/12

5.348A	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.

Motifs:	 refléter la proposition de suppression de l'attribution au SMS dans la bande 1 492-1 518 MHz.

MOD	EUR/13A31/13

5.351A	Pour l'utilisation des bandes 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-97) et 225 (-Rév.CMR-03).     (CMR-03)

Motifs:	Identifier les nouvelles bandes du SMS comme étant utilisables par la composante satellite de l'IMT-2000.

article 9

MOD	EUR/13A31/14

9.17A	m)	pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou pour toute station terrienne mobile type par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou lorsque la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une autre station terrienne à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19;   (CMR-03)

Motifs:	Le numéro 9.17A permet la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés. Toutefois, le numéro 9.17A est actuellement limité à des stations terriennes spécifiques. Pour la coordination des stations terriennes mobiles (Terre vers espace) vis-à-vis des stations terriennes (espace vers Terre) du service de la météorologie par satellite, il sera nécessaire de coordonner des stations terriennes mobiles types.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section II  –  Limites de puissance applicables aux stations de Terre

MOD	EUR/13A31/15

TABLEAU  21-2     (CMR-03)

| Bande de fréquences | Service | Limites spécifiées aux numéros |
| --- | --- | --- |
| 1 610-1 645,5 MHz (numéro 5.359) 1 646,5-1 660 MHz (numéro 5.359) 1 668,4-1 675 MHz 1 690-1 700 MHz (pour les pays de la Région 2 énumérés au numéro 5.381) 1 700-1 710 MHz (pour la Région 2) 1 980-2 010 MHz 2 010-2 025 MHz (pour la Région 2) | Fixe par satellite Météorologie par satellite Recherche spatiale Exploitation spatiale Exploration de la Terre par satellite Mobile par satellite | 21.2, 21.3, 21.4 et 21.5 |
| 2 025-2 110 MHz 2 200-2 290 MHz 2 655-2 670 MHz5 (pour les Régions 2 et 3) 2 670-2 690 MHz 5 725-5 755 MHz5 (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.453 et 5.455) |  |  |
| 5 755-5 850 MHz5 (pour les pays de la Région 1 énumérés aux numéros 5.453, 5.455 et 5.456) 5 850-7 075 MHz 7 900-8 400 MHz |  |  |

Motifs:	Conséquence de la proposition d'attribution dans la bande 1668-1675 MHz et de la suppression de l'attribution dans la bande 1 675-1 690 MHz en Région 2.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

MOD	EUR/13A31/16

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.17A OSG, non OSG/ OSG, non OSG | Station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou toute station terrienne mobile type par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne coordonnée, à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19 | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne | Appendice 7 |  |

Motifs:	Conséquence de la modification du numéro 9.17A dans l'article 9.

MOD	EUR/13A31/17

TABLEAU  5-2

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre à protéger | Valeurs seuil de coordination |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stations spatiales OSG |  | Stations spatiales non OSG |  |  |
|  |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | % FDP (sur 1 MHz) (NOTE 1) |
|  |  | P | r dB/ degrés | P | r dB/ degrés |  |
| 1 518-1 525 | Téléphonie analogique du service fixe (NOTE 5) | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Tous les autres cas (NOTE 4) | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | 25 |
| NOTE 4 – Les exceptions suivantes s'appliquent à la bande 1 518-1 525 MHz: 4.1 Pour le service mobile terrestre sur le territoire du Japon (numéro 5.348A): la valeur de – 150 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'incidence s'applique à toutes les émissions de satellites dans le sens espace vers Terre. 4.2 Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des Etats-Unis, le besoin de coordination est déterminé par les seuils de densité surfacique de puissance suivants, donnés dans une bande de 4 kHz: –156 dB(W/m2) pour 0    4 –156,4  0,111dB(W/m2) pour 4º <   60º –150 dB(W/m2) pour 60  90 où est l'angle d'arrivée (en degrés). 4.3 Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des administrations listées dans le numéro 5.342: la valeur de – 140 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée. |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Définir les seuils de coordination en termes de densité surfacique de puissance pour la protection des services de Terre.

APPENDICE  7  (CMR-03)

MOD	EUR/13A31/18

TABLEau  7a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | … |  |  | Mobile par satellite |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  |  |  | 1 668,4-1 675 |  |  |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  |  |  | Fixe, mobile |  |  |  |
| Méthode à utiliser |  |  |  |  | § 1.4.6 |  |  |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  |  |  | A | N |  |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  |
|  | n |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | p (%) |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |  |
|  | NL (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ms (dB) |  |  |  | 33 | 33 |  |  |
|  | W (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Paramètres de la station terrienne | Gx (dBi) 3 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |
|  | Te (K) |  |  |  | 750 | 750 |  |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  |  |  | 4  103 | 106 |  |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  |  | –131 | –107 |  |  |
| 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée aux systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 1 668,4-1 675 MHz pour déterminer un contour supplémentaire. 3 Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	La distance de coordination vis-à-vis des auxiliaires de la météorologie est une distance de coordination prédéterminée (voir Appendice 7, Tableau 10), donc aucune entrée n'est nécessaire dans le Tableau 7. D'autres modifications consécutives sont proposées aux plages de fréquences.

MOD	EUR/13A31/19

TABLEau  8a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas
d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | … | Mobile par satellite, mobile terrestre par satellite, mobile maritime par satellite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  |  | 1 518-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  |  | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  |  |  | § 1.4.6 |
| Modulation au niveau de la station terrienne 2 |  |  |  | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  | 10 |
|  | n |  |  | 1 |
|  | p (%) |  |  | 10 |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |
|  | W (dB) |  |  | 0 |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 3 | A |  | 37 4 |
|  |  | N |  | 37 |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 0 |
|  |  | N |  | 0 |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  |  | 4  103 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –176 |

1 Dans la bande 2 160-2 200 MHz, on a utilisé les paramètres de Terre associés aux systèmes hertziens en visibilité directe. Si une administration estime que dans cette bande les systèmes transhorizon doivent être pris en considération, on peut utiliser les paramètres associés à la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour déterminer la zone de coordination 2 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 3 E est définie comme étant la puissance isotrope rayonnée équivalente de la station de Terre brouilleuse dans la largeur de bande de référence. 4 Cette valeur est réduite de 50 dBW par rapport à la valeur nominale pour les besoins de la détermination de la zone de coordination, étant entendu que la probabilité pour qu'il y ait des émissions de forte puissance tombe dans la largeur de bande relativement étroite de la station terrienne est faible. 5 Les paramètres du service fixe indiqués dans la colonne pour les bandes 163-167 MHz et 272-273 MHz ne sont valables que pour la bande 163-167 MHz.

Motifs:	Modification consécutive à la plage de fréquences dans le tableau de l'Appendice 7.

MOD	EUR/13A31/20

TABLEAU  9a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission fonctionnant dans des bandes utilisées en partage dans les deux sens de transmission
avec des stations terriennes de réception

| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne d'émission |  | … | Mobile par satellite |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 1,670-1,675 |  |  |
| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne de réception |  |  | Météorologie par satellite |  |  |
| Orbite 6 |  |  | Non OSG | OSG |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne de réception 1 |  |  | N | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne de réception | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne de réception | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |
|  | min 5 |  | 5 | 3 |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –145 | –178 |  |

Motifs:	Modification consécutive aux plages de fréquences dans le tableau de l'Appendice 7.

MOD	EUR/13A31/21

TABLEAU  10

Distances de coordination prédéterminées

| Situation de partage de fréquences |  | Distance de coordination (dans les situations de partage concernant des services ayant des attributions avec égalité des droits) (km) |
| --- | --- | --- |
| Type de station terrienne | Type de station de Terre |  |
| ... |  |  |
| Station au sol dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 580 |
| Aéronef (mobile) dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 668,4-1 675 MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 1 080 |
| ... |  |  |

Motifs:	Modification consécutive aux plages de fréquences dans le tableau de l'Appendice 7.

MOD	EUR/13A31/22

RÉSOLUTION  225  (Rév.CMR-03)

Utilisation de bandes de fréquences additionnelles
pour la composante satellite des IMT-2000

...

considérant

...

c)	que les bandes 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 2 483,5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits au service mobile par satellite et à d'autres services conformément au Règlement des radiocommunications;

...

décide

1	qu'en plus des bandes de fréquences visées au point a) du considérant et au point 2 du décide, les bandes de fréquences 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz et 2 483,5-2 500 MHz peuvent être utilisées par les administrations souhaitant mettre en oeuvre la composante satellite des IMT-2000 sous réserve des dispositions réglementaires applicables au service mobile par satellite dans ces bandes de fréquences;

...

Motifs:	Identifier les nouvelles bandes du SMS comme étant disponibles pour une utilisation par la composante satellite de l'IMT-2000.

NOTE ÉDITORIALE – Seuls les considérant et décide modifiés de la Résolution 225 sont reproduits dans cette proposition

ADD	EUR/13A31/23

PROJET DE RÉSOLUTION  [EUR/13A31-1][MMM]  (CMR-03)

Partage entre le service mobile par satellite (Terre vers espace) et le service
de recherche spatiale (passive) dans la bande 1 668-1 668,4 MHz
et entre le service mobile par satellite (Terre vers espace)
et le service mobile dans la bande 1 670-1 675 MHz

La Conférence Mondiale des Radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-03 a procédé à une attribution mondiale au SMS (Terre vers espace) dans la bande 1 668-1 675 MHz;

b)	que la bande 1 660,5-1 668,4 MHz est attribuée au service de recherche spatiale (passive);

c)	que dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, les stations terriennes mobiles et les stations du service de recherche spatiale (passive) sont assujetties à la coordination au titre du numéro 9.11A;

d)	que la bande 1 670-1 675 MHz est attribuée au service mobile et que le numéro 5.380 identifie la bande pour les systèmes de correspondance publique aéronautique, mais qu'il n'y a aucun projet existant ou futur d'implémentation de tels systèmes;

e)	que le partage entre les systèmes mobiles autres que ceux référencés dans le numéro 5.380 et le service mobile par satellite dans la bande 1 670-1 675 MHz n'a pas été étudié car les caractéristiques des systèmes du service mobile n'étaient pas disponibles;

f)	qu'on ne s'attend pas à ce que les systèmes du SMS dans la bande 1 668-1 675 MHz soient opérationnels avant 2007,

décide d'inviter l'UIT-R

1	à achever, d'urgence et à temps pour la CMR-07, l'étude des dispositions nécessaires pour protéger les stations spatiales du service de recherche spatiale (passive) de tout brouillage préjudiciable causé par les stations terriennes mobiles dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, tout en évitant d'imposer des contraintes inutiles sur l'un ou l'autre des services;

2	d'examiner, d'urgence et à temps pour la CMR-07, l'utilisation de la bande 1 670-1 675 MHz par le service mobile et de compléter toute étude de partage appropriée entre le service mobile et le service mobile par satellite dans cette bande;

3	de porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-07,

prie instamment

les administrations et les parties intéressées de participer activement à ces études,

recommande

que la CMR-07 prenne toute mesure appropriée basée sur le résultat de ces études.

Motifs:	Entamer les études de l'UIT-R nécessaires sur le partage entre le SMS (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale (passive) et entre le SMS (Terre vers espace) et le service mobile, et pour permettre à la CMR-07 de prendre les mesures appropriées.

SUP	EUR/13A31/24

RÉSOLUTION  226  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile
par satellite (espace vers Terre) dans la gamme 1-3 GHz, y compris la
prise en considération de la bande 1 518-1 525 MHz

Motifs:	Conséquence des propositions faites ci-dessus.

SUP	EUR/13A31/25

RÉSOLUTION  227  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile 
par satellite (Terre vers espace) dans la gamme 1-3 GHz, y compris 
la prise en considération de la bande 1 683-1 690 MHz

Motifs:	Conséquence des propositions faites ci-dessus.

______________